Systemerweiterung
der Verkehrsrechnerzentrale
in Baden-Württemberg

Softwareentwurf

Segment BuV, Plug-in Modul TKA-Basis

| Version | 6.0 |
| --- | --- |
| Stand | 6.06.2012 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektkoordinator | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektleiter | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Dr. Pfeifle |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG VRZ 3 | Herr Dr. Pfeifle, Herr Bräuner, Frau Hauser | 1 |  |
| inovat | Herr Kniß | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12.03.2010 | 1, 2 | Ersterstellung mit Teilmodul Hierarchie | S. Sans |
| 1.1 | 08.04.2010 | 2, 3 | Überarbeitung gem. PrProt v. 23.03.10 Gem . PrProt v. 02.04.10: - Meldungskonzept als Unterkapitel 2 eingeführt - Meldungskonzept eingearbeitet, insbes. in Kap. 3.6 Ausnahmeverhalten | S. Sans |
| 1.2 | 26.04.2010 | 4 | Teilmodul Navigator als Unterkapitel eingefügt | S. Krause |
|  | 04.05.2010 | 5, 6 | Teilmodul Bildungsregeln als Unterkapitel 5 eingefügt Teilmodul Defaultparameter als Unterkapitel 6 eingefügt | S. Sans |
| 1.3 | 06.05.2010 | 3, 7, 8 | Teilmodul Navigator ergänzt Teilmodul Zustände als Unterkapitel eingefügt Teilmodul Aktionen als Unterkapitel eingefügt | S. Krause |
| 1.4 | 11.05.2010 | 9 10 | Teilmodul Datenbereich ergänzt Teilmodul Prüfungen ergänzt | T. Pittner S. Sans |
| 2.1 | 27.05.2010 | 0, 3, 5, 6, 7 | Änderung gemäß Prüfprotokoll Stand 21.05.10 | T. Pittner |
| 3.0 | 15.06.2010 | alle | QS: In Status vorgelegt überführt | R. Röbig |
| 4.0 | 15.11.2010 | 1, 3 | Änderung gemäß Prüfprotokoll Stand 26.09.10 | T. Pittner |
| 5.0 | 25.07.2011 |  | Schlussredaktion, Überführung in den Zustand „Akzeptiert“ | S. Hauser |
| 6.0 | 06.06.2012 |  | Anpassung Namenskonvention NERZ | T. Bräuner |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler	2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	8

0.5	Definitionen	8

0.6	Referenzierte Dokumente	8

0.7	Abbildungsverzeichnis	8

0.8	Tabellenverzeichnis	9

1	Übersicht über die SWE Plug-in Modul TKA- Basis	11

1.1	Beschreibung	11

1.2	Aufbau	13

1.3	Schnittstellen	13

1.4	Realisation	13

1.5	Lokale Daten	13

1.6	Ausnahmeverhalten	14

1.7	Einschränkungen	14

2	Teilmodul Meldungen	15

2.1	Beschreibung	15

2.2	Aufbau	15

2.3	Schnittstellen	15

2.3.1	Die Schnittstelle IStatus	15

2.3.2	IStatus implementierende Klassen	16

2.4	Realisierung	16

2.5	Lokale Daten	19

2.6	Ausnahmeverhalten	19

2.7	Einschränkungen	19

3	Teilmodul Hierarchie	20

3.1	Beschreibung	20

3.2	Aufbau	21

3.2.1	Allgemeines	21

3.2.2	Klassen-Diagramm	22

3.3	Schnittstellen	23

3.3.1	Schnittstelle IHierarchieObjektTyp	23

3.3.2	Schnittstelle IHierarchieManager	24

3.3.3	Schnittstelle IHierarchie	25

3.3.4	Klasse HierarchieObjekt	25

3.3.5	Klasse KBHierarchie	25

3.4	Realisierung	26

3.4.1	Implementierung der Schnittstelle IHierarchieObjektTyp	26

3.4.2	Klasse TypInfo	28

3.4.3	Klasse MengeInfo	28

3.4.4	Klasse AtgInfo	29

3.4.5	Implementierung der Schnittstelle IAttributInfo	29

3.4.5.1	Klasse AttributInfo	29

3.4.5.2	Klasse ArrayInfo	30

3.4.6	Klasse HierarchieObjekt	30

3.4.7	Implementierung der Schnittstelle IHierarchie	31

3.4.8	Implementierung der Schnittstelle IHierarchieManager	32

3.4.9	Klasse HODaten	33

3.4.10	Klasse SystemObjektDaten	34

3.4.11	Klasse HODatenbeschreibung	34

3.5	Lokale Daten	34

3.6	Ausnahmeverhalten	34

4	Teilmodul Navigator	35

4.1	Beschreibung	35

4.2	Aufbau	36

4.2.1	Allgemeines	36

4.2.2	Klassen-Diagramm	37

4.3	Schnittstellen	38

4.3.1	Klasse NavigatorComposite	38

4.3.2	Schnittstelle INavigatorElement	38

4.4	Realisierung	39

4.4.1	Klasse NavigatorComposite	39

4.4.1.1	Interne Methoden	40

4.4.1.1.1	Ebenen	40

4.4.1.1.2	Sortierung	41

4.4.1.1.3	Filter	41

4.4.1.1.4	Suchen	42

4.4.1.1.5	ICON-Darstellung	42

4.4.1.1.6	Kontextmenü	43

4.4.1.1.7	Vorgänger-Nachfolger	44

4.4.1.2	Öffentliche Methoden	45

4.4.2	Klasse NavigatorContentProvider	46

4.4.3	Klasse NavigatorLabelProvider	46

4.4.4	Schnittstelle INavigatorElement	46

4.4.5	Klasse AbstractNavigatorElement	46

4.4.6	Klasse NavigatorElement	46

4.4.7	Klasse KBNavigatorElement	46

4.4.8	Klasse HONavigatorElement	47

4.5	Lokale Daten	47

4.6	Ausnahmeverhalten	47

4.7	Einschränkungen	47

5	Teilmodul Bildungsregeln	48

5.1	Beschreibung	48

5.2	Aufbau	48

5.2.1	Allgemeines	48

5.2.2	Klassen-Diagramm	49

5.3	Schnittstellen	50

5.3.1	Schnittstelle IBildungsregelnBeobachter	50

5.3.2	Schnittstelle IBildungsRegeln	50

5.3.3	Klasse BildungsRegelnTools	51

5.4	Realisierung	52

5.4.1	Benutzung und Ablauf	52

5.4.2	Plug-in-Mechanismus zum Austauschen der Bildungsregeln	52

5.4.2.1	Voraussetzungen in den TKA	52

5.4.2.2	Methode ladeBildungsRegeln	52

5.4.2.3	Implementierung des Plug-in-Mechanismus	53

5.4.3	Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten	53

5.4.3.1	Klasse BildungsRegelAssistent	55

5.4.3.2	Klasse BildungsRegelEingabe	55

5.4.3.3	Klasse Eingabevorbelegung	56

5.4.3.4	Kommunikation Dialog – Bildungsregel-Instanz	56

5.4.4	Implementierung der Schnittstelle IBildungsRegeln	57

5.5	Lokale Daten	58

5.6	Ausnahmeverhalten	58

5.7	Einschränkungen	59

6	Teilmodul Defaultparameter	60

6.1	Beschreibung	60

6.2	Aufbau	60

6.3	Schnittstellen	60

6.4	Realisierung	61

6.4.1	Öffnen des Dialogs Default Parameter	61

6.4.2	Funktionen des Dialogs Default Parameter	61

6.5	Lokale Daten	63

6.6	Ausnahmeverhalten	64

6.7	Einschränkungen	64

7	Teilmodul Zustände	65

7.1	Beschreibung	65

7.2	Aufbau	66

7.2.1	Allgemeines	66

7.2.2	Klassen-Diagramm	66

7.3	Schnittstellen	67

7.3.1	Klasse EndlicherAutomat	67

7.4	Realisierung	67

7.4.1	Klasse Zustand	67

7.4.2	Klasse EndlicherAutomant	68

7.4.3	Klasse ZustandsFactory	68

7.5	Lokale Daten	69

7.6	Ausnahmeverhalten	69

7.7	Einschränkungen	69

8	Teilmodul Aktionen	70

8.1	Beschreibung	70

8.2	Aufbau	70

8.2.1	Allgemeines	70

8.2.2	Klassen-Diagramm	71

8.3	Schnittstellen	71

8.3.1	Klasse ActionRegistry	71

8.4	Realisierung	71

8.4.1	Klasse Aktion	71

8.4.2	Klasse AktionFactory	71

8.4.3	Klasse ActionRegistry	71

8.5	Lokale Daten	72

8.6	Ausnahmeverhalten	72

8.7	Einschränkungen	72

9	Teilmodul Datenbereich	73

9.1	Beschreibung	73

9.2	Aufbau	74

9.3	Schnittstellen	75

9.3.1	Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite	75

9.4	Realisierung	75

9.4.1	Klasse DatenBereichEditorKapsel	75

9.4.2	Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite	75

9.4.3	Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite	76

9.4.4	Klasse DataEditorComposite	77

9.4.5	Klasse GtmListenelementObjekt	77

9.4.6	Klasse GtmDatenbasisOffline	77

9.4.7	Klasse GtmListeCompositeOffline	78

9.4.8	Klasse DatenidentifikationGtmOffline	78

9.5	Lokale Daten	79

9.6	Ausnahmeverhalten	79

9.7	Einschränkungen	79

10	Teilmodul Prüfungen	80

10.1	Beschreibung	80

10.2	Aufbau	80

10.3	Schnittstellen	80

10.3.1	Schnittstelle IPruefungen	80

10.3.2	Klasse PruefungenTools	81

10.4	Realisierung	81

10.4.1	Benutzung und Ablauf	81

10.4.2	Plug-in-Mechanismus für Prüfungen	81

10.4.2.1	Voraussetzungen in den TKA	81

10.4.2.2	Methode ladePrüfungen	82

10.4.2.3	Implementierung des Plug-in-Mechanismus	82

10.4.3	Implementierung der Schnittstelle IPruefungen	83

10.5	Lokale Daten	83

10.6	Ausnahmeverhalten	83

10.7	Einschränkungen	83

## Abkürzungsverzeichnis

| siehe [AbkBLAK] |  |
| --- | --- |

Darüber hinaus werden folgende Abkürzungen verwendet:

| BSVRZ | Basis-System Verkehrsrechnerzentralen |
| --- | --- |
| KA | Konfigurationsassistent |
| TKA | Teilkonfigurationsassistent(en) |
| BPI | Basis-Plug-in |
| KV | Konfigurationsverantwortliche(r) |
| KB | Konfigurationsbereich(e) |
| AOE | Autarke Organisationseinheit |
| OT | Objekttyp |
| HOT | Hierarchieobjekttyp(en) |
| HO | Hierarchieobjekt(e) |

## Definitionen

Keine

## Referenzierte Dokumente

| AbkBLAK | Abkürzungsverzeichnis zum VRZ-Basissystem gemäß BLAK-VRZ, aktueller Stand SE-02.0001-Abk [Abkürzungsverzeichnis (global)] |
| --- | --- |
| AfoKonfigAssVRZ3 | BW-spezifische Ergänzungen zu den Anwenderforderungen, Stand 19.06.2009 |
| TAnfKonfigAssVRZ3 | BW-spezifische Ergänzungen zu den Technischen Anforderungen, Stand 19.06.2006. |
| DatKat | Datenkatalog zum VRZ-Basissystem gemäß BLAK-VRZ, aktueller Stand |

SwArcKonfigAssVRZ	BW-spezifische Ergänzungen zur Softwarearchitektur, Stand 19.06.2009

| EntwurfKonfigAss | Entwurf SWE 13.2 Konfigurationsassistent, aktueller Stand. |
| --- | --- |

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Aufbau der SWE Plug-in Modul Konfigurationsassistent	13

Abbildung 2-1: Multimeldungen beim Löschen eines Straßenabschnitts	17

Abbildung 2-2: Multimeldungen beim Löschen eines Messquerschnitts	18

Abbildung 2-3: Multimeldungen bei Fehler einer Einzelaktion	18

Abbildung 2-4: ErrorView Details mit Exception Stack	19

Abbildung 3-1: Integration des Teilmoduls Hierarchie	21

Abbildung 3-2: Klassendiagramm des Teilmoduls Hierarchie	22

Abbildung 4-1: Abhängigkeits- und Vererbungsdiagramm der beteiligten Klassen	37

Abbildung 4-2: Darstellung des Teilmoduls Navigator	40

Abbildung 4-3: Darstellung der Ebenenfunktion	40

Abbildung 4-4: Darstellung der Sortierfunktion	41

Abbildung 4-5: Darstellung der Filterfunktion	41

Abbildung 4-6: Darstellung der Suchfunktion	42

Abbildung 4-7: Darstellung der Icons im Navigatorbaum	43

Abbildung 4-8: Darstellung des Kontextmenüs	44

Abbildung 4-9: Darstellung des DropDownMenüs für Vorgänger-Nachfolger	45

Abbildung 5-1: Klassendiagramm des Teilmoduls Bildungsregeln	49

Abbildung 5-2: Benutzereinstellungen Bildungsregeln TKA-Verkehr MQ	53

Abbildung 5-3: Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten MQ	54

Abbildung 5-4: Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten FS	55

Abbildung 6-1: Default Parameter Dialog ohne Defaultparameter	62

Abbildung 6-2: Default Parameter Dialog mit Defaultparameter	63

Abbildung 7-1: Assoziations- und Vererbungsdiagramm der beteiligten Klassen	67

Abbildung 8-1: Assoziations- und Vererbungsdiagramm der beteiligten Klassen	71

Abbildung 9-1: Assoziationsdiagramm des Teilmoduls Datenbereich	74

Abbildung 9-2: Screenshot der Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite	76

Abbildung 9-3: Screenshot der Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite	76

Abbildung 9-4: Screenshot der Klasse DataEditorComposite	77

Abbildung 9-5: Screenshot der Klasse DatenidentifikationGtmOffline	79

Abbildung 10-1: Benutzereinstellungen TKA-Verkehr MQ	82

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Allgemeine Informationen zur SWE Konfigurationsassistent	11

Tabelle 1-2: Liste der umzusetzenden Anforderungen laut [AfoKonfigAssVRZ3]	12

Tabelle 1-3: Liste der umzusetzenden Anforderungen laut [TAnfKonfigAssVRZ3]	13

Tabelle 2-1: Beschreibung der Grade einer Meldung	16

Tabelle 3-1: Liste von Anforderungen laut [AfoKonfigAssVRZ3]	20

Tabelle 3-2: Liste von Anforderungen laut [TAnfKonfigAssVRZ3]	21

Tabelle 4-1: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [AfoKonfigAssVRZ3]	35

Tabelle 4-2: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [TAnfKonfigAssVRZ3]	35

Tabelle 5-1: Liste der Anforderungen für Bildungsregeln laut [AfoKonfigAssVRZ3]	48

Tabelle 5-2: Liste der Anforderungen für Bildungsregelen [TAnfKonfigAssVRZ3]	48

Tabelle 6-1: Liste der Anforderungen für Defaultparameter laut [AfoKonfigAssVRZ3]	60

Tabelle 6-2: Liste der Anforderungen für Defaultparameter laut [TAnfKonfigAssVRZ3]	60

Tabelle 7-1: geforderten Zustandsübergänge Bearbeitungsmodus	65

Tabelle 7-2: geforderte Zuordnung Funktionen/Bearbeitungsmodus	65

Tabelle 7-3: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [AfoKonfigAssVRZ3]	66

Tabelle 7-4: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [TAnfKonfigAssVRZ3]	66

Tabelle 9-1: Liste der Anforderungen zum Datenbereich laut [AfoKonfigAssVRZ3]	73

Tabelle 9-2: Liste der Anforderungen zum Datenbereich laut [TAnfKonfigAssVRZ3]	73

Tabelle 10-1: Liste der Anforderungen für Prüfungen laut [AfoKonfigAssVRZ3]	80

Tabelle 10-2: Liste der Anforderungen für Prüfungen [TAnfKonfigAssVRZ3]	80

# Übersicht über die SWE Plug-in Modul TKA- Basis

## Beschreibung

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über allgemeine Informationen zu dieser Software-Einheit (SWE).

| Name der SWE | Plug-in Modul TKA-Basis |
| --- | --- |
| Nummer der SWE | 13.2 |
| Segment | 13 Bedienung und Visualisierung |
| Typ | Applikation |

Tabelle 1-1: Allgemeine Informationen zur SWE Konfigurationsassistent

Die SWE Plug-in realisiert verschiedene Elemente der Bedienoberfläche als Plug-in zur SWE Rahmenwerk.

Das Modul TKA-Basis stellt die Basisfunktionalität für alle Teilkonfigurationsassistenten zur Verfügung.

Folgende Anforderungen sind laut [AfoKonfigAssVRZ3] zu erfüllen:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-1 | Bearbeitungsmodi |
| TKA-2 | Hierarchieobjekttypen |
| TKA-3 | Sortierung Objektbaum |
| TKA-4 | Darstellung im TKA mit Navigations- und Datenbereich |
| TKA-5 | Darstellung Navigationsbereich |
| TKA-6 | Darstellung Daten- und Steuerungsbereich |
| TKA-7 | Optische Kennzeichnung der Zuständigkeiten im Navigationsbereich |
| TKA-8 | Darstellung der Daten nach Auswahl eine HO |
| TKA-9 | Darstellung und Umschaltung Bearbeitungsmodus |
| TKA-10 | Feldtypen |
| TKA-11 | Optisch unterschiedliche Darstellung der Feldtypen |
| TKA-12 | Darstellung von Basisinformationen |
| TKA-13 | Sicherheitsabfrage bei Änderungen |
| TKA-14 | Prüfung auf zuständigen Konfigurationsverantwortliche/AOE |
| TKA-15 | Neuanlage von Hierarchieobjekten |
| TKA-16 | Bearbeitung von Hierarchieobjekten |
| TKA-17 | Behandlung optionaler ATG |
| TKA-18 | Bearbeitung von Default-Parametern für ein Hierarchieobjekt |
| TKA-19 | Löschen von Defaultparametern |
| TKA-20 | Löschen von Hierarchieobjekten |
| TKA-21 | Warnung beim Löschen bei nicht mehr vorhandenen Referenzen |
| TKA-22 | Sicherheitsabfrage beim Löschen |
| TKA-23 | Kopieren von Hierarchieobjekten |
| TKA-24 | Verschieben von Hierarchieobjekten |
| TKA-25 | Löschen, Kopieren und Verschieben von mehreren Hierarchieobjekten |
| TKA-26 | Neuzuordnung von Hierarchieobjekten zu anderen KB |
| TKA-27 | Darstellung von Hierarchieobjekten |
| TKA-28 | Auswahl des zu verwendenden Konfigurationsbereichs |
| TKA-29 | Automatische Vergabe von Feldinhalten bei eindeutigen Pflichtfeldern |
| TKA-30 | Verwendung von Benutzerabfragen für automatische Feldinhalte auch zur Vorbelegung andere Felder |
| TKA-31 | Prüfung der Eindeutigkeit von Feldinhalten bei eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-32 | Automatische Vergabe von Feldinhalten bei nicht eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-33 | Prüfung der Zulässigkeit von Feldinhalten bei nicht eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-34 | Prüfung der Zulässigkeit von Feldinhalten bei nicht eindeutigen Pflichtfeldern |
| TKA-35 | Prüfung des aktuell ausgewählten Hierarchieobjekts |
| TKA-36 | Übernahme nur bei erfolgreicher Prüfung |
| TKA-37 | Funktionsauswahl abhängig vom Bearbeitungsmodus |
| TKA-38 | Globale Voreinstellungen |
| TKA-39 | Speicherung der Voreinstellungen |

Tabelle 1-2: Liste der umzusetzenden Anforderungen laut [AfoKonfigAssVRZ3]

Folgende Anforderungen sind laut [TAnfKonfigAssVRZ3] zu erfüllen:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-1 | Sicht TKA |
| TAnf-TKA-BPI-2 | Sicht TKA, Übersicht |
| TAnf-TKA-BPI-3 | Sicht TKA, Allgemeiner Aufbau |
| TAnf-TKA-BPI-4 | Sicht TKA, Funktionen |
| TAnf-TKA-BPI-5 | Sicht TKA, Datenbereich |
| TAnf-TKA-BPI-6 | Sicht TKA, Navigationsbereich |
| TAnf-TKA-BPI-7 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen |
| TAnf-TKA-BPI-8 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Ebenenfunktionen |
| TAnf-TKA-BPI-9 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Sortierung |
| TAnf-TKA-BPI-10 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Filter |
| TAnf-TKA-BPI-11 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Suchen |
| TAnf-TKA-BPI-12 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung |
| TAnf-TKA-BPI-13 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, ICON |
| TAnf-TKA-BPI-14 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Schnittstelle HOT |
| TAnf-TKA-BPI-15 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen |
| TAnf-TKA-BPI-16 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Neu |
| TAnf-TKA-BPI-17 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Neu Kind-Objekt |
| TAnf-TKA-BPI-18 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Kopieren |
| TAnf-TKA-BPI-19 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Verschieben |
| TAnf-TKA-BPI-20 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Löschen |
| TAnf-TKA-BPI-21 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Darstellen |
| TAnf-TKA-BPI-22 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Bearbeiten |
| TAnf-TKA-BPI-23 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Titel |
| TAnf-TKA-BPI-24 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Datenbereich |
| TAnf-TKA-BPI-25 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich |
| TAnf-TKA-BPI-26 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Bearbeitungsmodus |
| TAnf-TKA-BPI-27 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Navigation |
| TAnf-TKA-BPI-28 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen |
| TAnf-TKA-BPI-29 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Neu |
| TAnf-TKA-BPI-30 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Neu Kind-Objekt |
| TAnf-TKA-BPI-31 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Kopieren |
| TAnf-TKA-BPI-32 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Default Parameter |
| TAnf-TKA-BPI-33 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Prüfen |
| TAnf-TKA-BPI-34 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Übernehmen |
| TAnf-TKA-BPI-35 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Löschen |
| TAnf-TKA-BPI-36 | Schnittstelle für Regeln |
| TAnf-TKA-BPI-37 | Bildung von PID und Name |
| TAnf-TKA-BPI-38 | Unterstützung bei der Bearbeitung von Regeln |
| TAnf-TKA-BPI-39 | Bildung der PID |
| TAnf-TKA-BPI-40 | Schnittstelle für Prüfungen |
| TAnf-TKA-BPI-41 | Schnittstelle für HOT |
| TAnf-TKA-BPI-42 | Erweiterungspunkt zum Konfigurationsassistent |
| TAnf-TKA-BPI-43 | Darstellungsbereich |
| TAnf-TKA-BPI-44 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder |
| TAnf-TKA-BPI-45 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Bezeichner mit Einheit |
| TAnf-TKA-BPI-46 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Tooltip |
| TAnf-TKA-BPI-47 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, formale Eingabeprüfung |
| TAnf-TKA-BPI-48 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Vorbelegung und Kontrolle von Pflichtfeldern |
| TAnf-TKA-BPI-49 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Ganzzahl |
| TAnf-TKA-BPI-50 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Kommazahl |
| TAnf-TKA-BPI-51 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Zeichenkette |
| TAnf-TKA-BPI-52 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Zeitstempel |
| TAnf-TKA-BPI-53 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Objektreferenz |

Tabelle 1-3: Liste der umzusetzenden Anforderungen laut [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

Die Realisierung der SWE Plug-in Modul TKA-Basis erfolgt gemäß [SwArcKonfigAssVRZ3] in Form eines Plug-ins zur SWE Rahmenwerk. Als Endprodukt liegt das Plug-in der SWE Plug-in TKA-Basis als JAR-Datei vor, welche in das Verzeichnis dropins des Rahmwerkes kopiert werden muss. Beim Start erkennt die Eclipse RCP-Basis des Rahmenwerks die JAR-Datei und bindet diese in das Rahmenwerk mit ein.

Abbildung 1-1: Aufbau der SWE Plug-in Modul Konfigurationsassistent

## Schnittstellen

Die Schnittstellen des Plug-ins Modul TKA-Basis werden in den entsprechenden Unterkapiteln näher erläutert.

## Realisation

Die Realisierung des Moduls TKA-Basis der SWE Plug-in erfolgt als eigenständiges Plug-in für Eclipse-RCP Anwendungen. Das Plug-in der SWE Plug-in Modul TKA-Basis ist somit nur zusammen mit einer Eclipse-RCP Anwendung wie die SWE Rahmenwerk lauffähig.

## Lokale Daten

Die lokal vorgehaltenen Daten der SWE Plug-in Modul TKA-Basis werden in den entsprechenden Unterkapiteln der jeweiligen Module näher erläutert.

## Ausnahmeverhalten

Das Ausnahmeverhalten des Plug-ins Modul TKA-Basis werden in den entsprechenden Unterkapiteln näher erläutert.

## Einschränkungen

Bekannte Einschränkungen des Plug-ins Modul TKA-Basis werden in den entsprechenden Unterkapiteln näher erläutert.

# Teilmodul Meldungen

## Beschreibung

Es besteht die Anforderung, dass jede Aktion und die Ergebnisse von Prüfungen dem Benutzer in Text- bzw. Meldungs-Views präsentiert werden (vergl. hierzu etwa die Anforderungen TAnf-KA-7 oder TAnf-TKA-BPI33). Des Weiteren müssen diese Meldungen sich – bezogen auf die einzelne Aktion – in einer Datei abspeichern lassen.

Die Komplexität einer Meldung kann umfangreich werden, z. B. bei Prüfungsergebnissen mit mehreren hundert –oder tausend Textzeilen, die einer Aktion bzw. einer Prüfung zuzuordnen und entsprechend zu strukturieren sind.

Das hier beschriebene Konzept soll zeigen, wie sich diese Anforderungen mit einer vorhandenen Darstellungs-Klasse ErrorView und vorhanden Eclipse-Klassen erfüllen lassen.

## Aufbau

Zur Ausgabe von Meldungen wird die Klasse ErrorView verwendet, die im Modul Konfigurationsassistent im Java-Paket de.bsvrz.buv.plugin.konfigass lokalisiert ist. Diese Klasse benutzt zur Darstellung de.inovat.buv.plugin.lib.debug.ProtokollGUI, für nähere Informationen vergl. [EntwurfKonfigAss], Kap. 2.4.41.

ErrorView gestattet die Ausgabe von strukturierten Textmeldungen. Die Meldungen sind dabei als Multimeldungen ausgeführt, d. h. jede Textzeile kann aufgeklappt werden und enthält dann eine Liste weiterer Textzeilen, die wieder aufgeklappt werden können usw.

Eine Multimeldung strukturiert Meldungs- bzw. Textzeilen also als Baum, mit dieser Darstellung können also einer Aktion sehr viele (hunderte oder tausende) von Textzeilen zugeordnet werden, weiterhin ist die Baumdarstellung besonders gut geeignet, um Aktionen (z. B. rekursives Löschen) mit den ebenfalls in einem Hierarchiebaum dargestellten Hierarchieobjekten zu beschreiben.

Zur Kategorisierung der Meldungen trägt bei, dass jede Multimeldung

- spezifisch im Kontext eines Plug-ins ausgegeben wird

- durch einen fest definierten Grad charakterisiert wird. In der Darstellung der ErrorView erhält jede Textzeile ein vorangestelltes Symbol, das den Grad wiedergibt, etwa OK, Warnung, Fehler usw.

Über die Funktion Speichern kann das aktuelle Protokoll in deiner Textdatei gespeichert werden, über die Funktion Löschen wird das aktuelle Protokoll gelöscht.

## Schnittstellen

### Die Schnittstelle IStatus

Die Schnittstelle IStatus ist im Java-Paket org.eclipse.core.runtime definiert und spezifiziert Konstanten und Methoden für Multimeldungen.

Durch die folgenden Konstanten wird der Grad einer Multimeldung festgelegt:

| Grad | Bedeutung |
| --- | --- |
| OK | Der normale Fall: die Aktion konnte ohne Fehler, Warnungen oder Abbruch durchgeführt |
| INFO | Die Meldung dient rein informativen Zwecken |
| WARNING | Die Meldung beschreibt eine Warnung |
| ERROR | Die Meldung beschreibt eine Fehler |
| CANCEL | Die Meldung beschreibt einen Abbruch |

Tabelle 2-4: Beschreibung der Grade einer Meldung

Die Grade bilden dabei eine Ordnung in der Reihenfolge, wie in der Tabelle angegeben, d. h. OK ist der niedrigste Grad, CANCEL ist der höchste (schwerwiegendste) Grad.

Folgende Methoden werden durch die Schnittstelle spezifiziert:

- Die Methode getSeverity() gibt den Grad der Meldung zurück

- Die Methode getMessage gibt den Text der Textzeile zurück, die diese Meldung repräsentiert

- Die Methode getException gibt die (Low-Level-)Ausnahme zurück, wenn eine solche zur Verfügung steht

- Die Methode getCode gibt den Plug-in-spezifischen Code zurück

- Die Methode getPlugin gibt die ID des Plug-ins zurück, in dessen Kontext diese Meldung erzeugt wird

- Die Methode getChildren gibt die Liste der Untermeldungen zurück, also diejenigen Textzeilen, die beim Aufklappen der Meldung sichtbar werden

- Die Methode isOK bestimmt, ob der Grad der Meldung OK ist

- Die Methode matches bestimmt, ob der Grad der Meldung INFO, WARNING, ERROR oder CANCEL ist.

- Die Methode isMultiStatus bestimmt, ob es sich bei der Meldung um eine Multimeldung handelt.

### IStatus implementierende Klassen

Die Klassen Status und Multistatus implementieren die Schnittstelle IStatus und sind im Java-Paket org.eclipse.core.runtime definiert

Die Klasse Multistatus implementiert dabei die weiter oben beschriebene Multimeldung und wird benutzt, um Meldungszeilen darzustellen, die Unterzeilen besitzen. Eine Instanz vom Typ Multistatus „erbt“ beim Erstellen stets den höchsten Grad ihrer Untermeldungen (bzw. der Grad ist OK, wenn es – ggf. noch – keine Untermeldungen gibt).

Die Klasse Status implementiert eine einfache Textzeile ohne Untermeldungen – die Methode getChildren liefert hier stets eine leere Liste. Diese Klasse wird benutzt, wenn in Meldungsbäumen Blätter auszugeben sind oder eine Meldung tatsächlich nur aus einer Textzeile besteht.

## Realisierung

Im Basis-Plug-in sind in der Schnittstelle IHierarchieManager Methoden spezifiziert, die von den TKA-Plug-ins zu implementieren sind, und die Aktionen kapseln, deren Verlauf in der Sicht ErrorView zu dokumentieren ist. Es sind dies die Methoden:

- erzeugeNeuesHO

- kopiereHO

- loescheHO

- loescheHODaten

- pruefenDaten

- pruefenLoeschen

- uebernehmeDaten

- verschiebeHO

Um der Erfordernis, dass diese Methoden eine Multimeldung zu erzeugen haben, die den Verlauf der jeweiligen Aktion dokumentiert, auch formalen Charakter zu geben, wird für diese Methoden ein Rückgabewert vom Typ Multimeldung (Schnittstellentyp IStatus) definiert.

Das bedeutet, dass jede der Methoden eine Multimeldung erzeugen muss, die dann vom aufrufenden Code an die Sicht ErrorView weitergegeben wird. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass offensichtlich die Übergabe der Meldungen an die Sicht ErrorView rein im Basis-Plug-in erfolgen kann, und somit keine Abhängigkeiten zwischen TKA-Plug-ins und ErrorView besteht.

Die Implementierung der Methoden bzgl. Multimeldungen sieht folgendermaßen aus: Die Methode erzeugt aus Texten, die den Fortschritt (und insbesondere Warnungen, Fehler und Abbrüche) der Aktion dokumentieren, entsprechenden Graden und Plug-in-Kennzeichen Multimeldungen, strukturiert diese und übergibt sie am Ende an eine zusammenfassende (Ober-)Meldung mit entsprechendem Grad, die auch den Rückgabewert bildet.

Der Rückgabewert vom Typ IStatus auch und gerade im Fehlerfalle bedingt, dass aktionsbezogene Ausnahmen in den Methoden intern gefangen werden und der zurückzugebenden Multimeldung an geeigneter Stelle zuzuweisen ist – Ausnahmen werden nur geworfen etwa bei Übergabe unzulässiger Parameter, Aktionsbezogene Fehler (i. d R ConfigurationChangeException) werden über den Rückgabewert übertragen.

Im Folgenden werden Beispiele für Multimeldungen in der Sicht ErrorView diskutiert.

Zunächst wird ein Hierarchieobjekt vom HOT StraßenAbschnitt gelöscht, das keine untergeordneten Objekte besitzt:

Abbildung 2-2: Multimeldungen beim Löschen eines Straßenabschnitts

Es wird eine Multimeldung erzeugt, die diesen Sachverhalt wiedergibt. Die einzige Untermeldung bezieht sich auf die Löschung des dem HO zugrundeliegenden Konfigurationsobjektes.

Im folgenden Beispiel wird ein Hierarchieobjekt vom HOT MQ – mit 2 untergeordneten HO vom HOT FS gelöscht – die untergeordneten HO werden anforderungsgemäß mitgelöscht:

Abbildung 2-3: Multimeldungen beim Löschen eines Messquerschnitts

Für beide untergeordnete HO vom HOT FS wird zunächst das Konfigurationsobjekt vom Typ FahrStreifen aus der Menge FahrStreifen des übergeordneten (zu löschenden) Konfigurationsobjekts vom Typ MessQuerschnitt entfernt und dann jeweils das FahrStreifen-Objekt gelöscht.

Dann wird die Menge FahrStreifen des zu löschenden MessQuerschnitt-Objekts gelöscht, dann der Messquerschnitt selbst.

Dieser – etwas komplexere Sachverhalt wird von der abgebildeten, 3 Ebenen umfassenden Multimeldung chronologisch korrekt und von der Struktur gut nachvollziehbar wiedergegeben.

Im nächsten Beispiel wird wieder ein Hierarchieobjekt vom HOT MQ – mit 2 untergeordneten HO vom HOT FS gelöscht – hier wird allerdings beim Löschen des 2. FS eine Ausnahme (ConfigurationChangeException) geworfen, dass Löschen deshalb mit dem Grad ERROR beendet:

Abbildung 2-4: Multimeldungen bei Fehler einer Einzelaktion

Wieder sind die durchgeführten Einzelaktionen exakt nachvollziehbar, insbesondere, welche Einzelaktion mit Meldungsgrad ERROR terminiert hat und welche vorher erfolgreich durchgeführt wurden. Der Meldungsgrad wird „nach oben“ vererbt.

Weiterhin werden im unteren Bereich der Sicht ErrorView Details zu der den Fehler verursachenden Meldung ausgegeben, in diesem Fall die aufgetretene Exception mit Fehlermeldung und Exception Stack:

Abbildung 2-5: ErrorView Details mit Exception Stack

## Lokale Daten

Das Teilmodul Meldungen hält keine lokalen Daten vor.

## Ausnahmeverhalten

Für die beschriebenen Klassen MultiStatus und Status ist kein Ausnahmeverhalten dokumentiert.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine

# Teilmodul Hierarchie

## Beschreibung

In den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) wird für jeden Teilkonfigurationsassistenten jeweils eine spezifische Hierarchie von Hierarchieobjekten definiert.

Sowohl diese Hierarchien als auch HO, die sie bilden, haben i. d. R. keine direkte Entsprechung im Datenkatalog des VRZ-Basissystems. Es besteht daher die Notwendigkeit für eine Software-Schicht, die

- die Strukturen des [DatKat] in die jeweiligen TKA-spezifischen Hierarchie-Strukturen übersetzt

- Manipulationen an einer Hierarchie und deren Elemente wieder zurück in Strukturen des [DatKat] übersetzt

Dieses Kapitel des Software-Entwurfs beschreibt das Teilmodul Hierarchie, das diese Softwareschicht realisiert.

Betrachtet man die TKA der SWE KA als Implementierung des Model/View/Controller-Entwurfsmusters, so versteht sich das Teilmodul Hierarchie als Teil des Controllers.

Das Modul liefert also den Software-Unterbau, um die Elemente der Benutzeroberfläche der TKA mit den TKA-spezifischen Hierarchien interagieren zu lassen. In dieser Eigenschaft ist das Teilmodul an der Erfüllung der folgenden Anforderungen (laut [AfoKonfigAssVRZ3] und laut [TAnfKonfigAssVRZ3]) beteiligt:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-2 | Hierarchieobjekttypen |
| TKA-3 | Sortierung Objektbaum |
| TKA-15 | Neuanlage von Hierarchieobjekten |
| TKA-16 | Bearbeitung von Hierarchieobjekten |
| TKA-17 | Behandlung optionaler ATG |
| TKA-18 | Bearbeitung von Default-Parametern für ein Hierarchieobjekt |
| TKA-19 | Löschen von Defaultparametern |
| TKA-20 | Löschen von Hierarchieobjekten |
| TKA-21 | Warnung beim Löschen bei nicht mehr vorhandenen Referenzen |
| TKA-23 | Kopieren von Hierarchieobjekten |
| TKA-24 | Verschieben von Hierarchieobjekten |
| TKA-26 | Neuzuordnung von Hierarchieobjekten zu anderen KB |
| TKA-28 | Auswahl des zu verwendeten Konfigurationsbereichs |
| TKA-29 | Automatische Vergabe von Feldinhalten bei eindeutigen Pflichtfeldern |
| TKA-31 | Prüfung der Eindeutigkeit von Feldinhalten bei eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-32 | Automatische Vergabe von Feldinhalten bei nicht eindeutigen Pflichtfeldern |
| TKA-33 | Freigabe des Zugriffsobjektes |
| TKA-34 | Prüfung der Eindeutigkeit von Feldinhalten bei nicht eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-35 | Prüfung des aktuell ausgewählten Hierarchieobjekts |
| TKA-38 | Globale Voreinstellungen |
| TKA-39 | Speicherung der Voreinstellungen |

Tabelle 3-5: Liste von Anforderungen laut [AfoKonfigAssVRZ3]

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TA-BPI-13 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, ICON |
| TA-BPI-14 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Schnittstelle HOT |

Tabelle 3-6: Liste von Anforderungen laut [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

### Allgemeines

Die Definition der Datenstrukturen und Funktionalitäten des Moduls Hierarchie erfolgen als Teil des TKA-Basis-Plug-ins. Damit beschreiben diese Definitionen grundsätzlich Basisfunktionalität, die für alle TKA-Unter-Plug-ins gelten.

Diejenigen Teile der Datenstrukturen und Funktionalitäten, die auf der Ebene des Basis-Plug-ins nicht unmittelbar implementiert werden können – da die Strukturen/Funktionalitäten TKA-spezifisch sind, werden im Basis-Plug-in als Schnittstellen (Java Interfaces) definiert, die von allen TKA-Unter-Plug-ins implementiert werden müssen.

Diese Schnittstellen stellen damit die Grundlage von Nutzungsvereinbarungen dar für den Erweiterungspunkt, der die Basis-Sicht an die TKA-Unter-Plug-ins liefert.

Modul TKA-Basis

Modul TKA-TLS

Modul TKA-TLSÄ

Modul TKA-...

Modul TKA-MQ

Modul TKA-...

Implementiert Schnittstellen

Implementiert Schnittstellen

Implementiert Schnittstellen

Implementiert Schnittstellen

Implementiert Schnittstellen

Teilmodul Hierarchie liefert  Funktionalität und Schnittstellen

Erweiterungspunkt

Abbildung 3-6: Integration des Teilmoduls Hierarchie

Demgemäß wird das Modul Hierarchie als Unterpaket des Basis-Plug-ins zur Verfügung gestellt, zusätzlich erfolgen die Implementierungen der Schnittstellen, die durch die TKA-(Unter-)Plug-ins zu erfüllen sind, als Teile ebendieser (Unter)-Plug-ins.

Auf die beteiligten Schnittstellen und die expliziten Nutzungsvereinbarungen wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

### Klassen-Diagramm

Die folgende Abbildung zeigt das Assoziations- und Vererbungsdiagramm der Klassen, durch die das Teilmodul Hierarchie im Basis-Plug-in modelliert wird, sowie beispielhaft einige Klassen, die als Teil einer Nutzungsvereinbarung in einem TKA-Plug-in erstellt werden.

Abbildung 3-7: Klassendiagramm des Teilmoduls Hierarchie

Die Schnittstelle IHierarchieObjektTyp modelliert den Hierarchieobjekttyp und ist in den TKA-Plug-ins zu implementieren.

Das Klassendiagramm zeigt beispielhaft nur die Implementierung für den TKA-Verkehr MQ, den Aufzählungstyp HOT_MQ. Die Implementierung erfolgt sinnvoller weise als Aufzählung (Java enum), da dadurch gleich alle benötigten Instanzen der implementierten Schnittstelle zur Verfügung stehen.

Die Schnittstelle IHierarchieManager modelliert den Aufbau und die Manipulation einer TKA-spezifischen Hierarchie und ist in den TKA-Plug-ins zu implementieren.

Das Klassendiagramm zeigt beispielhaft nur die Implementierung für den TKA-Verkehr MQ, die Klasse HierarchieManagerMQ.

Die Hierarchiebeziehungen von Objekten untereinander wird durch Instanzen vom Schnittstellentyp IHierachie abgebildet. Das Basis-Plug-in implementiert diese Schnittstelle als Klasse KBHierarchie, die eine Hierarchie mit Objekten vom Typ ConfigurationArea in der obersten Hierarchieebene und Objekten vom Typ HierachieObjekt in den Ebenen darunter modelliert. Die Schnittstelle IHierachie wird ferner auch in den TKA-Plug-ins verwendet: In einer Instanz vom Typ IHierarchie (implementiert als KBHierarchie) werden die TKA-spezifischen Hierarchiebeziehungen von der Instanz vom Schnittstellentyp IHierarchiemanager erzeugt.

Die Erzeugung einer Instanz vom Typ HierarchieManager erfolgt für ein TKA-Plug-in, wenn für das TKA-Plug-in das Datenmodel initial oder erneut zugewiesen wird. Die TKA-Basissicht für dieses TKA-Plug-in hält eine Referenz auf diese Instanz.

Die Erzeugung einer Instanz KBHierarchie erfolgt für die Basissicht-Instanz eines TKA-Plug-ins, wenn für diese Sicht das Datenmodel initial oder erneut zugewiesen wird. Die Sicht hält eine Referenz auf diese KBHierarchie.

Während der Instanziierung von KBHierarchie wird eine Referenz dieser Instanz an die vom TKA-Plug-in gelieferte IHierachieManager-Instanz übergeben (in ihrer Eigenschaft als Typ IHierachie)und dann die Methode zur Erzeugung der Hierarchie aufgerufen. Dadurch wird in der die KBHierarchie-Instanz die TKA-spezifische Hierarchie aufgebaut.

Die KBHierarchie-Instanz (als Eigenschaft der Basissicht) liefert den Zugriff auf die Hierarchie, während die IHierarchieManager-Instanz (ebenfalls Eigenschaft der Basissicht, aber vom TKA-Plug-in spezifisch geliefert) für die Manipulationen an der Hierarchie zuständig ist.

## Schnittstellen

### Schnittstelle IHierarchieObjektTyp

Die Schnittstelle IHierarchieObjektTyp modelliert den Hierarchieobjekttyp durch

- seinen Namen (etwa „MQ“ oder „Inselbus“ etc.)

- den Dateinamen für ein Symbol (für GUI-Darstellung von Hierarchieobjekten dieses Typs)

- ein Tupel von Systemobjekttypen, die dieser Hierarchieobjekttyp repräsentiert

- für jeden Systemobjekttypen eine Instanz vom Typ TypInfo: diese enthält die Informationen über die Mengen, Attributgruppen und Attribute, die von Hierarchieobjekten diese Hierarchieobjekttyps verwendet werden. Diese Informationen werden mit Instanzen der Klassen MengeInfo, AtgInfo und der Schnittstelle IAttributInfo mit ihren Implementierungen AttributInfo und ArrayInfo dargestellt.

Die Schnittstelle IHierarchieObjektTyp wird vom Basis-Plug-in geliefert und wird von jedem TKA-Plug-in implementiert. Die Nutzungsvereinbarung für den Erweiterungspunkt, der die Basissicht an die TKA-Plug-ins liefert lautet:

Jeder TKA muss pro in den Anforderungen für diesen TKA definierten Hierarchieobjekttyp eine Instanz vom Schnittstellentyp erzeugen.

Für diese Instanzen muss die Schnittstelle Hierarchieobjekttyp so implementiert werden, dass alle TKA-spezifischen Anforderungen in Bezug auf Hierarchieobjekttypen erfüllt werden. D. h. die erzeugten Instanzen müssen für jeden TKA diejenigen Informationen liefern, die in [AfoKonfigAssVRZ3], Kap. 6.6.3 bis 6.6.12 als Hierarchietyp-spezifische Informationen definiert sind: Systemobjekttypen, Attributgruppeninformationen, Mengeninformationen und Attributinformationen.

Die Instanzen müssen unmittelbar ab SWE-Start zur Verfügung stehen, ihre Lebensdauer entspricht der gesamten Laufzeit der SWE.

### Schnittstelle IHierarchieManager

Die Schnittstelle IHierarchieManager modelliert die Manipulationen, die für eine Instanz vom Typ IHierachie möglich sind. Folgende Methoden werden spezifiziert:

- bestimmen der Hierarchie (Typ IHierarchie), auf der gearbeitet wird

- bestimmen/erzeugen der spezifischen Hierarchie und der Hierarchieobjekte

- bestimmen, welche Hierarchieobjekttypen unterhalb eines Objekts zulässig sind

- neues Hierarchieobjekt erzeugen

- Hierarchieobjekt kopieren

- Hierarchieobjekt verschieben

- Daten zu einem Hierarchieobjekt löschen (Attributgruppen, Mengen, Defaultparameter). Die zum Löschen übergebenen Daten werden von einer Instanz von HODatenBeschreibung spezifiziert

- Hierarchieobjekt zum Löschen prüfen (auf offene Referenzen etc.)

- Hierarchieobjekt löschen

- Daten zur Übernahme in ein Hierarchieobjekt prüfen. Die zur Prüfung übergebenen Daten werden von einer Instanz von HODaten mit enthaltenen Instanzen vom Typ SystemObjektDaten spezifiziert.

- Daten in ein Hierarchieobjekt übernehmen (einschließlich Defaultparameter). Die zur Übernahme übergebenen Daten werden von einer Instanz von HODaten mit enthaltenen Instanzen vom Typ SystemObjektDaten spezifiziert.

9. und 10. werden beim Bearbeiten von Hierarchieobjekten benutzt.

Die Schnittstelle IHierarchieManager wird vom Basis-Plug-in geliefert und wird von jedem TKA-Plug-in implementiert. Die Nutzungsvereinbarung für den Erweiterungspunkt, der die Basissicht an die TKA-Plug-ins liefert lautet:

Jeder TKA muss eine Instanz vom Schnittstellentyp zur Verfügung stellen. Dabei ist immer dann eine neue Instanz zu erstellen, wenn das Datenmodell-Zugriffsobjekt der Konfiguration initial oder neu zugewiesen wird.

Für diese Instanzen muss die Schnittstelle IHierachieManager so implementiert werden, dass alle TKA-spezifischen Anforderungen in Bezug auf Aufbau und Manipulation der Hierarchie werden. D. h. die erzeugten Instanzen müssen für jeden TKA die Funktionalität bereitstellen, um eine Hierarchie so zu manipulieren, wie in [AfoKonfigAssVRZ3], Kap. 6.6.3 bis 6.6.12 definiert: Darstellung, Neuanlage, Kopieren, Löschen, Verschieben und Prüfen von Hierarchieobjekten.

Die Hierarchie der HO wird in einer Instanz vom Schnittstellentyp IHierarchie aufgebaut (diese Schnittstelle wird ebenfalls vom Basis-Plug-in geliefert), dies bedeutet, dass die Verwendung der Schnittstelle IHierarchie Teil dieser Nutzungsvereinbarung ist.

### Schnittstelle IHierarchie

Die Schnittstelle IHierarchie modelliert eine Hierarchie, d. h. die Hierarchiebeziehungen von Objekten in einer Hierarchie untereinander. Folgende Funktionalitäten werden definiert:

  - bestimmen der Liste der in der Hierarchie untergeordneten Objekte zu einem gegebenen Objekt

  - bestimmen des in der Hierarchie übergeordneten Objekts zu einem gegebenen Objekt

  - hinzufügen von neuen Objekten in die Hierarchie

  - entfernen von Objekten aus der Hierarchie

### Klasse HierarchieObjekt

Die Klasse HierarchieObjekt modelliert ein Hierarchieobjekt. Kennzeichnende Eigenschaften sind:

  - der Hierarchieobjekttyp dieses Hierarchieobjekts

  - das Tupel der Systemobjekte, die dieses Hierarchieobjekt repräsentieren

  - get –und set-Methoden für Informationen, wie dieses Objekt in Bezug auf seinen Hierarchieobjekttyp in der jeweiligen Hierarchieebene zu sortieren ist.

### Klasse KBHierarchie

Die Klasse KBHierarchie ist eine Implementierung und Erweiterung der Schnittstelle IHierarchie. Es wird eine Hierarchie modelliert, die auf der obersten Ebene aus Konfigurationsbereichen besteht, die Ebenen darunter enthalten ausschließlich Objekte vom Typ HierarchieObjekt. Alle Objekte werden sortiert gehalten (aufsteigend sortiert gemäß Anforderungen).

Folgende Methoden werden zur Verfügung gestellt:

Zugriff auf das Datenmodell der Konfiguration

  - Zugriff auf die Liste der in der Hierarchie enthaltenen Konfigurationsbereiche

  - bestimmen der Liste der in der Hierarchie untergeordneten Objekte zu einem gegebenen Objekt

  - bestimmen des in der Hierarchie übergeordneten Objekts zu einem gegebenen Objekt

  - hinzufügen eines Konfigurationsbereiches

  - entfernen eines Konfigurationsbereiches mit allen untergeordneten Objekten

  - entfernen eines Objekts und aller untergeordneter Objekte

  - hinzufügen eines Objekts unterhalb eines übergeordneten Objekts

  - entfernen eines Objekts unterhalb eines übergeordneten Objekts

  - Lieferung je einer Instanz vom Typ Comparator zum auf –und absteigenden Sortieren von Systemobjekten gemäß Anforderungen: wird von der benutzenden Sicht zur Sortierung der GUI-Darstellung von Konfigurationsbereichen verwendet

  - Lieferung je einer Instanz vom Typ Comparator zum auf –und absteigenden Sortieren von Objekten vom Typ HierarchieObjekt gemäß Anforderungen: wird von der benutzenden Sicht zur Sortierung der GUI-Darstellung von Objekten vom Typ HierarchieObjekt verwendet

## Realisierung

### Implementierung der Schnittstelle IHierarchieObjektTyp

Die Schnittstelle IHierarchieObjektTyp wird von den TKA-Plug-ins unter dem Namen HOT_XX implementiert, wobei XX ein Kürzel für den implementierenden TKA ist, etwa „MQ“ für den TKA-Verkehr MQ, „TLS“ für den TKA-TLS etc. Die Implementierung erfolgt als Aufzählung (enum), da dies am Besten der Anforderung Rechnung trägt, dass die Typ-Instanzen während der gesamten Programmlaufzeit unverändert zur Verfügung stehen muss, also quasi „static final“ definiert sein muss.

Die Methode getName liefert den Namen des Hierarchieobjekttyps.

Die Methode getSymbolName liefert den Namen einer Symboldatei, die für die GUI-Darstellung des HOT verwendet wird. Es wird der Name des enum-Bezeichners zurückgeliefert, der noch mit Pfad und Endung qualifiziert werden muss. Beispiel („MQ“ für HOT MQ, aber „HandzaehlungsMQ“ für HOT HandzählungsMQ.

Die Methode getTypen liefert eine Liste der PID der Systemobjekttypen, die der HOT repräsentiert.

Die Methode getTypInfo akzeptiert als Parameter die PID eines Systemobjekttyps und liefert die HOT spezifischen Informationen zum übergebenen Systemobjekttyp. Die Realisierung der Typ-Informationen mit den Klassen AtgInfo und MengeInfo ist in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

Der Konstruktor von HOT_XX akzeptiert als Parameter den Namen des HOT und ein Feld von TypInfo-Instanzen. TypInfo-Instanzen werden aus MengeInfos und AtgInfos, letztere wiederum aus Instanzen vom Typ IAtttributInfo gebildet. Die benötigten Informationen zu einem Hierarchieobjekttyp werden bei der Definition der enum-Instanzen den Konstruktor-Aufrufen übergeben.

Der folgende Code-Auszug zeigt die Definition der enum-Instanzen wieder am Beispiel für die HOT des TKA-Verkehr MQ – eine entsprechende Definition wird für jeden TKA zu erstellt:

public enum HOT_MQ implements IHierarchieObjektTyp

{

//Hierachieobjekt-Typen Verkehr MQ

MQ("MQ", new TypInfo[] { new TypInfo("typ.messQuerschnitt", new AtgInfo[]

{

new AtgInfo("atg.messQuerschnittAllgemein", true, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("Typ", true, false, true, true, true, true),

new AttributInfo("ErsatzMessQuerschnitt", false, false, true, true, true, true)

}),

new AtgInfo("atg.punktKoordinaten", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("x", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("y", true, false, false, true, true, false)

}),

new AtgInfo("atg.punktLiegtAufLinienObjekt", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("LinienReferenz", true, false, true, true, true, false),

new AttributInfo("Offset", true, false, true, true, true, true)

}),

},

new MengeInfo[] { new MengeInfo("menge.fahrstreifen", "FahrStreifen", false, null) })

}),

HandZaehlungsMQ("HandZählungsMQ", new TypInfo[] {

new TypInfo("typ.messQuerschnittHandZählung", new AtgInfo[]

{

new AtgInfo("atg.messQuerschnittAllgemein", true, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("Typ", true, false, true, true, true, true),

new AttributInfo("ErsatzMessQuerschnitt", false, false, true, true, true, true)

}),

new AtgInfo("atg.punktKoordinaten", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("x", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("y", true, false, false, true, true, false)

}),

new AtgInfo("atg.punktLiegtAufLinienObjekt", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("LinienReferenz", true, false, true, true, true, false),

new AttributInfo("Offset", true, false, true, true, true, true)

}),

},

null ) // Keine Mengen definiert

}),

VirtuellerMQ("VirtuellerMQ", new TypInfo[] { new TypInfo("typ.messQuerschnittVirtuell",

new AtgInfo[]

{

new AtgInfo("atg.messQuerschnittAllgemein", true, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("Typ", true, false, true, true, true, true),

new AttributInfo("ErsatzMessQuerschnitt", false, false, true, true, true, true)

}),

new AtgInfo("atg.punktKoordinaten", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("x", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("y", true, false, false, true, true, false)

}),

new AtgInfo("atg.punktLiegtAufLinienObjekt", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("LinienReferenz", true, false, true, true, true, false),

new AttributInfo("Offset", true, false, true, true, true, true)

}),

new AtgInfo("atg.messQuerschnittVirtuell", true, new IAttributInfo[]

{

new ArrayInfo("MessQuerschnittBestandteile", new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("MessQuerschnittReferenz", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("Anteil", true, false, false, true, true, false),

}),

}),

new AtgInfo("atg.messQuerschnittVirtuellStandard", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("Lage", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("MessQuerschnittVor", false, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("MessQuerschnittMitte", false, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("MessQuerschnittNach", false, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("MessQuerschnittAusfahrt", false, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("MessQuerschnittEinfahrt", false, false, false, true, true, false),

}),

new AtgInfo("atg.messQuerschnittVLage", false, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("MessQuerschnittGeschwindigkeit", false, false, false, true, true,

false),

new ArrayInfo("MessQuerschnittBestandteile", new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("MessQuerschnittReferenz", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("Anteil", true, false, false, true, true, false),

}),

}),

},

null ) // Keine Mengen definiert

}),

StrassenAbschnitt("StraßenAbschnitt", new TypInfo[] { new TypInfo("typ.straßenAbschnitt",

new AtgInfo[]

{

new AtgInfo("atg.fahrstreifen", true, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("Typ", true, false, false, true, true, false),

new AttributInfo("Lage", true, false, false, true, true, false),

}),

},

null ) // Keine Mengen definiert

}),

FS("FS", new TypInfo[] { new TypInfo("typ.fahrStreifen", new AtgInfo[]

{

new AtgInfo("atg.fahrstreifen", true, new IAttributInfo[]

{

new AttributInfo("Typ", true, false, true, true, true, true),

new AttributInfo("Lage", true, true, true, true, true, true),

new AttributInfo("FahrstreifenQuelle", false, false, true, true, true, true),

new AttributInfo("Ersatzfahrstreifen", false, false, true, true, true, true),

}),

},

null ) // Keine Mengen definiert

});

//...

/**

* Erzeugen eines neuen HOT_MQ

*

* @param name Name des HOT

* @param typInfos Systemobjekt-Typen und zugehörige Informationen,

* die von diesem HOT verwendet werden

*/

private HOT_MQ(String name, TypInfo[] typInfos)

{

//...

}

}

### Klasse TypInfo

Die Klasse TypInfo ist ein Container für Informationen über

- Einen Sytemobjekttyp

- HOT-spezifische Informationen über Mengen

- HOT-spezifische Informationen über Attributgruppen

Der Konstruktor von TypInfo akzeptiert als Parameter die PID eines Systemobjekttyps sowie jeweils ein Feld von Instanzen von AtgInfo und MengeInfo zu dem übergebenen SystemobjektTyp.

Die Methode getTyp gibt die PID des Systemobjekttyps zurück.

Die Methode getAtgs gibt eine Liste der PID der Attributgruppen, die den Systemobjekttyp betreffen, zurück.

Die Methode getAtgInfo akzeptiert als Parameter die PID einer Attributgruppe und gibt die dazugehörige AtgInfo-Instanz zurück.

Die Methode getMengen gibt eine Liste der Namen der Mengen, die den Systemobjekttyp betreffen, zurück.

Die Methode getMengeInfo akzeptiert als Parameter den Namen einer Menge und gibt die dazugehörige MengeInfo-Instanz zurück.

### Klasse MengeInfo

Die Klasse MengeInfo ist ein Container für

- Den Typ einer Menge

- Den Namen einer Menge

- Information, ob es sich um eine dynamisch änderbare Menge handelt

- Informationen über die zulässigen Systemobjekttypen, falls die Menge innerhalb des KA vom Anwender änderbar ist

Der Konstruktor akzeptiert als Parameter die PID des Typs der Menge, den Namen der Menge, ein Flag, das angibt ob die Menge dynamisch änderbar ist und ein Feld von PID für die zulässigen Systemobjekttypen. Für letzteres ist null zu übergeben, wenn die Menge nicht für KA-Anwender manipulierbar ist.

Die Methode getTyp liefert die PID des Mengentyps zurück.

Die Methode getName liefert den Namen der Menge zurück.

Die Methode isDynamisch liefert true, wenn es sich um eine dynamisch änderbare Menge handelt, false sonst.

Die Methode isAnwenderAenderbar liefert true, wenn die Menge durch den Anwender manipulierbar ist, false sonst

Die Methode getAnwenderAenderbareTypen liefert eine Liste von PID der zulässigen Systemobjekttypen, falls Anwendermanipulationen spezifiziert sind, ansonsten eine leere Liste.

### Klasse AtgInfo

Die Klasse AtgInfo ist ein Container für

- Eine Attributgruppe

- Informationen zu mit der Attributgruppe zu verwendende Attributen

- Information, ob diese Attributgruppe optional ist

Der Konstruktor akzeptiert als Parameter die PID einer Attributgruppe, ein Flag, das angibt ob die Attributgruppe obligatorisch ist und eine Liste von Attributnamen

Die Methode getAtg liefert die PID der Attributgruppe zurück

Die Methode isOptional liefert true, wenn es sich um eine optionale Attributgruppe handelt, false sonst

Die Methode setOptional akzeptiert einen boolean Parameter zum setzen der isOptional-Eigenschaft. Ein ändern in eine optionale Attributgruppe ist nicht möglich, wenn die Attributgruppe beim Erzeugen obligatorisch war – es wird dann false zurückgeliefert, ansonsten true

Die Methode getAttribute liefert eine Liste von Attributen zur Attributgruppe

Die Methode getAttributInfo akzeptiert als Parameter den Namen eines Attributs und liefert die zugehörige IAttributInfo-Instanz zu diesem Attribut.

### Implementierung der Schnittstelle IAttributInfo

Die Schnittstelle IAttributinfo spezifiziert Methoden für Containerklassen, die die folgenden Informationen über Attribute liefern:

- Name des Attributs

- Ist das Attribut ein Pflichtfeld?

- Ist der Attributwert eindeutig?

- Wird der Attributwert automatisch generiert?

- Ist der Attributwert im Zustand Neuanlage änderbar?

- Ist der Attributwert im Zustand Bearbeiten änderbar?

- Wird dieses Attribut mit einem Wert vorbelegt?

- Gibt es innere Attribute (bei Attributen vom Array/Listen-Typ)

- Information über innere Attribute (bei Attributen vom Array/Listen-Typ)

#### Klasse AttributInfo

Die Klasse AttributInfo implementiert IAttributInfo und wird für einfache Attribute (Eingabefelder) verwendet.

Der Konstruktor von AttributInfo akzeptiert als Parameter den Namen des Attributs, sowie Flags vom Typ boolean, die angeben, ob das Attribut

- Ein Pflichtfeld ist

- Der Attributwert eindeutig ist

- Der Attributwert automatisch generiert wird

- Der Attributwert im Zustand Neuanlage änderbar ist

- Der Attributwert im Zustand Bearbeiten änderbar ist

- Ob dieses Attribut mit einem Wert vorbelegt wird

Die Methode getName liefert den Namen des Attributs.

Die Methode isPflichtfeld liefert true, wenn das Attribut ein Pflichtfeld ist, false sonst.

Die Methode isEindeutig liefert true, wenn der Attributwert eindeutig ist, false sonst.

Die Methode isAenderbarNeu liefert true, wenn der Attributwert im Zustand Neuanlage änderbar ist, false sonst.

Die Methode isAenderbarBearb liefert true, wenn der Attributwert im Zustand Bearbeitung änderbar ist, false sonst.

Die Methode isVorbelegt liefert true, wenn das Attribut mit einem Wert vorbelegt ist, false sonst.

Die Methode hasInnereAttribute() liefert immer false.

Die Methode getInnereAttribute liefert immer die leere Liste.

#### Klasse ArrayInfo

Die Klasse ArrayInfo implementiert IAttributInfo und wird für Attribute vom Typ Array/Liste verwendet.

Der Konstruktor von ArrayInfo akzeptiert als Parameter den Namen des Attributs und ein Feld von IAtgInfo-Instanzen als innere Attribute

Die Methode getName liefert den Namen des Attributs.

Die Methode isPflichtfeld liefert immer false.

Die Methode isEindeutig liefert immer false.

Die Methode isAenderbarNeu liefert immer false.

Die Methode isAenderbarBearb liefert immer false.

Die Methode isVorbelegt liefert immer false.

Die Methode hasInnereAttribute liefert true, wenn innere Attribute übergeben wurden, false sonst.

Die Methode getInnereAttribute liefert Liste der IAtgInfo-Instanzen für die inneren Attribute.

### Klasse HierarchieObjekt

Die Hierarchien der TKA werden im Wesentlichen aus Instanzen der Klasse HierarchieObjekt gebildet (außerdem sind Konfigurationsbereiche beteiligt). Jeder HierarchieObjekt-Instanz ist eine Instanz vom Typ IHierarchieObjektTyp zugeordnet. Über die Schnittstellen HierarchieObjekt und IHierarchieObjektTyp kann für jedes Systemobjekt eines Hierarchieobjekts auf alle zu verwaltenden Vorgaben

- Instanzen von Objekttypen (Systemobjekte)

- Attributgruppen und zugehörige Attribute

- Mengen

zugegriffen werden

Der Konstruktor der Klasse HierarchieObjekt akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IHierachieObjektTyp und ein Feld von Systemobjekten.

Die Methode getHierarchieObjektTyp liefert die zugehörige Instanz vom Typ IHierarchieObjektTyp zurück

Die Methode getSystemObjekte liefert die Liste der Systemobjekte zurück, die dieses HierarchieObjekt-Instanz repräsentiert.

Die Methode überschriebene toString liefert den Namen des Hierarchieobjekttyps, verkettet mit der PID des ersten Systemobjekts der verwalteten Liste.

Die folgenden Methoden für den Zugriff auf die Typ-Sortierreihenfolge sind für den internen Gebrauch gedacht, müssen aber aus praktischen Gründen public definiert werden:

Die Methode getTypSortierFolge liefert die Liste der IHierarchieObjektTyp-Instanzen, die für Hierarchieebene zulässig sind, auf der sich dieses HierarchieObjekt aktuell befindet. Diese Liste gibt auch die Sortier-Rangfolge für die Sortierung nach HOT an.

Die Methode setTypSortierFolge setzt die Sortier-Rangfolge für die Sortierung nach HOT für dieses HO. Als Parameter wird ein Feld von Instanzen von IHierarchieObjektTyp in der richtigen Reihenfolge akzeptiert oder null, wenn die Folge gelöscht werden soll.

### Implementierung der Schnittstelle IHierarchie

Die Schnittstelle IHierarchie wird von der Klasse KBHierarchie implementiert. Diese Klasse bietet noch weitere Methoden an, zur Verwaltung von Konfigurationsbereichen auf der obersten Ebene der Hierarchie und zur Sortierung der Hierarchieobjekte unterhalb eines übergeordneten Objekts.

Der Konstruktor von KBHierarchie akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ ConfigDataModel und eine Instanz vom Typ IHierarchieManager. Aus diesem übergebenen Datenmodell der Konfiguration werden die Konfigurationsbereiche bestimmt. Des Weiteren übergibt die KBHierarchie-Instanz eine Referenz auf sich selbst an die übergebene IHierarchieManager-Instanz, dann wird die Methode besimmeUntergeordneteHOs dieser Instanz für jeden Konfigurationsbereich aufgerufen. Durch diesen Aufruf wird von der TKA-spezifischen IHierachieManager-Instanz die Hierarchie in der KBHierarchie-Instanz induziert und steht nach Rückkehr der Methode zur Verfügung.

Die Schnittstelle IHierarchie wird von KBHierarchie implementiert wie folgt:

Die Methode getUnterGeordneteObjekte akzeptiert als Parameter ein Object und liefert die Liste der direkt untergeordneten HierarchieObjekte.

Die Methode getUebergeordnetesObjekt akzeptiert als Parameter ein HierarchieObjekt und liefert das übergeordnete Object.

Die Methode hinzufuegenObjekt akzeptiert als Parameter ein in der Hierarchie vorhandenes Object und ein HierarchieObjekt, das als untergeordnetes Objekt des ersten Parameters sortiert in die Hierarchie eingefügt wird.

Die Methode entfernenObjekt akzeptiert als Parameter ein in der Hierarchie vorhandenes Object und ein HierarchieObjekt, das als untergeordnetes Objekt des ersten Parameters aus der Hierarchie entfernt wird.

Folgende Verwaltungsfunktionen sind vorhanden:

Die Methode getKonfigurationsbereiche liefert eine Liste der verwalteten Konfigurationsbereiche

Die Methode entfernenObjekt akzeptiert als einzigen Parameter ein in der Hierarchie vorhandenes Object und entfernt rekursiv alle untergeordneten HierarchieObjekte

Die Methode kbEntfernen akzeptiert als Parameter einen Konfigurationsbereich und entfernt den übergebenen KB mit allen untergeordneten HierarchieObjekten aus der Hierarchie. Diese Methode ist beispielsweise aufzurufen, wenn im KA ein Konfigurationsbereich gelöscht wurde

Die Methode kbHinzufuegen akzeptiert als Parameter einen Konfigurationsbereich und fügt den übergebenen KB in die verwalteten KB ein und bestimmt alle untergeordneten HierarchieObjekten rekursiv und fügt diese in die Hierarchie ein. Diese Methode ist beispielsweise aufzurufen, wenn im KA ein Konfigurationsbereich neu erzeugt wurde.

Zur externen Sortierung der Objekte in der Hierarchie werden folgende Methoden angeboten:

comparatorSOAufsteigend und comparatorSOAbsteigend liefern je eine Comparator-Instanz, die zum externen Sortieren der Konfigurationsbereiche vorgesehen ist. Es wird nach PID aufsteigend oder absteigend sortiert.

comparatorHOAufsteigend und comparatorHOAbsteigend liefern je eine Comparator-Instanz, die zum externen Sortieren der HierarchieObjekte vorgesehen ist. Es wird innerhalb einer Kind-Liste zunächst nach HOT-Rangfolge, und innerhalb desselben HOT nach PID des ersten Systemobjekts des HierarchieObjekts (das von getSystemObjekte().get(0) geliefert wird) aufsteigend oder absteigend sortiert.

### Implementierung der Schnittstelle IHierarchieManager

Die Schnittstelle IHierarchieManager wird von den TKA-Plug-ins unter dem Namen HierarchieManagerXX implementiert, wobei XX ein Kürzel für den implementierenden TKA ist, etwa „MQ“ für den TKA-Verkehr MQ, „TLS“ für den TKA-TLS etc.

Der Konstruktor akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ ConfigDataModel.

Die Methode setHierarchie akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IHierarchie und setzt die übergebene Instanz als die zugeordnete Hierarchie, also diejenige Hierarchie, auf der alle Methoden arbeiten

Die Methode getHierarchie liefert die zugeordnete IHierarchie-Instanz

Die Methode bestimmeUntergeordneteHOs akzeptiert ein Object (Konfigurationsbereich oder HierarchieObjekt) und induziert in der zugeordneten IHierarchie rekursiv die Hierarchie aller dem übergebenen Objekt untergeordneten Objekte.

Die Methode getUntergeordneteHOTs akzeptiert ein Object (Konfigurationsbereich oder HierarchieObjekt) und bestimmt alle für ein direkt untergeordnetes HierarchieObjekt zulässigen HOTs, die als Feld von IHierachieObjektTypen geliefert werden. Diese Funktion wird benötigt, wenn ein neues HO als untergeordnetes Objekt erzeugt werden soll und vom Anwender ggf. entschieden werden muss, von welchem HOT das neue Objekt sein soll.

Die Methode erzeugeNeuesHO akzeptiert ein Object als vorhandenes Objekt in der zugeordneten Hierarchie und eine Instanz vom Typ IHierarchieObjektTyp. Es wird eine neue Instanz vom Typ IHierarchieObjekt als direkt untergeordnetes Objekt des ersten Parameters erzeugt. HOT der neuen Instanz wird der übergebene IHierarchieObjektTyp, außerdem werden die beteiligten Systemobjekte in der Konfiguration erzeugt.

Die Methode kopiereHO akzeptiert als Parameter ein in der zugeordneten Hierarchie vorhandenes Hierarchieobjekt und ein weiteres, ebenfalls vorhandenes Object sowie ein Flag, das angibt, ob nur das übergebene HO oder auch alle untergeordneten HO kopiert werden sollen. Das oder die spezifizierten HO werden unter das Objekt, das als zweiter Parameter übergeben wurde, kopiert. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine IllegalOperationException ausgelöst.

Die Methode verschiebeHO akzeptiert als Parameter ein in der zugeordneten Hierarchie vorhandenes HierarchieObjekt und ein weiteres, ebenfalls vorhandenes Object. Das übergebene HO und alle untergeordneten HO werden unter das Objekt, das als zweiter Parameter übergeben wurde, verschoben. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine IllegalOperationException ausgelöst.

Die Methode loescheHODaten akzeptiert als Parameter ein HierarchieObjekt und eine Instanz vom Typ HODatenBeschreibung. Die durch die übergebene HODatenBeschreibung pro Systemobjekt spezifizierten Daten (Attributgruppen, Mengen, DefaultParameter) werden für die Systemobjekte des übergebenen HO aus der Konfiguration gelöscht.

Die Methode pruefeLoeschen akzeptiert als Parameter ein HierarchieObjekt. Die Methode prüft die Konsequenzen, die auftreten würden, wenn das übergebene HO – mit allen untergeordneten HO - gelöscht wird. Zurückgegeben wird ein Textstring, der über die Löschung der Systemobjekte der untergeordneten HO informiert, sowie über ggf. entstehende offene Referenzen durch die gelöschten Systemobjekte.

Die Methode LoeschenHO akzeptiert als Parameter ein HierarchieObjekt. Die Methode löscht die Systemobjekte des übergebenen HO und die Systemobjekte aller dem übergebenen HO untergeordneten HO aus der Konfiguration.

Die Methode pruefeDaten akzeptiert als Parameter ein HierarchieObjekt und eine Instanz vom Typ HODaten. Die Methode prüft, ob die durch die übergebenen HODaten spezifizierten Daten für das übergebenen HO übernommen werden können und gibt Warnungen und Fehler als String aus.

Die Methode uebernehmeDaten akzeptiert als Parameter ein HierarchieObjekt und eine Instanz vom Typ HODaten. Die Methode übernimmt durch die übergebenen HODaten spezifizierten Daten in die spezifizierten Systemobjekte des übergebenen HO.

Ausgabe von Multimeldungen im Error-Log: Die Methoden

- erzeugeNeuesHO

- kopiereHO

- loescheHO

- loescheHODaten

- pruefenDaten

- pruefenLoeschen

- uebernehmeDaten

- verschiebeHO

geben eine Instanz vom Typ IStatus zurück. Diese Instanz stellt eine Multimeldung dar, die den Verlauf der durchgeführten Aktionen, deren Erfolg bzw. Warnungen und Fehler sowie, falls vorhanden, Ausnahmen enthält. Die generierte Multimeldung kann vom Aufrufer unmittelbar an die Sicht Error-Log zur Ausgabe/Weiterverendung übergeben werden.

Beispiele für die Verwendung von Multimeldungen durch die Methode loescheHO für die Implementierung durch den TKA-Verkehr MQ, sind zu finden in Kap. 2.4.

### Klasse HODaten

Die Klasse HODaten ist ein Container für Instanzen von SystemObjektDaten per Systemobjekt.

Die Methode setSystemObjektDaten akzeptiert als Parameter ein SystemObject und eine Instanz vom Typ SystemObjektDaten. Die Daten werden in der HODaten-Instanz abgelegt oder gelöscht, wenn die übergebene Referenz der SystemObjektDaten null ist.

Die Methode getSystemObjektDaten akzeptiert als Parameter ein SystemObject und liefert die zugehörige Instanz vom Typ SystemObjektDaten oder null, wenn keine zugehörige Instanz existiert.

Die Methode getSystemObjekte liefert alle Systemobjekte, für die in dieser Instanz von HODaten SystemObjektDaten vorhanden sind.

### Klasse SystemObjektDaten

Die Klasse SystemObjektDaten ist ein Container für Konfigurationsdaten, Defaultparameter (Datensätze per Attributgruppe) und Mengenelemente für ein Systemobjekt.

Die Methoden getPid und setPid bieten lesenden und schreibenden Zugriff auf die designierte PID eines Systemobjekts

Die Methoden getName und setName bieten lesenden und schreibenden Zugriff auf den designierten Namen eines Systemobjekts

Weitere Methoden:

- Setzen oder Löschen der Konfigurationsdaten oder Defaultparameter-Daten (Data-Instanz per Attributgruppe) oder der MengenDaten (SystemObject[] per Menge).

- Zugriff auf die der Konfigurationsdaten oder Defaultparameter-Daten (Data-Instanz per Attributgruppe) oder der MengenDaten (List<SystemObject> per Menge).

- Zugriff auf die beteiligten Konfigurationsdaten-Attributgruppen, Defaultparameter-Attributgruppen und Mengen.

### Klasse HODatenbeschreibung

Die Klasse HODatenbeschreibung modelliert Datenbeschreibungen (Attributgruppen für Konfigurationsdaten und Defaultparameter) sowie Mengennamen per Systemobjekt.

Es werden jeweils Methoden zur Verfügung gestellt zum

- Hinzufügen einer Attributgruppe, Menge oder Defaultparameter-Attributgruppe zu einem Systemobjekt

- Entfernen einer Attributgruppe, Menge oder Defaultparameter-Attributgruppe von einem Systemobjekt

- Zugriff auf die Liste der Attributgruppen, Mengen oder Defaultparameter-Attributgruppen zu einem Systemobjekt

Die Methode getSystemObjekte liefert die Liste aller Systemobjekte, für die mindestens eine Beschreibung hinterlegt wurde,

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Hierarchie werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Wenn bei der Ausführung von Methoden der Konfiguration eine Ausnahme auftritt, gilt:

- Grundsätzlich müssen die Methoden, die mit Methoden auf die Konfiguration zugreifen, die Ausnahmen werfen, ihren Verlauf in der Sicht Error-Log mit Multimeldungen dokumentieren, oder eine Instanz vom Typ IStatus zurückgeben.

- Ausnahmen von Methoden der Konfiguration werden gefangen und analysiert. In die laufende Multimeldung (als Rückgabewert oder zum direkten Schreiben in die Sicht Error-Log) wird eine Instanz vom Typ IStatus eingefügt, deren Text und Grad den Fehler (Ergebnis der Analyse der Ausnahme) beschreibt. An diese Instanz wird auch die gefangene Ausnahme übergeben. Die gefangene Ausnahme wird also in keiner Weise (weiter-)geworfen, sondern über die Multimessage weitergeleitet.

- Von der Konfiguration geworfene Ausnahme werden damit wie in Abbildung 2-4 bzw. Abbildung 2-5 zeigt – auch konsistent innerhalb komplexer Gesamtaktionen – dargestellt.

Entsprechen Funktionsparameter nicht den Erwartungen, wird eine IllegalArgumentException ausgelöst.

# Teilmodul Navigator

## Beschreibung

In den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) wird für alle Teilkonfigurationsassistenten eine einheitliche Darstellung des Navigationsbereiches definiert, die unabhängig von den jeweiligen Teilkonfigurationsassistenten ist.

Der Navigationsbereich besteht aus den Teilbereichen

- Einstellungen: Dieser Teilbereich enthält Funktionen zur Anpassung der Baumdarstellung (Ebenen- Sortier-, Filter-, Suchfunktionen).

- Baumdarstellung: Dieser Teilbereich enthält die Darstellung der Hierarchieobjekte(HO) aus dem Teilmodul Hierarchie entsprechend der dort festgelegten Hierarchie- und Ebenenzuordnung.

Dieses Kapitel des Software-Entwurfs beschreibt das Teilmodul Navigator, das diese Softwareschicht realisiert.

Betrachtet man die TKA der SWE KA als Implementierung des Model/View/Controller-Entwurfsmusters, so versteht sich das Teilmodul Navigator als Teil der View.

Das Modul liefert also die Benutzeroberfläche für den Navigator. In dieser Eigenschaft ist das Teilmodul an der Erfüllung der folgenden Anforderungen (laut [AfoKonfigAssVRZ3] und laut [TAnfKonfigAssVRZ3]) verantwortlich:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-3 | Sortierung Objektbaum |
| TKA-5 | Darstellung Navigationsbereich |
| TKA-7 | Optische Kennzeichnung der Zuständigkeiten im Navigationsbereich |
| TKA-8 | Darstellung der Daten nach Auswahl eine HO |
| TKA-25 | Löschen, Kopieren und Verschieben von mehreren Hierarchieobjekten |
| TKA-26 | Neuzuordnung von Hierarchieobjekten zu anderen KB |

Tabelle 4-7: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [AfoKonfigAssVRZ3]

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-6 | Sicht TKA, Navigationsbereich |
| TAnf-TKA-BPI-7 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen |
| TAnf-TKA-BPI-8 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Ebenenfunktionen |
| TAnf-TKA-BPI-9 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Sortierung |
| TAnf-TKA-BPI-10 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Filter |
| TAnf-TKA-BPI-11 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Einstellungen, Suchen |
| TAnf-TKA-BPI-12 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung |
| TAnf-TKA-BPI-13 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, ICON |
| TAnf-TKA-BPI-15 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen |
| TAnf-TKA-BPI-16 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Neu |
| TAnf-TKA-BPI-17 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Neu Kind-Objekt |
| TAnf-TKA-BPI-18 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Kopieren |
| TAnf-TKA-BPI-19 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Verschieben |
| TAnf-TKA-BPI-20 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Löschen |
| TAnf-TKA-BPI-21 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Darstellen |
| TAnf-TKA-BPI-22 | Sicht TKA, Navigationsbereich, Baumdarstellung, Operationen, Bearbeiten |
| TAnf-TKA-BPI-27 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Navigation |

Tabelle 4-8: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

### Allgemeines

Die Definition der Datenstrukturen und Funktionalitäten des Moduls Navigator erfolgen als Teil des TKA-Basis-Plug-ins. Diese beschreiben grundsätzlich die Funktionalitäten des Navigators unabhängig von den TKA-spezifischen Strukturen und Funktionalitäten.

Die Verbindung zu den TKA-spezifischen Strukturen und Funktionalitäten besteht über die Navigatorelemente, die die entsprechenden Objekte aus dem Teilmodul Hierarchie beinhalten, und über die Comparatoren aus dem Teilmodul Hierarchie, das für die korrekte hierarchische Sortierung verantwortlich ist.

Dem gemäß wird das Modul Navigator als Unterpaket des Basis-Plug-ins zur Verfügung gestellt.

Auf die beteiligten Klassen, Schnittstellen und den expliziten Nutzungsvereinbarungen wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

### Klassen-Diagramm

Die folgende Abbildung zeigt das Assoziations- und Vererbungsdiagramm der Klassen, durch die das Teilmodul Navigator im Basis-Plug-in modelliert wird, sowie das Abhängigkeitsdiagramm zu den Klassen des Teilmoduls Hierarchie.

Abbildung 4-8: Abhängigkeits- und Vererbungsdiagramm der beteiligten Klassen

## Schnittstellen

### Klasse NavigatorComposite

Die Klasse NavigatorComposite modelliert ein Composite, das den Navigationsbereich mit seinen Teilbereichen zur Einstellung und Baumdarstellung darstellt. Für Änderungen des Datenbereichs der Baumdarstellung, Zugriffe auf die Selektionen im Baum und weitere Funktionen werden folgende Methoden zur Verfügung gestellt:

- Neuzuordnung des Datenbereiches

- Initialisierung der BaumStruktur

- setzen des Editors zur Anzeige der Daten zu dem selektierten Baum-Element

- setzen der Hierarchie zur Bestimmung des maximalen Ebenen-Werts und der Comparatoren für die Sortierung

- Zugriff auf die selektierten Baum-Elemente

- Zugriff auf den IcontentProvider

- expandieren der Baumdarstellung bis zur maximalen Ebene

- suchen und selektieren eines Baum-Elementes

### Schnittstelle INavigatorElement

Die Schnittstelle INavigatorElement modelliert die Manipulationen, die für eine Instanz vom Typ INavigatorElement möglich sind. Folgende Methoden werden spezifiziert:

- liefern des Flags für ausgeklapptes Navigatorelement

- setzen des Flags für ausgeklapptes Navigatorelement

- liefern des Status

- setzen des Status

- setzen des Autostatus entsprechend den Kindern

- liefern der Kinder

- setzen der Kinder über eine Liste von Objekten

- hinzufügen eines Navigatorelements zu den Kindern

- liefern des Elternteils

- setzen des Elternteils

- liefern des Namens

- setzen des Namens

- liefern der zugeordneten Objekte

- hat einen Elternteil

- hat Kinder

- hat ein bestimmtes SystemObject

- hinzufügen eines Kindes

- entfernen eines Kindes

## Realisierung

### Klasse NavigatorComposite

Die Klasse NavigatorComposite ist ein Composite zur Darstellung des Navigationsbereichs mit den Teilbereichen Einstellungen und Baumdarstellung.

Der Konstruktor akzeptiert wie ein normales Composite als Parameter das Elternteil (Parent-Composite) und den SWT-Style(Control-Style). Alle weiteren möglichen Parameter, wie z.B. maximale Baum-Ebene und Comparator, können über Methoden gesetzt werden.

Wie die folgende Abbildung zeigt, besteht der Navigationsbereich aus den Teilbereichen

- Einstellungen mit den folgenden Funktionen zur Anpassung der Baumdarstellung

  - Ebenen: Auswahl über die Anzeige der Ebenen in der Baumdarstellung

  - Sortierung: Auswahl über eine auf- oder absteigende Sortierung unter Berücksichtigung der Hierarchien (siehe Teilmodul Hierarchie)

  - Filter: Auswahl eines regulären Ausdrucks zur Filterung der Baumdarstellung

  - Suchen: Auswahl eines regulären Ausdrucks zur auf- oder absteigende Suche in der Baumdarstellung

- Baumdarstellung der Konfigurations- und Hierarchie-Objekte entsprechend ihrer Hierarchie (siehe Teilmodul Hierarchie) und den Einstellungen im Teilbereich Einstellungen

Abbildung 4-9: Darstellung des Teilmoduls Navigator

#### Interne Methoden

Die internen Methoden beinhalten die Struktur der Darstellung der Teilbereiche und die auszuführenden Aktionen. Im Folgenden wird auf die Funktionen und die Aktionen des Teilbereiches Einstellungen und besondere Darstellungen der Baumdarstellung näher eingegangen.

##### Ebenen

Die Gruppe Ebenen besteht aus zwei Schaltflächen und einem Spinner, über den die Anzahl der aktuell sichtbaren Ebenen eingestellt werden kann. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung dieser Gruppe.

Abbildung 4-10: Darstellung der Ebenenfunktion

Die unterste Ebene im Baum ist 1 (Konfigurationsbereiche) und die maximale Anzahl von möglichen Ebenen für den Spinner wird dem Teilmodul Hierarchie entnommen.

Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:

| Schaltfläche | Bezeichnung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  | alle zuklappen | Der Baum wird bis auf die Elemente der Ebene 1 (Konfigurationsbereiche) zusammengeklappt dargestellt. |
|  | alle aufklappen | Bei Auswahl sind alle Navigatorelemente des Baumes bis zur eingestellten Ebene darzustellen. Bei Auswahl durch Doppelklick sind alle HO unabhängig von der eingestellten Ebenen darzustellen (der Baum wird komplett aufgeklappt). |
|  | „1“ … „n“ | Der Spinner legt die Ebene fest, bis zu der die HO im Normalfall dargestellt werden. Die Auswahl einer Ebenen führt zum Ein- klappen alle Elemente unterhalb der ausgewählten Ebene. |

##### Sortierung

Die Gruppe Sortierung besteht aus zwei Schaltflächen für die auf- und absteigende Sortierung. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung dieser Gruppe.

Abbildung 4-11: Darstellung der Sortierfunktion

Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:

| Schaltfläche | Bezeichnung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  | aufsteigend | Aufsteigende Sortierung entsprechend dem Teilmodul Hierarchie |
|  | absteigend | Absteigende Sortierung entsprechend dem Teilmodul Hierarchie |

##### Filter

Die Gruppe Filter besteht aus einer Combobox zur Eingabe eines regulären Ausdrucks, nach dem gefiltert werden soll. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung dieser Gruppe.

Abbildung 4-12: Darstellung der Filterfunktion

Über das Texteingabefeld kann ein regulärer Ausdruck (im Sinne von Java) eingegeben oder über die Auswahlliste ausgewählt werden. Die Auswahlliste besteht aus den 20 letzten mit „Enter“ bestätigten eingegebenen regulären Ausdrücken, wobei diese nach Aktualität absteigend sortiert sind. Bei Bestätigung eines nicht regulären Ausdrucks erscheint eine Fehlermeldung. Beim Neustart der Anwendung ist die Auswahlliste leer.

Bei jeder Eingabe eines Zeichens wird automatisch der Baum neu dargestellt, wobei nur noch Einträge angezeigt werden, auf die der eingegebene Eintrag passt, d.h. die diesen enthalten oder bei einem regulären Ausdruck einen entsprechen Eintrag enthalten. Die aktuelle Ebeneneinstellung bleibt erhalten.

Die Filterung erfolgt immer von den Blättern des Baumes aus, so dass auch alle Teilbäume dazu angezeigt werden.

##### Suchen

Die Gruppe Suchen besteht aus einem Textfeld zur Eingabe eines regulären Ausdrucks und zwei Schaltflächen, über die dann nach diesem Ausdruck auf- oder abwärts gesucht werden kann. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung dieser Gruppe.

Abbildung 4-13: Darstellung der Suchfunktion

Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:

| Schaltfläche | Bezeichnung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  | Texteingabefeld | Eingabe eines regulären Ausdrucks, bei dem bei jeder Eingabe eines Zeichens automatisch der erste Eintrag selektiert wird, auf den der Eintrag passt. |
|  | nach untern suchen | Nachfolgereintrag zur aktuellen Selektion suchen und selektieren, auf den die Textfeldeingabe passt. |
|  | nach oben suchen | Vorgängereintrag zur aktuellen Selektion suchen und selektieren, auf den die Textfeldeingabe passt. |

Die Selektion findet grundsätzlich nur in dem aktuell sichtbaren Navigationsbaum statt und der Fensterausschnitt wird entsprechend verschoben, so dass die Selektion im oberen oder unteren Navigationsfensterbereich dargestellt wird je nach Suchrichtung.

##### ICON-Darstellung

Die Darstellung der Icons richtet sich bildmäßig nach der Kategorie des NavigatorElementes, welches im direkten Zusammenhang damit steht, ob es sich beim zugehörigen Objekt um einen Konfigurationsbereich oder um ein Hierarchieobjekt handelt. Beim Hierarchieobjekt ist dabei dessen HOT ausschlaggebend. Bei der Farbe des Icons ist die Berechtigung zur Änderung ausschlaggebend. NavigatorElemente mit grau dargestelltem Icon liegen nicht in der Verantwortung des aktuellen Konfigurationsverantwortlichen, die mit grün dargestelltem Icon schon.

Abbildung 4-14: Darstellung der Icons im Navigatorbaum

##### Kontextmenü

Das Kontextmenü des Navigatorbaumes besteht aus folgenden Aktionen, die der ActionRegistry entnommen werden:

- Neu

- Neu (untergeordnetes Objekt)

- Kopieren (nur Objekt)

- Kopieren (mit untergeordneten Objekten)

- Verschieben

- Einfügen

- Info Konfigurationsänderung

- Löschen

- Darstellen

- Bearbeiten

Die Ausführung und die Aktivierung der Aktionen findet übergreifend in der Klasse KonfigAssKonfigurationComposite des Moduls TKA-Basis statt.

Abbildung 4-15: Darstellung des Kontextmenüs

##### Vorgänger-Nachfolger

Das DropDownMenü der TKA-Basis-View besteht aus folgenden Aktionen, die der ActionRegistry entnommen werden, und Auswirkungen auf den Navigatorbaum haben bzw. Methoden des Navigators aufrufen:

- Vorgänger

- Nachfolger

- Vorgänger Ebene

- Nachfolger Ebene

Die Ausführung und die Aktivierung der Aktionen findet übergreifend in der Klasse KonfigAssKonfigurationComposite des Moduls TKA-Basis statt.

Abbildung 4-16: Darstellung des DropDownMenüs für Vorgänger-Nachfolger

#### Öffentliche Methoden

Die Methode setNavigatorInput akzeptiert als Parameter das Wurzel-Element vom Typ INavigatorElement. Dadurch wird das neue Wurzel-Element mit seinen Komponenten dem Baum zugeordnet.

Die Methode initialisiereBaumStruktur akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ KBHierarchie, ein Eltern-Objekt und ein ElternData-Objekt und initialisiert die Baumstruktur.

Die Methode setEditor akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ CompositeTabbedParameterEditor und setzt die übergebene Instanz als den zugeordnete Editor im Navigator, in dem die Daten der selektierten Baum-Elemente angezeigt werden.

Die Methode setHierarchie akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ KBHierarchie und setzt die übergebene Instanz als die zugeordnete Hierarchie im Navigator. Aus dieser Instanz bezieht der Navigator dann den maximalen Ebenen-Wert im Spinner der Ebenen des Navigationsteilbereichs Einstellungen und die entsprechenden Comparatoren für die Sortierung im Navigator.

Alternativ zur Hierarchie gibt es die beiden folgenden Methoden:

Die Methode setMaxEbene akzeptiert als Parameter einen Integer-Wert und setzt diesen als den maximalen Ebenen-Wert im Spinner der Ebenen des Navigationsteilbereiches Einstellungen.

Die Methode setComparator akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ Comparator und setzt die übergebene Instanz als den zugeordnete Comparator im Navigator.

Die Methode getNavigatorSelection liefert die Liste der selektierten Baum-Elemente vom Typ die ISelection.

Die Methode getNavigatorContentProvider liefert den IcontentProvider der Baumdarstellung.

Die Methode navigatorExpandAll expandiert die Baumdarstellung bis zur maximalen Ebene.

Die Methode sucheItem akzeptiert als Parameter einen String mit dem zu suchenden Namen des Baum-Elements und selektiert dieses, falls vorhanden, im Baum.

### Klasse NavigatorContentProvider

Die Klasse NavigatorContentProvider implementiert ITreeContentProvider und bereitet die Inhalte des TreeViewers auf.

### Klasse NavigatorLabelProvider

Die Klasse NavigatorLabelProvider erweitert die Klasse LabelProvider und implementiert ILabelProvider und erzeug die Label der Elemente des TreeViewers, bestehend aus Grafik und Text, aus dem Datenmodell.

### Schnittstelle INavigatorElement

Die Schnittstelle INavigatorElement spezifiziert Methoden die für den Navigator unbedingt notwendig sind.

### Klasse AbstractNavigatorElement

Die Klasse AbstractNavigatorElement implementiert INavigatorElement und wird für alle Navigatorelemente verwendet. Diese Klasse modelliert das NavigatorElement durch

- seinen Namen für die Darstellung im Baum

- die Kategorie für die Bildauswahl

- den Status für die Statusanzeige des Bildes

- den Bildpfad

- das Flag, ob die Kinder ausgeklappt sind

- den Elternteil

- die Kinder

Die Methoden sind die implementierten Methoden der Schnittstelle INavigatorElement.

### Klasse NavigatorElement

Die Klasse NavigatorElement erweitert die Klasse AbstractNavigatorElement und wird für generelle Navigatorelemente mit Systemobjekten vom Typ SystemObject verwendet.

Der Konstruktor der Klasse NavigatorElement akzeptiert als Parameter das Eltern-Objekt, den Anzeigenamen im Navigator, die Kategorie und die Liste der zugeordneten Systemobjekte vom Typ SystemObject.

Die Methode getObjekte liefert die Liste der zugehörigen Systemobjekte.

### Klasse KBNavigatorElement

Die Klasse KBNavigatorElement erweitert die Klasse AbstractNavigatorElement und wird für Navigatorelemente mit KB-Objekten vom Typ ConfigurationArea verwendet.

Der Konstruktor der Klasse KBNavigatorElement akzeptiert als Parameter das Eltern-Objekt, den Anzeigenamen im Navigator (in diesem Fall die PID), die Kategorie und ein KB-Objekt vom Typ ConfigurationArea.

Die Methode getObjekte liefert die KB-Objekte als Liste von Systemobjekten.

Die Methode getKonfigurationsBereich liefert das KB-Objekt vom Typ ConfigurationArea.

### Klasse HONavigatorElement

Die Klasse HONavigatorElement erweitert die Klasse AbstractNavigatorElement und wird für Navigatorelemente mit HO-Objekten vom Typ HierarchieObjekt verwendet.

Der Konstruktor von HONavigatorElement akzeptiert als Parameter das Eltern-Objekt, den Anzeigenamen im Navigator, die Kategorie und ein HO-Objekt vom Typ HierarchieObjekt.

Die Methode getObjekte liefert die Liste der zugehörigen Systemobjekte des HO-Objektes.

Die Methode getHierarchieObjekt liefert das HO-Objekt vom Typ HierarchieObjekt.

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Navigator werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Für das Teilmodul Navigator gibt es kein Ausnahmeverhalten.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.

# Teilmodul Bildungsregeln

## Beschreibung

In den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) werden für jeden Teilkonfigurationsassistenten spezifische Bildungsregeln definiert für:

- Die PIDs von Systemobjekten

- Die Namen von Systemobjekten

- Die Vorbelegung von Attributwerten

Eine weitere Anforderung besteht, dass die Bildungsregeln mit einer Art Plug-in-Mechanismus dynamisch austauschbar sein sollen.

Dieser Teilentwurf beschreibt die für das Teilmodul Bildungsregeln zu definierenden Schnittstellen und Klassen sowie einen Plug-in-Mechanismus, der es gestattet, über die Benutzervorgaben (Eclipse Preferences) die Bildungsregeln, die in einer Klasseninstanz gekapselt sind, dynamisch auszutauschen.

Das Teilmodul Bildungsregeln ist für die Erfüllung der folgenden Anforderungen verantwortlich:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-29 | Automatische Vergabe von Feldinhalten bei eindeutigen Pflichtfeldern |
| TKA-30 | Verwendung von Benutzerabfragen für automatische Feldinhalte auch zur Vorbelegung anderen Felder |
| TKA-32 | Automatische Vergabe von Feldinhalten bei nichteindeutigen automatische Pflichtfeldern |

Tabelle 5-9: Liste der Anforderungen für Bildungsregeln laut [AfoKonfigAssVRZ3]

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-36 | Schnittstelle für Regeln |
| TAnf-TKA-BPI-37 | Bildung von PID und Name |
| TAnf-TKA-BPI-38 | Unterstützung bei der Bearbeitung von Regeln |
| TAnf-TKA-BPI-38 | Bildung der PID |

Tabelle 5-10: Liste der Anforderungen für Bildungsregelen [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

### Allgemeines

Die Implementierung erfolgt als Teilmodul des Moduls TKA-Basis. Da die eigentlichen Regeln für die Bildung von Feldwerten in den Anforderungen im Kontext der einzelnen Teilkonfigurationsassistenten definiert sind, stellt das Teilmodul Bildungsregeln eine einheitliche Schnittstelle für alle Funktionalitäten und Daten, die TKA-spezifisch sind, zur Verfügung.

Diese einheitliche Schnittstelle ist in den TKA jeweils zu implementieren, die Schnittstelle stellt also einerseits die Grundlage für Nutzungsvereinbarungen dar für den Erweiterungspunkt, der die Basis-Sicht an die TKA-Unter-Plug-ins liefert.

Andererseits können die Klassen, die die Bildungsregeln-Schnittstelle erfüllt, zur Laufzeit geladen und die Klasseninstanzen für Bildungsregeln dynamisch ausgetauscht werden – damit ist der Plug-in-Mechanismus zum austauschen von Bildungsregeln realisiert.

Auf die beteiligten Schnittstellen, Klassen und den Plug-in-Mechanismus zum austauschen der Bildungsregeln wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

### Klassen-Diagramm

Die folgende Abbildung zeigt das Assoziations- und Vererbungsdiagramm der Klassen, durch die das Teilmodul Bildungsregen im Basis-Plug-in modelliert wird:

Abbildung 5-17: Klassendiagramm des Teilmoduls Bildungsregeln

Das Klassendiagramm beinhaltet auch - beispielhaft für den TKA-Verkehr MQ - die folgenden Klassen die als Teil einer Nutzungsvereinbarung von den TKA-Plug-ins geliefert werden müssen:

- BildungsRegelnAllgemeinMQ

- BildungsRegelnBWMQ

- PreferencePage mit Initialisierungsklassen PreferenceInitializer und DefsPara

Die Schnittstelle IBildungsregeln ist die zentrale, einheitliche Schnittstelle für Bildungsregeln. Ihre Methoden liefern sowohl die zu bildenden Feldwerte, als auch die Informationen zur spezifischen Konfiguration von Dialogen zur Abfrage von Zwischenwerten.

Instanzen vom Typ IBildungsregeln werden vom TKA-Plug-in geliefert. Die Bildung einer Instanz erfolgt beim Programmstart. Der Typ dieser TKA-spezifisch zu ladenden Instanz wird in den TKA-Benutzervorgaben festgelegt, und zur Laufzeit kann eine andere Instanz geladen werden.

Beispiele für zwei verschiedene Implementierungen der BiIdungsregeln für den TKA-Verkehr MQ sind angegeben als BildungsRegelnAllgemeinMQ und BildungsRegelnBWMQ.

Das Teilmodul Bildungsregeln beinhaltet weiterhin die folgenden Schnittstellen und Klassen:

- Die Klassen BildungsregelnAssistent und BildungsregelnEingabe realisieren den generischen Dialog zur Eingabe von Zwischenwerten. Das Aussehen dieses Dialogs wird von der geladenen Instanz vom Typ IBildungsregeln bestimmt.

- Mit der Schnittstelle IBildungsregelnBeobachter ist eine zusätzliche Kommunikation zwischen der Bildungsregel-Instanz (Modell) und der Dialogkomponente BildungsregelnEingabe (View) möglich.

- Die Klasse EingabeVorbelegung modelliert ein Eingabefeld einfach oder als vorbelegte Liste innerhalb des Dialogs (ohne dass die eigentlichen Bildungsregeln schon angewendet werden).

- Die Klasse BildungsregelnTools beinhaltet  modulspezifische Konstanten und (statische) Hilfsmethoden

Die Klasse PreferencePage ist Teil der Nutzungsvereinbarung des  Erweiterungspunkts für die Voreinstellung und ist im TKA-Unter-Plug-in zu erstellen. Mit dieser Klasse und den TKA-spezifischen Definitionen in DefsPara und PreferenceInitializer wird die Eingabe und Speicherung der dynamisch austauschbaren Bildungsregeln-Klasseninstanzen abgewickelt.

Die jeweils TKA-spezifisch geladene Bildungsregeln-Klasseninstanz wird – zusammen mit den Instanzen des Teilmoduls Hierarchie – von den GUI-Komponenten des Datenbereichs benutzt, um Datenfelder – PID, Name von Systemobjekten, Attributwerte von Attributgruppen – im Modus Neuanlage (und ggf. Modus Bearbeiten) – zu belegen.

## Schnittstellen

### Schnittstelle IBildungsregelnBeobachter

Instanzen vom Schnittstellentyp IBildungsregelnBeobachter werden in der einzigen Methode der Schnittstelle benachrichtigt, wenn sich Feldwerte in Zusammenhang mit dem Dialog für die Zwischenwerte ändern.

### Schnittstelle IBildungsRegeln

Die Schnittstelle IBildungsregeln liefert Methoden sowohl zur Bildung von Feldwerten gemäß Bildungsregeln in den Anforderungen als auch Methoden für die Konfiguration des generischen Dialogs zur Eingabe von Zwischenwerten.

Methoden zur Bildung von Feldwerten:

- Bestimmen der PIDs der Systemobjekte eines Hierarchieobjekts aus den Feldwerten des Dialogs zur Zwischenabfrage gemäß Bildungsregeln. Die Zwischenwerte für diese PIDs werden in einer Historie gespeichert

- Bestimmen des Namens eines Systemobjekts, der gemäß den Bildungsregeln erzeugt wird, aus den beim erzeugen der PID gespeicherten Feldwerten für den Dialog zur Zwischenabfrage.

- Bestimmen eines korrekt initialisierten und gemäß Bildungsregeln vorbelegten Datensatzes für die Attributgruppe eines Systemobjekts, das zu einem Hierarchieobjekt gehört.

- Bestimmen des (PID-)Präfix eines Systemobjekttyps

- Setzen der Hierarchie (IHierarchie-Instanz), die zur Durchführung gewisser Umwandlungen benötigt wird - muss bei Änderung des Konfigurations-Datenmodells aufgerufen werden

- Bestimmen der aktuell zugewiesenen IHierarchie-Instanz

Methoden zur Konfiguration des Eingabedialogs:

- Bestimmen der Liste der Eingabefelder, die in einem Dialog zur Zwischenabfrage angezeigt werden.

- Bestimmung die Vorbelegung eines Eingabefelds des Dialogs zur Zwischenabfrage und ggf. dessen Listenelemente

- Bestimmen des Werts eines Eingabefeldes für den Dialog zur Zwischenabfrage

- Setzen des Werts eines Eingabefeldes für den Dialog zur Zwischenabfrage

- Anmelden eines Beobachters, der über Änderungen an den Feldwerten für den Dialog zur Zwischenabfrage in dieser Instanz informiert wird

- Abmelden des unter 5. angemeldete Beobachters

- Informieren alle bei 5. angemeldeten Beobachter über Änderungen in den Feldwerten für den Dialog zur Zwischenabfrage

- Information, dass sich Feldwerte für den Dialog zur Zwischenabfrage extern geändert haben, und die lokal vorgehaltenen Feldwerte aktualisiert werden können

Die Schnittstelle IBildungsRegeln wird vom Basis-Plug-in geliefert, Instanzen vom Schnittstellentyp werden so implementiert, dass sie dem TKA-Plug-in bekannt sind. Jedes TKA-Plug-in liefert Instanzen vom Typ IBildungsRegeln. Die Nutzungsvereinbarung für den Erweiterungspunkt, der die Basissicht an die TKA-Plug-ins liefert lautet:

Jeder TKA muss eine Instanz vom Schnittstellentyp zur Verfügung stellen. Neue Instanzen werden beim Programmstart und beim Wechseln der Klassendefinition für die Bildungsregeln gebildet.

Für diese Instanzen muss die Schnittstelle IBildungsRegeln so implementiert werden, dass alle TKA-spezifischen Anforderungen in Bezug Vorbelegung von PID und Name von Systemobjekten und Vorbelegung von Attributwerten von Attributgruppen erfüllt werden.

### Klasse BildungsRegelnTools

Die Klasse BildungsRegelTools beinhaltet folgende (statische) Methoden:

- Öffnen eines einen für die aktuelle Bildungsregeln-Klasseninstanz korrekt konfigurierten Dialogs zur Abfrage von Zwischenwerten

- Umwandlung eines Textes gemäß TAnf-TKA-BPI-39, entfernen der nichterlaubten Zeichen, Umlaut-Wandlung, Groß-/Kleinwandlung optional.

- Laden und Instanziierung der Bildungsregel-Klasse.

## Realisierung

### Benutzung und Ablauf

Eine Klasseninstanz für die Bildungsregeln existiert spezifisch für jeden TKA und ist über die Basissicht verfügbar. Sie enthält alle Methoden zum Generieren von PIDs, Name und Attributwerten von (Hierarchie-)Objekten und liefert die Informationen zur Konfiguration des Dialogs zur Abfrage von Zwischenwerten.

Der Typ für die Klasseninstanz für die Bildungsregeln wird in den Benutzereinstellungen für jeden TKA festgelegt und kann hier geändert werden. Eine Instanz je TKA wird anhand dieser Information gebildet, wenn das Programm gestartet wird, und wenn die Instanz durch Eingabe eines anderen Klassentyps in die Benutzereinstellungen ausgetauscht wird.

Wenn im Datenbereich der TKA-Basis-Sicht ein neues Hierarchieobjekt erzeugt werden soll, ist der Ablauf wie folgt:

- Anhand der Bildungsregel-Instanz wird der Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten konfiguriert und geöffnet

- Wenn alle benötigten Feldwerte eingegeben sind, kann der Dialog abgeschlossen werden.

- Durch die Bildungsregel-Instanz wird aus den Feldwerten die PID für die zu erstellenden Systemobjekte erzeugt. Die Feldwerte werden dabei für die PIDs in der Historie gespeichert und stehen z. B. zur Bildung des Namens oder für untergeordnete Hierarchieobjekte zur Verfügung.

- Nachdem das neue Hierarchieobjekt erzeugt ist, werden seine Datenfelder im Datenbereich angezeigt und mit der Bildungsregel-Instanz die Namen der Systemobjekte und die Attributwerte der aktiven Attributgruppen vorbelegt.

Anmerkung: Der unter 3. beschriebenen Mechanismus der Historie bewirkt, das bei einem übergeordnetem Hierarchieobjekt einmal eingegebene Zwischenwerte auch für die untergeordneten Objekte ohne Neueingabe verwendet werden können. Zu beachten ist, dass diese Historie beim Programmstart oder beim Austausch der Bildungsregel-Instanz neu und zunächst ohne historische Daten gebildet wird.

### Plug-in-Mechanismus zum Austauschen der Bildungsregeln

#### Voraussetzungen in den TKA

Über die Klassen PreferencePage, PreferenceInitializer und DefsPara, sind dadurch, dass sie durch die TKA geliefert werden, TKA-spezifische Benutzereinstellungen bzw. Preferences implementiert.

Im TKA wird eine Benutzereinstellung vom Typ String mit dem Namen „Klasseninstanz für Bildungsregeln definiert, mit einem Wert für „Klassenname“.

Des Weiteren installiert der TKA einen Beobachter vom Typ IPropertyChangeListener, diese Schnittstelle ist im Paket der im Eclipse-Paket org.eclipse.jface.util lokalisiert.

#### Methode ladeBildungsRegeln

Die Methode ladeBildungsRegeln ist in der Klasse BildungsRegelnTools lokalisiert und damit Teil des TKA-Basis.

ladeBildungsRegeln akzeptiert als Parameter den (qualifizierten) Klassennamen und die Plug-in-ID. Es wird die IBildungsRegeln-Instanz zum übergebenen Namen geliefert, oder null im Fehlerfalle, was von entsprechenden Ausgaben in der Error-Sicht führt. Die Methode lädt die Klasse gemäß dem übergebenen Namen mit der statischen Class-Methode forName, dann wird geprüft, ob die geladene Klasse die Schnittstelle IBildungsRegeln implementiert. Wenn dies gegeben ist, wird die BildungsRegeln-Instanz mit der Class-Methode newInstance instanziiert – letzteres bedeutet, dass die implementierte Klasse über den parameterlosen, öffentlichen Default-Konstruktor verfügen muss.

Weitere Voraussetzung zum erfolgreichen Laden der Klasse ist, dass sie sich im Java-Klassenpfad des Programms befindet.

#### Implementierung des Plug-in-Mechanismus

Mit den in 5.4.2.1 und 5.4.2.2 genannten Klassen und Methoden ergibt sich folgende Implementierung des Plug-in-Mechanismus zum Austausch von Bildungsregeln, die im Folgenden beispielhaft für den TKA-Verkehr MQ erläutert wird:

- Beim Programmstart wird mit der Methode BildungsRegelnTools.ladeBildungsRegeln die Bildungsregel-Klasse geladen und der Basissicht verfügbar gemacht, die aktuell für den TKA in den Benutzereinstellungen hinterlegt ist. Wurde noch nie etwas hinterlegt, so ist dies automatisch der Defaultwert, der in der Klasse DefsPara angegeben wurde – für den TQA MQ ist dies etwa de.bsvrz.buv.plugin.tkamq.BildungsRegelnAllgemeinMQ.

- Wenn die Bildungsregel-Klasseninstanz ausgetauscht werden soll, werden die Benutzereinstellungen für den TKA geöffnet:

Abbildung 5-18: Benutzereinstellungen Bildungsregeln TKA-Verkehr MQ

- Nach Bestätigen der geänderten Klasse wird im TKA-Verkehr MQ der angemeldete Beobachter vom Typ IPropertyChangeListener benachrichtigt, dieser lädt wiederum mit der Methode BildungsRegelnTools.ladeBildungsRegeln die geänderte Klasse und macht sie in der Basis-View verfügbar, die Bildungsregeln werden jetzt mit der neu geladenen Klasseninstanz gebildet.

### Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten

Der Dialog ist generisch, seine Felder werden von der Bildungsregel-Instanz abhängig vom Hierarchieobjekttyp vorgegeben. Das folgende Bild zeigt einen Dialog für die Abfrage der Werte für den Hierarchieobjekttyp MQ, Bildungsregeln BW-spezifisch:

Abbildung 5-19: Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten MQ

Der Dialog enthält noch keine Vorbelegungen aus übergeordneten Objekten, da dass überordnete Objekt für MQ in der Hierarchie ein Konfigurationsbereich ist. Lediglich das Feld TypMQ ist gemäß Vorgaben vorbelegt.

Wenn ein MQ angelegt wurde und für diesen MQ ein Fahrstreifen (Hierarchieobjekttyp FS) angelegt werden soll, sieht der entsprechende Dialog aus wie folgt:

Abbildung 5-20: Dialog zur Abfrage von Zwischenwerten FS

Das in der Hierarchie übergeordnete Objekt ist ein MQ, von dem hier alle Felder vorbelegt werden, nur das Feld Typ FS ist auszufüllen.

#### Klasse BildungsRegelAssistent

BildungsRegelAssistent ist die Dialogkomponente des Dialogs zur Abfrage von Zwischenwerten.

- Der Konstruktor hat als Parameter einen Hierarchieobjekttyp, die Bildungsregel Instanz und ein verbundenes Hierarchieobjekt (i. d R. das in der Hierarchie übergeordnete HO). Es wird eine Instanz von BildungsRegelEingabe (s. u.) für diesen Dialog erzeugt und der Dialog vollständig initialisiert.

- open öffnet den Dialog

- performFinish wird bei Abschluss des Dialogs (nicht abbrechen) aufgerufen. Hier werden alle Werte aus der Dialog-Sicht (View) in die BildungsRegel-Instanz übertragen.

#### Klasse BildungsRegelEingabe

BildungsRegelEingabe ist die Dialog-Sicht des Dialogs zur Abfrage von Zwischenwerten.

- Der Konstruktor hat als Parameter einen Hierarchieobjekttyp, die Bildungsregel Instanz und ein verbundenes Hierarchieobjekt (i. d R. das in der Hierarchie übergeordnete HO). Die Dialog-Sicht wird vollständig initialisiert.

- createComposite akzeptiert als Parameter das Eltern-Composite und erzeugt in Abhängigkeit der Bildungsregel-Instanz alle beschrifteten Eingabefelder.

- dispose führt Aufräumarbeiten nach beenden des Dialogs aus.

- beobachterAnmelden akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IBildungsRegelnBeobachter und meldet die übergebene Instanz als Beobachter für Änderungen an den Feldwerten des Dialogs an.

- alleBeobachterInformieren akzeptiert als Parameter den Namen eines Feldes und einen Feldwert und informiert alle unter 4. angemeldeten Beobachter über den neuen Wert des Feldes.

- beobachterAbmelden akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IBildungsRegelnBeobachter und meldet die übergebene Instanz als Beobachter ab.

- handelEvent akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ Event. Dies ist die interne Listener-Methode für Änderungen an den Dialogfeldern. Von hier werden die angemeldeten Beobachter vom Typ IBildungsRegelnBeobachter informiert.

- isVollstaendig signalisiert, dass alle notwendigen Benutzereingaben vollständig sind und der Dialog abgeschlossen werden kann.

- schreibeDatenInModell übernimmt alle Feldinhalte des Dialogs in die entsprechenden Feldinhalte der Bildungsregel-Instanz.

- wertGeandert – in dieser Methode informiert die Bildungsregel-Instanz den Dialog über interne Datenänderungen.

#### Klasse Eingabevorbelegung

Eingabevorbelegung ist die Datenstruktur, über die die Bildungsregel-Instanz dem Dialog für Zwischeneingaben mitteilt, wie ein Dialogfeld vorzubelegen ist, und welche weiteren Eigenschaften es hat.

Der Konstruktor akzeptiert als Parameter einen Text zur Eingabevorbelegung, eine Auswahlliste von Werten, ein Flag, das angibt, ob das entsprechende Feld ausgefüllt werden muss und ein Flag, dass angibt, ob ein Feld editierbar ist.

getWert liefert den vorbelegten Feldwert

getListe liefert die Auswahlliste von Werten für ein Feld, ansonsten eine leere Liste

isLeerErlaubt liefert true, wenn das Feld nicht ausgefüllt werden muss, false sonst

isEditierbar liefert true, wenn das Feld nicht editierbar ist, false sonst – ist hauptsächlich für Listenauswahl ohne Textfeld gedacht

#### Kommunikation Dialog – Bildungsregel-Instanz

Es gibt bestimmte Anforderungen, nach denen Dialog-Eingabefelder in Abhängigkeit von anderen Dialog-Eingabefeldern zu belegen sind, z. B. ist für den TKA-Verkehr MQ das Feld TypMQName in Abhängigkeit des Felds TypMQ zu füllen.

Diese Vorschrift ist TKA-spezifisch und muss daher in der Implementierung der Schnittstelle IBildungsregeln realisiert werden, da nur diese ebenfalls TKA-spezifisch erfolgt, die Dialogkomponenten sind dagegen Teil des TKA-Basis-Plug-ins.

Um derartige Anforderungen zu erfüllen, erfolgt eine gegenseitige (optionale) Kommunikation zwischen der Dialogkomponente BildungsRegelEingabe (View) und der Bildungsregel-Instanz (Modell) über die Schnittstelle IBildungsRegelBeobachter wie folgt:

- View -> Modell

BildungsRegelEingabe informiert die angemeldeten Beobachter vom Typ IBildungsRegelBeobachter über Änderungen durch Benutzereingaben. BildungsRegelEingabe erfüllt zusätzlich selbst die Schnittstelle IBildungsRegelBeobachter und ist bei der Bildungsregel-Instanz auf interne Änderungen angemeldet.

- Modell -> View

Die Bildungsregel-Instanz informiert die angemeldeten Beobachter vom Typ IBildungsRegelBeobachter über interne Änderungen, etwa wenn ein Feldinhalt aufgrund der Änderung eines anderen Feldinhalts neu gebildet wird. Die Änderung am auslösenden Feldinhalt wird festgestellt, indem die Bildungsregel-Instanz zusätzlich selbst die Schnittstelle IBildungsRegelBeobachter erfüllt und ist bei der entsprechenden BildungsRegelEingabe-Dialogkomponente auf interne Änderungen durch Benutzereingaben angemeldet ist.

Der Ablauf wird beispielhaft für den TKA-Verkehr MQ, Änderung TypMQ bedingt Änderung TypMQName, erläutert:

- Es erfolgt eine Benutzereingabe in das Feld TypMQ, die eine Änderung an TypMQName bedingt

- Die BildungsRegel-Instanz wird durch die Dialogkomponente über die Benutzeränderung informiert

- Da die BildungsRegel-Instanz eine Änderung an TypMQ feststellt, bildet sie zunächst intern den Wert von TypMQName neu – dies ist TKA-spezifisch implementiert. Die Dialogkomponente wird über die Änderung an TypMQName informiert

- Die Dialogkomponente aktualisiert aufgrund der empfangenen Information den Feldinhalt von TypMQName.

### Implementierung der Schnittstelle IBildungsRegeln

Die Schnittstelle IBildungsRegeln wird von den TKA-Plug-ins unter dem Namen BildungsRegelnXXXYYXX implementiert, wobei YYY die Ausprägung beschreibt, etwa „Allgemein“ oder „BW“ und XX ein Kürzel für den implementierenden TKA ist, etwa „MQ“ für den TKA-Verkehr MQ, „TLS“ für den TKA-TLS etc.

Für den TKA-Verkehr MQ beispielsweise werden die folgenden Klassen implementiert:

- BildungsRegelnAllgemeinMQ – implementiert die allgemeinen Bildungsregeln für den TKA-Verkehr MQ

- BildungsRegelnBWMQ – implementiert die Bildungsregeln BW-spezifisch für den TKA-Verkehr MQ

Methoden zur Bildung von Feldwerten:

- getPids akzeptiert als Parameter den Hierarchieobjekttyp des Hierarchieobjekts, für dessen Systemobjekte PIDs bestimmt werden sollen und ein weiteres, verbundenes Hierarchieobjekt, das ggf. zur Bestimmung der PIDs notwendig ist (i. d. R. übergeordnetes HO im Hierarchiebaum).

getPids bildet und liefert die PIDs für alle Systemobjekte eines Hierarchieobjekts des übergebenen Typs aus den aktuellen Feldwerten des Dialogs für Zwischeneingaben und speichert diese Feldwerte für die erzeugten PIDs in der Historie.

- getName akzeptiert als Parameter ein Systemobjekt und liefert den Namen für das Systemobjekt.

Vor Benutzung dieser Methode muss zuerst mit der Methode getPids eine PID für dieses Systemobjekt erzeugt worden sein und die Feldwerte des Dialogs für Zwischeneingaben in der Historie gespeichert worden sein.

- getDatensatz akzeptiert als Parameter ein Hierarchieobjekt, ein Systemobjekt aus diesem Hierarchieobjekt und eine Attributgruppe des Systemobjekts. Es wird ein mit den Vorbelegungen gemäß Bildungsregeln korrekt initialisierter Datensatz für die Attributgruppe geliefert.

- getPraefix akzeptiert als Parameter einen Systemobjekttyp und liefert das PID-Präfix (z. B. „mq“, „vmq“ etc.) für diesen Systemobjekttyp.

- setHierarchie akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IHierarchie und setzt die übergebene Instanz als die zugeordnete Hierarchie, also diejenige Hierarchie, mit der Methoden arbeiten, die Bildungsregeln anhand der Hierarchie ausführen.

Da sich die Hierarchie beim Ändern des Konfigurations-Datenmodells ändert, muss bei dieser Gelegenheit die Hierarchie der Bildungsregel-Instanz stets neu zugewiesen werden.

- getHierarchie liefert die zugeordnete IHierarchie-Instanz.

Methoden zur Konfiguration des Eingabedialogs:

- getEingabeFelder akzeptiert als Parameter einen Hierarchieobjekttyp und liefert eine Liste der Eingabefelder für den Dialog für Zwischeneingaben.

- getEingabeVorbelegung akzeptiert als Parameter einen Hierarchieobjekttyp, den Namen des Felds, das vorzubelegen ist weiteres, verbundenes Hierarchieobjekt, das ggf. zur Bestimmung der Vorbelegung notwendig ist (i. d. R. übergeordnetes HO im Hierarchiebaum).

Geliefert wird eine Instanz vom Typ EingabeVorbelegung für den übergebenen HOT und den Feldnamen, unter Berücksichtigung der Historie der entsprechenden Systemobjekte des verbundenen Objekts, d. h. hier ist zu implementieren, dass die Eingabevorbelegung“ ggf. Feldwerte von übergeordneten Objekten „erbt“.

- getWert akzeptiert als Parameter einen Hierarchieobjekttyp und den Namen eines Eingabefelds des Dialogs zur Zwischenabfrage und liefert den aktuellen Wert dieses Felds.

- setWert akzeptiert als Parameter einen Hierarchieobjekttyp, den Namen eines Eingabefelds des Dialogs zur Zwischenabfrage und einen Text als Wert und setzt den Wert als aktuellen Feldwert.

- wertGeaendert wird aufgerufen, wenn die aktuelle Bildungsregeln-Instanz bei einer anderen Objekt-Instanz als Beobachter vom Typ IBildungsRegelnBeobachter angemeldet ist. Es wird über externe Änderungen an den Feldwerten informiert.

Diese Methode wird nur benötigt, wenn z. B. Feldwerte aufgrund von Änderungen im Dialog für Zwischeneingaben berechnet werden müssen, wenn dies nicht benötigt wird, wird diese Methode „leer“ implementiert.

- beobachterAnmelden akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IBildungsRegelnBeobachter und meldet die übergebene Instanz als Beobachter für besondere, für den Beobachter sonst nicht wahrnehmbare Änderungen an den Daten an, z. B. wenn ein Feldwert aus einem anderen Feldwert berechnet worden ist, und dieser berechnete Feldwert auch im Dialog für Zwischeneingaben erscheinen soll.

- alleBeobachterInformieren akzeptiert als Parameter den Namen eines Feldes und einen Feldwert und informiert alle unter 6. angemeldeten Beobachter über den neuen Wert des Feldes.

- beobachterAbmelden akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IBildungsRegelnBeobachter und meldet die übergebene Instanz als Beobachter ab.

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Bildungsregeln werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Entsprechen Methodenparameter nicht den Erwartungen, wird eine entsprechende RuntimeException, z. B. eine IllegalArgumentException oder NullpointerException geworfen.

Wenn

- Beim Programmstart

- Beim Wechseln der Bildungsregel-Klasse

die Klasseninstanz für die Bildungsregeln nicht geladen werden kann, oder nicht die Schnittstelle IBildungsregeln implementiert, werden die entsprechenden Ausnahmen gefangen und es wird versucht:

- Beim Programmstart: die Default-Klasse zu laden

- Beim Wechseln der Bildungsregel-Klasse: die bisherige Klasseninstanz beizubehalten

In beiden Fällen wird eine entsprechende Meldung des Grades Warnung ausgegeben. Tritt auch hier ein Fehler auf, d. h. es konnte endgültig keine Bildungsregel-Klasseninstanz gebildet werden, so wird eine entsprechende Meldung des Grades Fehler ausgegeben.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.

# Teilmodul Defaultparameter

## Beschreibung

Aus den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) geht hervor, dass es möglich sein muss, zu jeder Systemobjekt-Instanz eines Hierarchieobjekts Defaultparameter-Datensätze zu konfigurieren.

Der vorliegende Teil des Softwareentwurfs beschreibt die Realisierung der geforderten Funktionalitäten.

im Einzelnen werden folgende Anforderungen erfüllt:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-18 | Bearbeitung von Defaultparametern für ein Hierarchieobjekt |
| TKA-19 | Löschen von Defaultparametersätzen |
| TKA-TLS-5 | Defaultparameter |
| TKA-TLSÄ-5 | Defaultparameter |
| TKA-Netz-5 | Defaultparameter |
| TKA-UFD-5 | Defaultparameter |
| TKA-MQ-5 | Defaultparameter |

Tabelle 6-11: Liste der Anforderungen für Defaultparameter laut [AfoKonfigAssVRZ3]

Aus [AfoKonfigAssVRZ3] werden ferner jeweils die folgenden Anorderungen unter der Überschrift „Defaultparameter“ erfüllt

- Kap. 6.6.8.1 TKA-MQGrp Defaultparameter

- Kap. 6.6.9.1 TKA-AXL Defaultparameter

- Kap. 6.6.10.1 TKA-NBA Defaultparameter

- Kap. 6.6.11.1 TKA-BASt Defaultparameter

- Kap. 6.6.11.1 TKA-AQ Defaultparameter

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-32 | Sicht TKA, Sicht Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Default Parameter |

Tabelle 6-12: Liste der Anforderungen für Defaultparameter laut [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

Das Teilmodul Defaultparameter wird als Untermodul des Moduls TKA-Basis realisiert. Dabei werden auch alle Implementierungen des Teilmoduls Defaultparameter ausschließlich im Modul  TKA-Basis vorgenommen, die Teilkonfigurationsassistenten brauchen keinerlei Funktionalität zu liefern.

Dies bedeutet, dass für das Teilmodul Defaultparameter keine Implementierungen in den TKA-Unter-Plug-ins zu realisieren sind, die TKA liefern lediglich die Daten (Hierarchieobjekte), und dies geschieht über Funktionen des Teilmoduls Hierarchie.

Die Daten-Darstellung im Teilmodul Defaultparameter geschieht mit den Klassen TabbedDatenbereichEditorComposite und DatenBereichEditorKapsel aus dem Teilmodul Datenbereich. Für nähere Informationen zu diesen Klassen vergl. Kap. 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2 ff. in diesem Dokument.

## Schnittstellen

Das Teilmodul Defaultparameter wird benutzt, indem die Klasse DefaultParameter instanziiert wird und dann die Methode oeffneDialog auf der erzeugten Instanz aufgerufen wird.

Der (Default-)Konstruktor der Klasse DefaultParameter nimmt notwendige Initialisierungen vor.

Die Methode oeffneDialog akzeptiert folgende Parameter:

- Die Instanz des Hierarchieobjekts, dessen Defaultparameter bearbeitet werden sollen

- Das aktuelle Datenmodell der Konfiguration

- Die ID des aktuellen TKA

Die Methode öffnet einen modalen Dialog, der:

- es gestattet die Instanz eines der Systemobjekte auszuwählen, die im übergebenen Hierarchieobjekt enthalten sind.

- Pro Systemobjekt die zugehörigen parametrierenden Attributgruppen darstellt

- Pro parametrierender Attributgruppe darstellt, ob bereits ein Defaultparameter-Datensatz am aktuellen Systemobjekt konfiguriert ist

- Pro parametrierender Attributgruppe bei nicht-vorhandenem Defaultparameter-Datensatz die Neuanlage eines Defaultparameter –Datensatzes für das aktuelle Systemobjekt erlaubt

- Pro parametrierender Attributgruppe einen vorhandenen Defaultparameter-Datensatz des aktuellen Systemobjekt darstellt und Änderungen an den Daten erlaubt

- Pro parametrierender Attributgruppe bei das Löschen eines vorhandenen Defaultparameter-Datensatz des aktuellen Systemobjekt erlaubt

## Realisierung

### Öffnen des Dialogs Default Parameter

Die Schaltfläche Default Parameter im Datenbereich der Sicht  TKA-Basis wird nur freigegeben, wenn im Navigator ein Objekt vom Typ HierarchieObjekt selektiert ist – die Schaltfläche ist also zu sperren, wenn im Navigator ein Konfigurationsbereich selektiert ist, oder der Navigator leer ist (etwa, weil noch kein Datenmodell geladen wurde).

Beim Betätigen der Schaltfläche Default Parameter wird eine Instanz von DefaultParameter erzeugt und die Methode oeffneDialog aufgerufen mit

- Der Instanz des aktuell selektierten Hierarchieobjekts

- Dem aktuell geladenen Datenmodell der Konfiguration

- Der ID des TKA-Verkehr MQ

Der Dialog wird Default Parameter geöffnet:

### Funktionen des Dialogs Default Parameter

Die Realisierung wird an folgendem, überschaubaren Beispiel erläutert:

- Der Teilkonfigurationsassistent Verkehr MQ sei mit einer geeigneten Konfiguration geladen

- Es existiere ein Hierarchieobjekt „strassenAbschnitt.test“ vom Hierarchieobjekttyp StraßenAbschnitt, dieses Objekt sei im Navigator selektiert, und für das Systemobjekt vom Typ typ.straßenAbschnitt existieren keine Defaultparameter-Datensätze.

Beim Betätigen der Schaltfläche Default Parameter wird der folgende modale Dialog geöffnet:

Abbildung 6-21: Default Parameter Dialog ohne Defaultparameter

Im oberen Register ist jedes Systemobjekt des übergebenen Hierarchieobjekts mit einem eigenen Reiter dargestellt. Die Reiter sind beschriftet mit dem Hierarchieobjekttyp und der PID des Typs des jeweiligen Systemobjekts. Für ein Systemobjekt werden PID und Name (nicht änderbar) dargestellt, sowie darunter ein Register, das alle parametrierenden Attributgruppen des Systemobjekt-Typs enthält. Die Reiter sind beschriftet mit der PID der Attributgruppe, die sie darstellen.

Im vorliegenden Beispiel wird für das Systemobjekt des übergebenen Hierarchieobjekts vom Typ StraßenAbschnitt die einzige parametrierende Attributgruppe atg.lokaleStörfallErkennungVKDiffKfz des Systemobjekt-Typs typ.straßenAbschnitt dargestellt.

Der rot hinterlegte Schriftzug „Keine Daten“ weist darauf hin, dass am aktuellen Systemobjekt strassenAbschnitt.test für die Attributgruppe atg.lokaleStörfallErkennungVKDiffKfz kein Defaultparameter-Datensatz existiert – die Schaltflächen Übernehmen und Löschen sind deshalb gesperrt.

Durch Betätigen der Schaltfläche Neu kann ein Defaultparameter-Datensatz für das aktuelle Systemobjekt und die aktuelle Attributgruppe erzeugt werden:

Abbildung 6-22: Default Parameter Dialog mit Defaultparameter

Die Vorbelegung erfolgt obligatorisch wenn Defaultparameter für die Attributgruppen eines Typs existieren. Ebenso werden z.B. durch das Kopieren von konkreten Hierarchieobjekten die Defaultparameter-Datensätze kopiert und somit auch vorbelegt. Diese Attribute müssen dann nicht vom Benutzer ausgefüllt werden

Falls entgegen der o.g. Annahme dennoch Defaultparameter am SystemObjekt vom Typ typ.strassenAbschnitt vorhanden sind, werden die Attribute mit Werten des Defaultparameter-Datensatzes der Attributgruppe atg.lokaleStörfallErkennungVKDiffKfz des Typs typ.straßenabschnitt vorbelegt und können durch den Benutzer Systemobjekt-spezifisch geändert werden.

Die Schaltfläche Neu ist bei vorhandenem Defaultparameter-Datensatz gesperrt.

Beim Betätigen der Schaltfläche Übernehmen wird der Defaultparameter-Datensatz für die aktuelle Attributgruppe in die Konfiguration geschrieben.

Beim Betätigen der Schaltfläche Löschen geht (nach Sicherheitsabfrage) der Reiter der aktuellen Attributgruppe in den Zustand „Keine Daten“ und der Defaultparameter-Datensatz für die aktuelle Attributgruppe wird ggf. aus der Konfiguration gelöscht.

Beim Betätigen der Schaltfläche Alle übernehmen werden die vorhandenen Defaultparameter-Datensätze aller parametrierenden Attributgruppen in die Konfiguration geschrieben, somit werden noch nicht übernommene Änderungen in allen Attributgruppenreitern für alle dargestellten Systemobjekte in die Konfiguration übernommen. Diese Schaltfläche ist immer aktiv – wenn der Dialog keinerlei Daten enthält, wird dies in einer entsprechenden Informationsmeldung ausgegeben.

Beim Betätigen der Schaltfläche Abbrechen wird der Dialog geschlossen, nicht übernommene Änderungen werden nicht berücksichtig. Diese Schaltfläche ist immer aktiv.

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Defaultparameter werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Wenn beim Lesen oder Schreiben der Defaultparameter-Daten Ausnahmen bei der Ausführung von Methoden der Konfiguration auftreten, wird eine entsprechende Meldung (mit Fehler-Grad und Übergabe der Ausnahme) an die laufende Multimeldung angefügt bzw. eine neue Meldung erzeugt.

Die Meldung, die nun auch als Multimeldung den Grad Fehler hat, wird ausgegeben und die laufende Operation abgebrochen.

Entsprechen Methodenparameter nicht den Erwartungen, wird eine entsprechende RuntimeException, z. B. eine IllegalArgumentException oder NullpointerException geworfen.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.

# Teilmodul Zustände

## Beschreibung

In den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) wird für alle Teilkonfigurationsassistenten einheitliche Zustände und ein einheitlicher Zustandsübergang definiert, der unabhängig von den jeweiligen Teilkonfigurationsassistenten ist.

Die Zulässigen Zustände sind die Bearbeitungsmodi:

- Darstellung

- Bearbeitung

- Neuanlage

Die zulässigen Zustandsübergänge sind über folgende Tabelle definiert:

Tabelle 7-13: geforderten Zustandsübergänge Bearbeitungsmodus

Abhängig vom aktuellen Bearbeitungsmodus dürfen nur bestimmte Funktionen für das selektierte Objekt durchgeführt werden, welche mit einem „X“ in der folgenden Tabelle gekennzeichnet sind:

Tabelle 7-14: geforderte Zuordnung Funktionen/Bearbeitungsmodus

Anmerkung zum Modus Bearbeiten:

Die Funktionen „Neuanlage“, „Löschen“, „Verschieben“, „Kopieren“ und „Zuordnung zu Konfigurationsbereich ändern“ dürfen nur durchgeführt werden können, wenn die Änderungen an dem gerade in der Bearbeitung befindlichen HO übernommen (gesichert) wurden, da sonst inkonsistente Zustände auftreten können. Damit können diese Funktionen auch dann durchgeführt werden, wenn man im Modus „Bearbeiten“ ist, aber nur, wenn alle Änderungen aktuell übernommen wurden oder noch keine Änderungen seit der letzten Übernahme vorliegen. Die Bedienoberfläche muss also im Modus „Bearbeitung“, wenn alle Änderungen aktuell übernommen wurden oder noch keine Änderungen seit der letzten Übernahme vorliegen, sich diesbezüglich so verhalten, als wäre sie im Modus „Darstellung“.

Dieses Kapitel des Software-Entwurfs beschreibt das Teilmodul Zustände, das diese Softwareschicht realisiert.

Betrachtet man die TKA der SWE KA als Implementierung des Model/View/Controller-Entwurfsmusters, so versteht sich das Teilmodul Zustände als Teil des Controllers.

Das Modul liefert also die Zustände und Zustandsübergänge für die  TKA-Basis. In dieser Eigenschaft ist das Teilmodul an der Erfüllung der folgenden Anforderungen (laut [AfoKonfigAssVRZ3] und laut [TAnfKonfigAssVRZ3]) verantwortlich:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-1 | Bearbeitungsmodi |
| TKA-9 | Darstellung und Umschaltung Bearbeitungsmodus |
| TKA-37 | Funktionsauswahl abhängig vom Bearbeitungsmodus |

Tabelle 7-15: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [AfoKonfigAssVRZ3]

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-26 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Bearbeitungsmodus |

Tabelle 7-16: Liste der Anforderungen zum Navigator laut [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

### Allgemeines

Die Definition der Datenstrukturen und Funktionalitäten des Moduls Zustände erfolgen als Teil des TKA-Basis-Plug-ins. Diese beschreiben grundsätzlich den Zustand und die Zustandsübergänge in Abhängigkeit der Aktionen (Funktionen, Befehle, Aktionen) unabhängig von den TKA-spezifischen Strukturen und Funktionalitäten. Dem gemäß wird das Modul Zustände als Unterpaket des Basis-Plug-ins zur Verfügung gestellt. Auf die beteiligten Klassen, Schnittstellen und den expliziten Nutzungsvereinbarungen wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

### Klassen-Diagramm

Die folgende Abbildung zeigt das Assoziations- und Vererbungsdiagramm der Klassen, durch die das Teilmodul Zustände im Basis-Plug-in modelliert wird, sowie beispielhaft einige Klassen, die als Teil einer Nutzungsvereinbarung im TKA-Plug-in erstellt werden.

Abbildung 7-23: Assoziations- und Vererbungsdiagramm der beteiligten Klassen

## Schnittstellen

### Klasse EndlicherAutomat

Die Klasse EndlicherAutomat modelliert eine Zustandsmaschine, die den momentanen Zustand (Bearbeitungsmodus), die möglichen Zustände und Zustandsübergänge eines TKA-Moduls bereitstellt. Dafür werden folgende Methoden spezifiziert:

  - liefern des momentanen Zustandes (Bearbeitungsmodus)

  - prüfen des möglichen Zustandsüberganges zu einer AktionsNr (siehe Teilmodul Aktionen)

  - durchführen des Zustandsüberganges zu einer AktionsNr (siehe Teilmodul Aktionen)

## Realisierung

### Klasse Zustand

Die Klasse Zustand kapselt den Zustand einer Zustandsmaschine. Diese Klasse modelliert die Zustandsmaschine durch

- seinen Namen

- die gültigen Zustandsübergänge in Abhängigkeit von den auszuführenden Aktionen

Folgende Methoden werden zur Verfügung gestellt:

- Die Methode setName() setzt den Namen des Zustandes.

- Die Methode addUebergang() fügt einen zulässigen Übergang zum Zustand hinzu anhand des übergebenen Index des Überganges und des Endzustandes.

- Die Methode uebergang() realisiert den Übergang anhand des übergebenen Index und liefert den neuen Zustand. Der Index entspricht jeweils einer bestimmten Aktion, die in der Klasse AktionFactory im Modul Aktionen festgelegt werden.

- Die Methode toString() liefert den Namen des Zustandes.

### Klasse EndlicherAutomant

Die Klasse EndlicherAutomat implementiert eine Zustandsmaschine. Diese Klasse modelliert die Zustandsmaschine durch

- die Anzahl der Zustände in der Zustandsmaschine

- den momentanen Zustand der Zustandsmaschine

- das Feld der Zustände

Folgende Methoden werden zur Verfügung gestellt:

- Die Methode getMomentZustand() liefert den momentanen Zustand.

- Die Methode addZustand() fügt einen Zustand hinzu.

- Die Methode setZustand() setzt den momentanen Zustand der Zustandsmaschine.

- Die Methode addZustaende() fügt ein Feld von Zuständen hinzu.

- Die Methode removeAlleZustaende() löscht alle Zustände der Zustandsmaschine.

- Die Methode addUebergang() fügt einen zulässigen Zustandsübergang zur Zustandsmaschine hinzu anhand des übergebenen Anfangszustandes, des Index des Überganges und des Endzustandes.

- Die Methode pruefeUebergang() prüft die Gültigkeit des Überganges zum übergebenen Index.

- Die Methode doUebergang() realisiert den Übergang anhand des übergebenen Index, setzt den momentanen Zustand und liefert den Erfolg zurück.

- Die Methode uebergang() realisiert den Übergang anhand des übergebenen Index, setzt den momentanen Zustand und liefert den momentanen Zustand. Der Index entspricht jeweils einer bestimmten Aktion, die in der Klasse AktionFactory im Modul Aktionen festgelegt werden.

- Die Methode getAnzahlZustaende() liefert die Anzahl der Zustände in der Zustandsmaschine.

- Die Methode setAnzahlZustaende() setzt die Anzahl der Zustände in der Zustandsmaschine.

### Klasse ZustandsFactory

Die Klasse ZustandsFactory implementiert die Zustandsfabrik für die  TKA-Basis. Diese Klasse modelliert die Zustandsfabrik durch

- die Bearbeitungsmodi als Zustände

- die Anzahl der erzeugten Zustände

- die Zustandsmaschine

Folgende Methoden werden zur Verfügung gestellt:

- Die Methode getZustandsmaschine() liefert die Zustandsmaschine.

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Zustände werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Für das Teilmodul Zustände gibt es kein Ausnahmeverhalten.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.

# Teilmodul Aktionen

## Beschreibung

Das Teilmodul Aktionen kapselt die übergreifenden Aktionen des Moduls TKA-Basis, um diese übergreifend für den Zustandsübergang sowie die Durchführung der Aktionen zur Verfügung zu stellen. Diese Aktionen enthalten alle Funktionen, Befehle und Aktionen wie diese in den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) bezeichnet sind. Zu diesen Aktionen gehören:

- Neu

- Neu (u.O.)

- Kopieren (n.O.)

- Kopieren (m.u.O.)

- Verschieben

- Einfügen

- Info Konfigurationsänderung

- Selektieren

- Löschen

- Darstellen

- Bearbeiten

- Übernehmen

- Abbruch

- Vorgänger

- Nachfolger

- VorgängerEbene

- NachfolgerEbene

Die Aktionen, die lediglich die Darstellung des Navigators betreffen, sind hier nicht enthalten, sondern im Teilmodul Navigator.

## Aufbau

### Allgemeines

Die Klasse KonfigAssKonfigurationComposite des Moduls TKA-Basis erstellt über die AktionFactory die übergreifenden Aktionen, die in den verschiedenen Klassen der Teilmodule sowie auch der View selbst angestoßen werden und deren ausführende Aktionen Objekte der Klasse KonfigAssKonfigurationComposite betreffen. Diese ausführenden Aktionen selbst – nun Actions genannt – werden in der Klasse KonfigAssKonfigurationComposite erstellt und zur weiteren Verwendung in anderen Klassen in der ActionRegistry mit der AktionsID registriert. Für die Auslösung der Zustandsübergänge erhalten alle Aktionen in der AktionFactory eine laufende Nummer, die er Nummer in der ZustandsFactory entspricht.

### Klassen-Diagramm

Abbildung 8-24: Assoziations- und Vererbungsdiagramm der beteiligten Klassen

## Schnittstellen

### Klasse ActionRegistry

Die Klasse ActionRegistry modelliert ein Register, in dem die Klasse KonfigAssKonfigurationComposite des Moduls TKA-Basis die über die Klasse AktionFactory angelegten Aktionen über ihre AktionsID mit den dazugehörigen Actions registriert. Von jeder anderen Klasse, die diese Aktion ausführen möchte, können diese dann über die ActionRegistry und die entsprechende AktionID abgerufen werden. Dafür werden folgende Methoden zur Verfügung gestellt:

- liefern der auszuführenden Action zu einem Key (AktionsID)

- liefern eines Iterators über alle Actions

- registrieren einer Action zu der ID der Action oder einem gegebenen Key (AktionsID)

4.	löschen einer Action aus dem Register zu der ID der Action oder einem gegebenen Key (ActionsID)

## Realisierung

### Klasse Aktion

Die Klasse Aktion kapselt die Aktion der  TKA-Basis. Diese Klasse modelliert die Aktion durch

- die ID der Aktion für die Standard-Klasse Action

- die Nummer der Aktion für die Zustandsübergänge

Folgende Methoden werden zur Verfügung gestellt:

- Die Methode getAktionsID() liefert die ID der Aktion.

- Die Methode getAktionsNr() liefert die Übergangsnummer der Aktion.

### Klasse AktionFactory

Die Klasse AktionFactory implementiert die Aktionsfabrik für die  TKA-Basis. Diese Klasse modelliert die Aktionsfabrik durch

- ihre ID für die Bildung der ID’n der Aktion

- und die enum-Klasse TKABasisAktion mit den gültigen Aktionen der  TKA-Basis und mit der Methode getAktion() zum Erhalten der Aktion.

### Klasse ActionRegistry

Die Klasse ActionRegistry implementiert die Registrierung der Aktionen der Standard-Klasse Action. Diese Klasse modelliert die ActionRegistry durch

- die Map der gültigen Actions zum jeweiligen Key (ID der Aktion)

Folgende Methoden werden zur Verfügung gestellt:

- Die Methode getAction()liefert die auszuführende Action zu einem Key.

- Die Methode getActions()liefert einen Iterator über alle Actions.

- Die Methoden registerAction() registriert eine Action im Register zur ID der Action oder zur gegebenen ID.

- Die Methode removeAction() löscht eine Action im Register zur ID der Action oder zur gegebenen ID.

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Aktionen werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Für das Teilmodul Aktionen gibt es kein Ausnahmeverhalten.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.

# Teilmodul Datenbereich

## Beschreibung

In den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) wird für alle Teilkonfigurationsassistenten eine einheitliche Darstellung des Datenbereiches definiert, die unabhängig von den jeweiligen Teilkonfigurationsassistenten ist.

Folgende Funktionalitäten stehen zur Verfügung:

- Darstellung von Hierarchieobjekten

- Unterschiedliche Darstellung der Feldtypen

- Einheitliche typbezogene Eingabefelder

Dieses Kapitel des Software-Entwurfs beschreibt das Teilmodul Datenbereich, welches diese Softwareschicht realisiert.

Betrachtet man die TKA der SWE KA als Implementierung des Model/View/Controller-Entwurfsmusters, so versteht sich das Teilmodul Datenbereich als Teil der View.

Das Modul liefert also die Benutzeroberfläche für den Datenbereich mit all seinen Funktionen zur Unterstützung des Benutzers bei der Eingabe von Daten. In dieser Eigenschaft ist das Teilmodul an der Erfüllung der folgenden Anforderungen (laut [AfoKonfigAssVRZ3] und laut [TAnfKonfigAssVRZ3]) verantwortlich:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-4 | Darstellung im TKA mit Navigations- und Datenbereich |
| TKA-6 | Darstellung Daten- und Steuerungsbereich |
| TKA-8 | Darstellung der Daten nach Auswahl eine HO |
| TKA-10 | Feldtypen |
| TKA-11 | Optisch unterschiedliche Darstellung der Feldtypen |
| TKA-12 | Darstellung von Basisinformationen |

Tabelle 9-17: Liste der Anforderungen zum Datenbereich laut [AfoKonfigAssVRZ3]

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-3 | Sicht TKA, Allgemeiner Aufbau |
| TAnf-TKA-BPI-5 | Sicht TKA, Datenbereich |
| TAnf-TKA-BPI-24 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Datenbereich |
| TAnf-TKA-BPI-43 | Darstellungsbereich |
| TAnf-TKA-BPI-44 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder |
| TAnf-TKA-BPI-45 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Bezeichner mit Einheit |
| TAnf-TKA-BPI-46 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Tooltip |
| TAnf-TKA-BPI-47 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, formale Eingabeprüfung |
| TAnf-TKA-BPI-48 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Vorbelegung und Kontrolle von Pflichtfeldern |
| TAnf-TKA-BPI-49 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Ganzzahl |
| TAnf-TKA-BPI-50 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Kommazahl |
| TAnf-TKA-BPI-51 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Zeichenkette |
| TAnf-TKA-BPI-52 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Zeitstempel |
| TAnf-TKA-BPI-53 | Einheitliche typbezogene Eingabefelder, Typ Objektreferenz |

Tabelle 9-18: Liste der Anforderungen zum Datenbereich laut [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

Abbildung 9-25: Assoziationsdiagramm des Teilmoduls Datenbereich

Das Teilmodul Datenbereich besteht aus 8 Klassen.

Die Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite liefert die Darstellung der Register mit seinen Registerkarten. Dieses ist Bestandteil der Sicht TKABasisView und stellt alle einem Hierarchieobjekt zugeordneten SystemObjekte und Attributgruppen mit Hilfe dieser Register dar.

Die Scroll-Funktionalität des Datenbereichs liefert die Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite. Sie ist Bestandteil der Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite.

Die eigentliche Darstellung der Daten übernimmt die Klasse DatenEditorComposite. Der Algorithmus zur generischen Anzeige der Daten wurde dem GTM entnommen und nach SWT umgesetzt. Die darzustellenden Daten werden mit Hilfe der Klasse DatenBereichEditorKapsel repräsentiert.

Auch die Auswahldialoge zur Anzeige von SystemObjekten wurde dem GTM nachempfunden. Diese werden durch die Klasse DatenIdentifikationGtmOffline bereitgestellt. Die Klasse GtmDatenBasisOffline ermittelt die innerhalb des Dialoges anzuzeigenden Daten und gibt diese an die Klasse GtmListeCompositeOffline weiter. Einzelne Einträge des Auswahldialoges werden durch die Klasse GtmListenElelementObjekt repräsentiert.

## Schnittstellen

### Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite

Die Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite modelliert ein Composite, das den Datenbereich darstellt. Für Änderungen des Datenbereichs, Zugriffe auf die Oberflächenelemente innerhalb der Darstellung und weitere Funktionen werden folgende Methoden zur Verfügung gestellt:

  - Neuzuordnung des Datenmodells

  - Erzeugung der Register

  - Zugriff auf die im Editor bearbeiteten Daten

  - Setzen von editierbaren/nicht editierbaren Daten

## Realisierung

### Klasse DatenBereichEditorKapsel

Diese Klasse repräsentiert die Datenstruktur der anzuzeigenden Daten des Datenbereichs. Dem Konstruktor der Klasse werden die zum Erzeugen der Darstellung des Datenbereichs notwendigen Informationen übergeben. Diese sind in der Instanz des anzuzeigenden Hierarchieobjektes hinterlegt.

Die Klasse verfügt über die Getter- und Setter-Methoden und ermöglicht somit den Zugriff auf die entsprechenden Daten,

Des Weiteren implementiert die Klasse die Schnittstelle Comparable, da sich die Daten auch eindeutig identifizieren lassen müssen. Die entsprechende Methode compareTo liefert das Ergebnis 1, wenn zwei Instanzen der Klasse gleich sind, bei Ungleichheit liefert die Methode das Ergebnis 0.

### Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite

Die Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite erweitert die Klasse Composite und liefert mit Hilfe der Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite die Darstellung der Register des Datenbereichs.

Der Konstruktor dieser Klasse übernimmt als Parameter das Eltern-Composite, in dem die Darstellung erfolgen soll, sowie den SWT-Stil wie das Composite angezeigt werden soll. Zusätzlich sind sowohl als Parameter die Instanz des Datenmodells als auch die Secondary-ID der Instanz des entsprechenden TKA der TKABasisView zu übergeben.

Die Methode initialize führt die interne Initialisierung des Composites durch. Die Methode createFolder erzeugt die eigentlichen Register sowie die Eingabefelder für PID und Name des jeweiligen SystemObjektes eines Hierarchieobjektes. Für jedes SystemObjekt wird somit ein Reiter erzeugt der wiederum ein Register enthält, welches die/den Reiter der einzelnen dem SystemObjekt durch die Hierarchie zugeordneten Attributgruppen enthält.

Die Getter- sowie Setter-Methoden für das Flag _editable geben an ob für eine Attributgruppe die Bearbeitung der einzelnen Attribute erlaubt oder ggf. verboten werden soll.

Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch die Darstellung des Hierarchieobjektes Fahrstreifen mit dem entsprechenden SystemObjekt sowie der durch die im TKA-Verkehr MQ definierten Hierarchie zugeordneten Attributgruppe atg.fahrStreifen.

Abbildung 9-26: Screenshot der Klasse TabbedDatenBereichEditorComposite

### Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite

Die Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite erweitert die Klasse Composite und liefert mit Hilfe der Klasse DatenBereichEditorKapsel sowie DataEditorComposite die Scroll-Funktionalität sowie die Zugriffsmethoden auf den Editor und die Datenstruktur des Datenbereichs.

Der Konstruktor dieser Klasse übernimmt als Parameter das Eltern-Composite, in dem die Darstellung erfolgen soll, sowie den SWT-Stil wie das Composite angezeigt werden soll. Zusätzlich sind sowohl als Parameter die Instanz des Datenmodells als auch die Secondary-ID der Instanz des entsprechenden TKA der TKABasisView zu übergeben.

Die Methode initialize führt die interne Initialisierung des Composites durch. Die Methode createCompositeDarstellung erzeugt den eigentlichen Editor des Datenbereichs.

Die Getter sowie Setter-Methoden für das Flag _editable geben an ob für eine Attributgruppe die Bearbeitung der einzelnen Attribute erlaubt oder ggf. verboten werden soll.

Die Methoden setKapsel sowie getKaspel erlauben die Manipulation sowie das Holen der zu bearbeitenden Daten anhand Instanzen der Klassen DatenBereichEditorKapsel und DataEditorComposite. Eine Synchronisierung der Daten zwischen den Instanzen dieser Klassen führt die Methode synchronisiereBearbeitung durch.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den um die Scroll-Funktionalität erweiterten Editor des Datenbereichs:

Abbildung 9-27: Screenshot der Klasse ScrolledDatenBereichEditorComposite

### Klasse DataEditorComposite

Die Klasse DataEditorComposite erweitert die Klasse Composite und liefert die Funktionalität zum Editieren der Attribute der Attributgruppen. Sie entspricht von der Funktionalität her der Klasse DataEditorPanel aus dem Paket de.bsvrz.pat.sysbed.dataEditor des GTM.

Der Konstruktor dieser Klasse übernimmt als Parameter das Eltern-Composite, in dem die Darstellung erfolgen soll, sowie den SWT-Stil wie das Composite angezeigt werden soll. Zusätzlich wird als Parameter die Instanz des Datenmodells zu übergeben.

Die Methode initialize führt die interne Initialisierung des Composites durch. Die Getter- sowie Setter-Methoden für das Flag _editable geben an ob für eine Attributgruppe die Bearbeitung der einzelnen Attribute erlaubt oder ggf. verboten werden soll.

Die Methode setData erzeugt die Darstellung der zu editierenden Attribut-Daten anhand der privaten internen Methode createBox. Hierbei werden analog zum GTM die einzelnen Eingabefelder der Attribute einheitlich typbezogen nach Vorgabe des Datenmodells oder der Bildungsregeln dargestellt.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Darstellung der Attributgruppe atg.fahrStreifen durch die Klasse DataEditorComposite:

Abbildung 9-28: Screenshot der Klasse DataEditorComposite

### Klasse GtmListenelementObjekt

Diese Klasse erzeugt analog zum GTM eine eindeutige Bezeichnung aus Name, PID sowie ID des entsprechenden SystemObjekts. Dem Konstruktor der Klasse muss als Parameter ein SystemObjekt übergeben.

Die Klasse verfügt über die Getter- und Setter-Methoden und ermöglicht somit den Zugriff auf die entsprechenden Daten. Sie überschreibt die Methode toString zur einfachen Ausgabe der erzeugten Bezeichnung.

### Klasse GtmDatenbasisOffline

Die Klasse GtmDatenbasisOffline liefert die Basis für GTM-artige Darstellungen der Attribut-Daten. Dem Konstruktor muss als Parameter das Datenmodell übergeben werden.

Durch die Methode setAll können alle Objekte der Konfiguration dargestellt werden. Sollen nur SystemObjekte von bestimmten Objekttypen dargestellt werden sind diese der Methode setTypes als Liste zu übergeben.

Es sind Getter und Setter für SystemObjekte, SystemObjektTypen, Attributgruppen und Aspekte vorhanden. Die Methode filtere ist in der Lage, SystemObjekte nach SystemObjektTyp, Attributgruppe und Aspekt zu filtern indem Listen von Instanzen der Klassen GtmListenElementObjekt, SystemObjectType, AttributGroup und Aspect als Parameter übergeben werden.

Zusätzlich sind Methoden convertSystemObjectToListenElement und convertSystemObjectsToListenElement mit statischem Zugriff zur Konvertierung von SystemObjekten in Instanzen der Klasse GtmListenElementObjekt verfügbar.

Die Klasse implementiert das Interface Cloneable um eine tiefe Kopie eines Exemplares der Klasse zu durch die Methode clone erzeugen. Die Methode flacheKopie erzeugt hierbei eine einfache Kopie eines Exemplares der Klasse.

### Klasse GtmListeCompositeOffline

Die Klasse GtmListeDatenbasisComposite erweitert die Klasse Composite und liefert eine Listendarstellung der Daten bestehend aus SystemObjectType, AttributGroup, Aspect und SystemObject in Art und Weise des GTM.

Der Konstruktor dieser Klasse übernimmt als Parameter das Eltern-Composite, in dem die Darstellung erfolgen soll, sowie den SWT-Stil wie das Composite angezeigt werden soll. Zusätzlich sind sowohl als Parameter eine Instanz der Klasse GtmDatenBasisOffline als auch die Darstellungsart als int-Wert zu übergeben.

Die Methode initialisierung führt die interne Initialisierung des Composites durch. Die Methode erzeugeCompositeObjektTypen, erzeugeCompositeAttributGruppen sowie erzeugeCompositeAttributGruppen instanziieren die eigentlichen TableViewer in Abhängigkeit von der der eingestellten Darstellungsart. ContentProvider und LabelProvider des TableViewers werden mit Instanzen der privaten, internen Klassen CPAllgemeinList und LabelProvider gesetzt.

Die interne, private Klasse CPAllgemeinList implementiert eine IStructuredContentProvider zur Versorgung des TableViewers mit Daten.

Die interne, private Klasse LabelProvider erweitert einen ITableLabelProvider für die Darstellung der Objekte. Ausgewertet werden hierzu die vom CPAllgemeinList gelieferten Objekte. Geliefert werden Objekte vom Typ GtmListenElementObjekt.

Die ausgewählten Objekte können mit der Methode getSelektierteSystemObjekte abgefragt werden.

### Klasse DatenidentifikationGtmOffline

Die Klasse DatenidentifikationGtmOffline erweitert die Klasse Dialog und liefert somit einen Dialog zur Identifikation von Daten. Dem Konstruktor müssen die Eltern-Shell, der Dialogtitel sowie das Datenmodell übergeben werden. Die Darstellung liefert die Klasse GtmListeCompositeOffline.

Der Dialog verfügt über die Schaltflächen OK und Abbrechen, diese werden durch die Methode erzeugeDarstellung instanziiert. Der Dialog kann durch die Methode oeffnen aufgerufen werden und liefert als Rückgabewert die Liste der ausgewählten SystemObjekte.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Darstellung des Dialoges der Klasse DatenidentifikationGtmOffline durch die Klasse GtmListeCompositeOffline mit Objekten vom Typ Fahrstreifen:

Abbildung 9-29: Screenshot der Klasse DatenidentifikationGtmOffline

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Aktionen werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Für das Teilmodul Aktionen gibt es kein Ausnahmeverhalten.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.

# Teilmodul Prüfungen

## Beschreibung

In den Anforderungen für die SWE Konfigurationsassistent ([TAnfKonfigAssVRZ3], [AfoKonfigAssVRZ3]) werden für die einzelnen Hierarchieobjekttypen Bedingungen beschrieben, denen ihre Daten zu genügen haben. Diese Bedingungen sind zu prüfen, das Ergebnis jeweils auszugeben, und vom Ergebnis können die weiteren Aktionen abhängig sein.

Eine weitere Anforderung besteht, dass die Prüfungen gekapselt und mit einer Art Plug-in-Mechanismus dynamisch austauschbar sein sollen

Dieser Teilentwurf beschreibt die für das Teilmodul Prüfungen zu definierenden Schnittstellen und Klassen sowie einen Plug-in-Mechanismus, der es gestattet, über die Benutzervorgaben (Eclipse Preferences) die Prüfungen, die in einer Klasseninstanz gekapselt sind, dynamisch auszutauschen.

Das Teilmodul Prüfungen ist für die Erfüllung der folgenden Anforderungen verantwortlich:

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TKA-31 | Prüfung der Eindeutigkeit von Feldinhalten bei eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-33 | Prüfung der Zulässigkeit von Feldinhalten bei nicht eindeutigen automatischen Pflichtfeldern |
| TKA-34 | Prüfung der Zulässigkeit von Feldinhalten bei nicht eindeutigen Pflichtfeldern |
| TKA-35 | Prüfung des aktuell ausgewählten Hierarchieobjekts |
| TKA-36 | Übernahme nur bei erfolgreicher Prüfung |

Tabelle 10-19: Liste der Anforderungen für Prüfungen laut [AfoKonfigAssVRZ3]

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| TAnf-TKA-BPI-33 | Sicht TKA, Darstellungsbereich, Steuerungsbereich, Operationen, Prüfen |
| TAnf-TKA-BPI-40 | Plug-in-Mechanismus für Prüfungen |

Tabelle 10-20: Liste der Anforderungen für Prüfungen [TAnfKonfigAssVRZ3]

## Aufbau

Die Implementierung erfolgt als Teilmodul des Moduls TKA-Basis. Da die eigentlichen durchzuführenden Prüfungen für Hierarchieobjekte und Eingabefelder in den Anforderungen im Kontext der einzelnen Teilkonfigurationsassistenten definiert sind, stellt das Teilmodul Prüfungen eine einheitliche Schnittstelle für die Prüfungen zur Verfügung

Diese einheitliche Schnittstelle ist in den TKA jeweils zu implementieren, die Schnittstelle stellt also einerseits die Grundlage für Nutzungsvereinbarungen dar für den Erweiterungspunkt, der die Basis-Sicht an die TKA-Unter-Plug-ins liefert.

Andererseits können die Klassen, die die einheitliche Schnittstelle erfüllen, zur Laufzeit geladen und damit die Klasseninstanzen für Prüfungen dynamisch ausgetauscht werden – damit ist der Plug-in-Mechanismus Prüfungen realisiert.

Auf die beteiligten Schnittstellen, Klassen und den Plug-in-Mechanismus zum austauschen der Bildungsregeln wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

## Schnittstellen

### Schnittstelle IPruefungen

Die Schnittstelle IBildungsregeln liefert folgenden Methoden:

- Durchführung der Prüfungen für ein Hierarchieobjekts.

- Durchführung der Prüfungen für ein Eingabefeld im Kontext eines Systemobjekts, das einem Hierarchieobjekt zugeordnet ist.

- Setzen der Hierarchie (IHierarchie-Instanz), die zur Auswertung von Abhängigkeiten benötigt wird - muss bei Änderung des Konfigurations-Datenmodells aufgerufen werden

- Bestimmen der aktuell zugewiesenen IHierarchie-Instanz

### Klasse PruefungenTools

Die Klasse PruefungenTools beinhaltet folgende (statische) Methode:

- Laden und Instanziierung der Klasseninstanz für Prüfungen

## Realisierung

### Benutzung und Ablauf

Eine Klasseninstanz für die Prüfungen existiert spezifisch für jeden TKA und ist in dem TKA verfügbar. Sie enthält die Methoden zur TKA-spezifischen Prüfung von Hierarchieobjekten und Feldwerten.

Der Typ für die Klasseninstanz für Prüfungen wird in den Benutzereinstellungen für jeden TKA festgelegt und kann hier geändert werden. Eine Instanz je TKA wird anhand dieser Information gebildet, wenn das Programm gestartet wird, und wenn die Instanz durch Eingabe eines anderen Klassentyps in die Benutzereinstellungen ausgetauscht wird.

Wenn im Datenbereich der TKA-Basis-Sicht für ein Hierarchieobjekt bearbeitete Daten gespeichert werden sollen oder die Operation Prüfen explizit ausgelöst wird, ist der Ablauf wie folgt:

- Im Datenbereich wird die Schaltfläche Prüfen oder Übernehmen betätigt. Dies führt stets zum Aufruf der Methode pruefeDaten der IHierarchieManager-Instanz des TKA – entweder direkt oder indirekt in der uebernehmeDaten-Methode der IHierarchieManager-Instanz

- Die Methode pruefeDaten der IHierarchieManager-Instanz übergibt die zu prüfenden Daten an die Methode pruefeHierarchieObjekt der aktuell für den TKA geladenen Klasseninstanz für Prüfungen. Diese Methode führt die fachlichen Plausibilitätsprüfungen und Konsistenzprüfungen durch, weiterhin werden alle zur Prüfung spezifizierten Eingabefelder abgearbeitet und mit der Methode pruefeFeld geprüft.

- Alle Prüfungsschritte werden in einer Multimeldung vom Typ MultiStatus dokumentiert und am Ende der Prüfung ausgegeben. Je Einzelprüfung wird der Multimeldung auch ein Grad zugewiesen, wenn die Prüfung nicht bestanden wurde, ist dieser Grad ERROR oder schlechter. Der Status wird an den Aufrufer zurückgegeben.

- Bearbeitete Daten können nicht gespeichert werden, wenn die Methoden der Klasseninstanz für Prüfungen einen Status mit Grad ERROR oder schlechter liefern.

Anmerkung: Aus 1 ergibt sich, dass die Klasseninstanz für Prüfungen von der IHierarchieManager-Instanz des TKA benutzt wird, deshalb ist es ausreichend, wenn die Referenz der Klasseninstanz für Prüfungen nur im TKA zugänglich ist (und damit der IHierarchieManager-Instanz zur Verfügung steht). Sie braucht nicht im Kontext des Moduls TKA-Basis (etwa über die Basis-Sicht) verfügbar zu sein.

### Plug-in-Mechanismus für Prüfungen

#### Voraussetzungen in den TKA

Über die Klassen PreferencePage, PreferenceInitializer und DefsPara, sind dadurch, dass sie durch die TKA geliefert werden, TKA-spezifische Benutzereinstellungen bzw. Preferences implementiert.

Im TKA wird eine Benutzereinstellung vom Typ String mit dem Namen „Klasseninstanz für Prüfungen definiert, mit einem Wert für „Klassenname“.

Des Weiteren installiert der TKA einen Beobachter vom Typ IPropertyChangeListener, diese Schnittstelle ist im Paket der im Eclipse-Paket org.eclipse.jface.util lokalisiert.

#### Methode ladePrüfungen

Die Methode ladePruefungen ist in der Klasse PruefungenTools lokalisiert und damit Teil des TKA-Basis.

ladePruefungen akzeptiert als Parameter den (qualifizierten) Klassennamen und die Plug-in-ID. Es wird die IPruefungen-Instanz zum übergebenen Namen geliefert, oder null im Fehlerfalle, was zu entsprechenden Ausgaben in der Error-Sicht führt. Die Methode lädt die Klasse gemäß dem übergebenen Namen mit der statischen Class-Methode forName, dann wird geprüft, ob die geladene Klasse die Schnittstelle IPruefungen implementiert. Wenn dies gegeben ist, wird die Klasseninstanz für Prüfungen mit der Class-Methode newInstance instanziiert – letzteres bedeutet, dass die implementierte Klasse über den parameterlosen, öffentlichen Default-Konstruktor verfügen muss.

Weitere Voraussetzung zum erfolgreichen Laden der Klasse ist, dass sie sich im Java-Klassenpfad des Programms befindet.

#### Implementierung des Plug-in-Mechanismus

Mit den in 10.4.2.1 und 10.4.2.2 genannten Voraussetzungen ergibt sich folgende Implementierung des Plug-in-Mechanismus für Prüfungen, die im Folgenden beispielhaft für den TKA-Verkehr MQ erläutert wird:

- Beim Programmstart wird mit der Methode PruefungenTools.ladePruefungen die Klasseninstanz für Prüfungen geladen und im TKA verfügbar gemacht, die aktuell für den TKA in den Benutzereinstellungen hinterlegt ist. Wurde noch nie etwas hinterlegt, so ist dies automatisch der Defaultwert, der in der Klasse DefsPara angegeben wurde – für den TQA MQ ist dies etwa de.bsvrz.buv.plugin.tkamq.PruefungenMQ.

- Wenn eine andere Klasseninstanz für Prüfungen geladen werden soll, werden die Benutzereinstellungen für den TKA geöffnet:

Abbildung 10-30: Benutzereinstellungen TKA-Verkehr MQ

- Nach Bestätigen der geänderten Klasse wird im TKA-Verkehr MQ der angemeldete Beobachter vom Typ IPropertyChangeListener benachrichtigt, dieser lädt wiederum mit der Methode PruefungenTools.ladePruefungen die geänderte Klasse und macht sie im TKA verfügbar, die Prüfungen werden jetzt mit der neu geladenen Klasseninstanz durchgeführt.

### Implementierung der Schnittstelle IPruefungen

Im Rahmen des zu erstellenden Prototyps wird die Schnittstelle IPruefungen von den TKA-Plug-ins unter dem Namen PruefungenXX implementiert, wobei XX ein Kürzel für den implementierenden TKA ist, etwa „MQ“ für den TKA-Verkehr MQ, „TLS“ für den TKA-TLS etc.

Für den TKA-Verkehr MQ beispielsweise wird die Klasse PruefungenMQ mit folgenden Methoden implementiert:

- pruefeHierarchieObjekt akzeptiert als Parameter ein Hierarchieobjekt sowie eine Instanz der Klasse HODaten, die die bearbeiteten Daten beschreibt (vergl. hierzu Kap. 3.4.9, Beschreibung der Klasse HODaten). Die Methode führt für das übergebene Hierarchieobjekt in Bezug auf die bearbeiteten Daten die definierten Plausibilitäts- und Konsistenzprüfungen durch. Die einzelnen Datenfelder werden mit der Methode pruefeDaten (s. u) geprüft. Es wird ein Status (eine Instanz von IStatus) über das Ergebnis der Prüfung geliefert.

- pruefeDaten prüft ein einzelnes Eingabefeld. Als Parameter werden akzeptiert ein Hierarchieobjekt, das Systemobjekt des HO, dessen Feld geprüft werden soll, die Attributgruppe, der Name des Feldes sowie der Datensatz der zu prüfenden Daten. Geprüft wird, was in den TKA-spezifischen Anforderungen gefordert ist, z. B. Eindeutigkeit, Pflichtfeld etc. Es wird ein Status (eine Instanz von IStatus) über das Ergebnis der Prüfung geliefert.

- setHierarchie akzeptiert als Parameter eine Instanz vom Typ IHierarchie und setzt die übergebene Instanz als die zugeordnete Hierarchie, also diejenige Hierarchie, mit der Methoden arbeiten, die Prüfungen anhand der Hierarchie ausführen.

Da sich die Hierarchie beim Ändern des Konfigurations-Datenmodells ändert, muss bei dieser Gelegenheit die Hierarchie der IPruefungen-Instanz stets neu zugewiesen werden.

- getHierarchie liefert die zugeordnete IHierarchie-Instanz.

## Lokale Daten

Vom Teilmodul Bildungsregeln werden keine lokalen Daten vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Entsprechen Methodenparameter nicht den Erwartungen, wird eine entsprechende RuntimeException, z. B. eine IllegalArgumentException oder NullpointerException geworfen.

Wenn

- Beim Programmstart

- Beim Wechseln der Klasse für Prüfungen

die Klasseninstanz für die Prüfungen nicht geladen werden kann, oder nicht die Schnittstelle IPruefungen implementiert, werden die entsprechenden Ausnahmen gefangen und es wird versucht:

- Beim Programmstart: die Default-Klasse zu laden

- Beim Wechseln der Klasse für Prüfungen: die bisherige Klasseninstanz beizubehalten

In beiden Fällen wird eine entsprechende Meldung des Grades Warnung ausgegeben. Tritt auch hier ein Fehler auf, d. h. es konnte endgültig keine Klasseninstanz für Prüfungen gebildet werden, so wird eine entsprechende Meldung des Grades Fehler ausgegeben.

## Einschränkungen

Einschränkungen gibt es keine.