Systemerweiterung
der Verkehrsrechnerzentrale
in Baden-Württemberg

Softwareentwurf

Segment DUA, SWE Messwertersetzung LVE

| Version | 4.0 |
| --- | --- |
| Stand | 30.05.2012 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektkoordinator | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektleiter | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Dr. Pfeifle |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG VRZ 3 |  |  | Bereitstellung auf Dokumentenserver |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17.11.2006 |  | Erstellung erster Entwurf | Th. Thierfelder |
| 2.0 | 30.11.2006 |  | Änderungen des Prüfprotokolls V1.0 eingearbeitet | Th. Thierfelder |
| 3.0 | 06.12.2006 |  | Überführung in den Zustand "Akzeptiert" | T. Bräuner |
| 4.0 | 30.05.2012 |  | Anpassung Namenskonvention NERZ | T. Bräuner |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler		2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	5

0.5	Definitionen	5

0.6	Referenzierte Dokumente	5

0.7	Abbildungsverzeichnis	5

0.8	Tabellenverzeichnis	5

1	SW-Einheit Messwertersetzung LVE	6

1.1	Beschreibung der SW-Einheit	6

1.1.1	Aufbau der Softwareeinheit	6

1.1.2	Schnittstellen zur Umgebung	6

1.2	Realisierung der SW-Einheit	7

1.3	Lokale Daten	7

1.4	Ausnahmeverhalten	7

1.5	Einschränkungen	7

2	Modul Verwaltung	8

2.1	Beschreibung des Moduls	8

2.2	Aufbau des Moduls	8

2.3	Schnittstellen zur Umgebung	8

2.3.1	Allgemeine Verwaltungsschnittstelle innerhalb der DUA	8

2.3.2	Schnittstelle zum Starter	8

2.3.3	Schnittstelle zum Datenverteiler	8

2.3.4	Schnittstelle VerwaltungPL-Prüfung formal (1)	9

2.4	Realisierung des Moduls	9

2.4.1	Initialisierung	9

2.4.2	Initialisierung des Moduls PL-Prüfung formal (1)	9

2.4.3	Initialisierung des Moduls PL-Prüfung logisch LVE (1)	10

2.4.4	Initialisierung des Moduls Messwertersetzung LVE	10

2.4.5	Initialisierung des Moduls PL-Prüfung formal (2)	10

2.4.6	Initialisierung des Moduls PL-Prüfung logisch LVE (2)	10

2.4.7	Initialisierung des Moduls Publikation	10

2.4.8	Versorgung der Module PL-Prüfung formal (1 u. 2), PL-Prüfung logisch LVE (1 u. 2), Messwertersetzung LVE und Publikation mit zu plausibilisierenden Daten	11

2.5	Lokale Daten	11

2.6	Ausnahmeverhalten	11

2.7	Einschränkungen	11

3	Modul Messwertersetzung LVE	12

3.1	Beschreibung des Moduls	12

3.2	Aufbau des Moduls	12

3.3	Schnittstellen zur Umgebung	12

3.3.1	Allgemeine Schnittstellenbeschreibung BearbeitungsKnoten	12

3.3.2	Schnittstelle zum Datenverteiler	12

3.3.3	Schnittstelle VerwaltungMesswertersetzung LVE	12

3.3.4	Schnittstelle zur Datenaktualisierung	13

3.4	Interne Schnittstellen	14

3.5	Realisierung des Moduls	16

3.6	Lokale Daten	16

3.7	Ausnahmeverhalten	16

3.8	Einschränkungen	16

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt VRZ 3, Los C1+C2 relevanten Abkürzungen sind in einem separaten Dokument zusammengefasst.

## Definitionen

Es werden keine speziellen Definitionen benötigt.

## Referenzierte Dokumente

| AFo | Anwenderforderungen SE-02.00.00.00.00-AFo-4.0 |
| --- | --- |
| BibAPI3.0b1 | JavaDoc zu Bibliotheks-API aus kernsoftware-system-3.0b1 |
| SwEnt_SWE4.1 | SW-Entwurf, Segment 4, SWE 4.1 – DUA – PL-Prüfung formal, SwEnt_SWE4.1_LosC1C2_VRZ3 |
| SwEnt_SWE4.2 | SW-Entwurf, Segment 4, SWE 4.2 – DUA – PL-Prüfung logisch LVE, SwEnt_SWE4.2_LosC1C2_VRZ3 |
| SwEnt_SWE4.3 | SW-Entwurf, Segment 4, SWE 4.3 – DUA – PL-Prüfung logisch UFD, SwEnt_SWE4.3_LosC1C2_VRZ3 |
| DatK | Datenkatalog, SE-02.00.00.00.00-DatK |

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Zerlegung der SWE Messwertersetzung LVE	6

Abbildung 3.1: Zustandsdiagramm für den Ablauf nach dem Empfang eines neuen Fahrtreifendatums	14

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1: Daten, für die das Modul Verwaltung angemeldet ist	8

Tabelle 2-2: Vom Modul Verwaltung durchgeführte Sendeanmeldung	9

Tabelle 3-1: Vom Modul Messwertersetzung LVE interpretierte Parameter	12

Tabelle 3-2: Vom Modul Messwertersetzung LVE durchgeführte Quellenanmeldung	12

Tabelle 3-3: Wertebeschreibung innerhalb der Hash-Tabelle ErsetzungsTabelle.	16

# SW-Einheit Messwertersetzung LVE

## Beschreibung der SW-Einheit

Aufgabe der SWE Messwertersetzung LVE ist es, alle empfangenen Kurzzeitdatensätze einer formalen und logischen Plausibilisierung zuzuführen. Die aus diesen Plausibilisierungsstufen als Implausibel hervorgegangenen Attributwerte werden dann einer Messwertersetzung unterzogen. Eine genaue Beschreibung der Ersetzungsmethoden erfolgt in [AFo]. Nach dieser Prüfung bzw. Ersetzung werden die Daten nochmals logisch und formal geprüft und unter dem Aspekt asp.messWertErsetzung publiziert.

### Aufbau der Softwareeinheit

Die SWE Messwertersetzung LVE ist ein Softwaresystem, das eigenständig gestartet und beendet werden kann. Sie besteht aus fünf Modulen (siehe Abbildung 1.1): Modul Verwaltung, Modul PL-Prüfung formal, Modul PL-Prüfung logisch LVE, Modul Messwertersetzung LVE und Modul Publikation.

Abbildung 1.1: Zerlegung der SWE Messwertersetzung LVE

Achtung: Die Module PL-Prüfung formal und PL-Prüfung logisch LVE werden zweifach instanziiert (mit und ohne Publikation) und sowohl vor, wie auch nach der Messwertersetzung durchlaufen.

### Schnittstellen zur Umgebung

Die SWE Messwertersetzung LVE besitzt folgende Schnittstellen zu ihrer Umgebung:

- Schnittstelle zu einem Starterskript. Diese Schnittstelle wird verwendet, um die SWE zu starten. Sie ist in Abschnitt 2.3.2 beschrieben.

- Schnittstelle zum Datenverteiler. Über diese Schnittstelle wird die gesamte Kommunikation zu den übrigen Software-Einheiten abgewickelt. Die Verbindung wird über die Klasse ClientDavConnection hergestellt. Die Klasse ist in [BibAPI3.0b1] beschrieben.

## Realisierung der SW-Einheit

Die Beschreibung der Realisierung der SWE Messwertersetzung LVE ist vollständig gegeben durch die Beschreibung der Module, aus denen sie besteht.

## Lokale Daten

Die Beschreibung der lokalen Daten der SWE Messwertersetzung LVE ist vollständig gegeben durch die Beschreibung der lokalen Daten der Module, aus denen sie besteht.

## Ausnahmeverhalten

Das Ausnahmeverhalten der SWE Messwertersetzung LVE setzt sich zusammen aus dem Ausnahmeverhalten der Module, aus denen sie besteht.

## Einschränkungen

Die Einschränkungen der SWE Messwertersetzung LVE ergeben sich aus den Einschränkungen der Module, aus denen sie besteht.

# Modul Verwaltung

## Beschreibung des Moduls

Das Modul Verwaltung ist die zentrale Steuereinheit der SWE Messwertersetzung LVE. Seine Aufgabe besteht in der Auswertung der Aufrufparameter, der Anmeldung beim Datenverteiler und der entsprechenden Initialisierung der Module PL-Prüfung formal (1 u. 2), PL-Prüfung logisch LVE (1 u. 2), Messwertersetzung LVE sowie Publikation. Weiter ist das Modul Verwaltung für die Anmeldung der zu prüfenden Daten zuständig. Die Verwaltung gibt ein Objekt des Moduls PL-Prüfung formal als Beobachterobjekt an, an das die zu überprüfenden Daten durch den Aktualisierungsmechanismus weitergeleitet werden. Weiterhin stellt die Verwaltung die Verkettung der Module PL-Prüfung formal (1), PL-Prüfung logisch LVE (1), Messwertersetzung LVE, PL-Prüfung formal (2), PL-Prüfung logisch LVE (2) sowie Publikation in dieser Reihenfolge her.

## Aufbau des Moduls

Der Aufbau des Moduls Verwaltung ergibt sich aus der Beschreibung der Realisierung in Kapitel 2.4.

## Schnittstellen zur Umgebung

Das Modul Verwaltung stellt die nachfolgend beschriebenen Schnittstellen zur Verfügung.

### Allgemeine Verwaltungsschnittstelle innerhalb der DUA

Diese Schnittstelle ist in [SwEnt_SWE4.1] beschrieben. Sie stellt allgemeine Funktionalitäten zur Verfügung (z. B. Ermittlung der betrachteten Systemobjekte und Versenden von Betriebsmeldungen).

### Schnittstelle zum Starter

Das Modul Verwaltung verarbeitet folgende Aufrufparameter, die vom Starter übergeben werden:

- -KonfigurationsBereichsPid:

PIDs der Konfigurationsbereiche, aus dem die Objekte für die Messwertersetzung LVE (Fahrstreifen) ermittelt werden sollen z. B. kb.objekteVerkehrXyz oder fs1:fs2:…

### Schnittstelle zum Datenverteiler

Das Modul Verwaltung hat eine Schnittstelle zum Datenverteiler. Über diese Schnittstelle wird die Anmeldung auf die zu überprüfenden Daten (siehe Tabelle 2-1), sowie eine Sendeanmeldung für Betriebsmeldungen (siehe Tabelle 2-2) durchgeführt. Die Verbindung wird über die Klasse ClientDavConnection hergestellt und auch an untergeordnete Module weitergereicht. Die Klasse ist in [BibAPI3.0b1] beschrieben.

| Objekt | typ.fahrStreifen (KV) |
| --- | --- |
| Attributgruppe | atg.verkehrsDatenKurzZeitIntervall, |
| Aspekt | asp.externeErfassung |
| Objekt | typ.datenflussSteuerung |
| Attributgruppe | atg.datenflussSteuerung |
| Aspekt | asp.parameterSoll |

Tabelle 2-1: Daten, für die das Modul Verwaltung angemeldet ist

| Objekt | typ.betriebsMeldungsVerwalung |
| --- | --- |
| Attributgruppe | atg.betriebsMeldung |
| Aspekt | asp.information |

Tabelle 2-2: Vom Modul Verwaltung durchgeführte Sendeanmeldung

Die Attributgruppen sind im [DatK] beschrieben.

### Schnittstelle VerwaltungPL-Prüfung formal (1)

Die Schnittstelle zwischen den Modulen Verwaltung und PL-Prüfung formal (1) ist in Form der abstrakten Schnittstelle BearbeitungsKnoten gegeben (siehe [SwEnt_SWE4.1]). Diese wird vom Modul PL-Prüfung formal implementiert. Über sie findet die Rohdatenversorgung statt.

## Realisierung des Moduls

Das Modul Verwaltung besteht aus genau einer Instanz der Klasse:

class VerwaltungMessWertErsetzungLVE implements IVerwaltung

### Initialisierung

Die Initialisierung des Moduls Verwaltung läuft folgendermaßen ab:

- Die Klasse VerwaltungMessWertErsetzungLVE ist der Startpunkt der SWE Messwertersetzung LVE. Sie enthält die main()-Methode. Innerhalb dieser wird über die statische Methode StandardApplication.run(...) eine Instanz der Klasse VerwaltungMessWertErsetzungLVE als Empfänger aller Datenverteiler-Parameter initialisiert (ArgumentList, ClientDavInterface).

- Innerhalb der Methode parseArguments(ArgumentList arg0) findet das Auslesen und Speichern des Parameters KonfigurationsBereichsPid statt.

- Innerhalb der Methode initialisiere(ClientDavInterface dav) findet eine Sendeanmeldung für Betriebsmeldungen und eine Ermittlung aller Objekte vom Typ typ.fahrStreifen statt, die innerhalb des übergebenen Konfigurationsbereichs definiert sind  Speicherung nach SystemObject[] objekte. Schließlich wird die Instanziierung der Module PL-Prüfung formal (1), PL-Prüfung logisch LVE (1), Messwertersetzung LVE, PL-Prüfung formal (2), PL-Prüfung logisch LVE (2) und Publikation durchgeführt:

- PlPruefungFormal plForm1 = new PlPruefungFormal();

- PlPruefungLogischLVE plLog1 = new PlPruefungLogischLVE();

- MessWertErsetzungLVE mwe = new MessWertErsetzungLVE();

- PlPruefungFormal plForm2 = new PlPruefungFormal();

- PlPruefungLogischLVE plLog2 = new PlPruefungLogischLVE();

- Publikation pub = new Publikation();

Diese Initialisierung der Module geschieht wie folgt.

### Initialisierung des Moduls PL-Prüfung formal (1)

Bevor das Modul PL-Prüfung formal (1) arbeiten kann, erfolgt die Initialisierung wie folgt:

- plForm1.setNaechstenBearbeitungsKnoten(plLog1, „SWE Messwertersetzung LVE“);

- plForm1.setPublikation(true);

- plForm1.initialisiere(this);

Wie in [SwEnt_SWE4.1] beschrieben, ist das Modul PL-Prüfung formal (1) damit arbeitsbereit und auf alle Parameter angemeldet.

### Initialisierung des Moduls PL-Prüfung logisch LVE (1)

Nachdem das Modul PL-Prüfung formal (1) initialisiert wurde kann das Modul PL-Prüfung logisch LVE (1) initialisiert werden:

- plLog1.setNaechstenBearbeitungsKnoten(mwe, „SWE Messwertersetzung LVE“);

- plLog1.setPublikation(true);

- plLog1.initialisiere(thisError: Reference source not found);

Wie in [SwEnt_SWE4.1] beschrieben, ist das Modul PL-Prüfung logisch LVE (1) damit arbeitsbereit und auf alle Parameter angemeldet.

### Initialisierung des Moduls Messwertersetzung LVE

Jetzt kann das Modul Messwertersetzung LVE initialisiert werden:

- mwe.setNaechstenBearbeitungsKnoten(plForm2, „SWE Messwertersetzung LVE“);

- mwe.setPublikation(false);

- mwe.initialisiere(thisError: Reference source not found);

Wie in Abschnitt 3.3.3 beschrieben, ist das Modul Messwertersetzung LVE damit arbeitsbereit und auf alle Parameter angemeldet. Innerhalb dieser SWE wird im Modul Messwertersetzung LVE keine Publikation der Daten vorgenommen ( mwe.setPublikation(false)). Diese wird erst nach der zweiten formalen und logischen Prüfung durchgeführt.

### Initialisierung des Moduls PL-Prüfung formal (2)

Bevor das Modul PL-Prüfung formal (2) arbeiten kann, erfolgt die Initialisierung wie folgt:

- plForm1.setNaechstenBearbeitungsKnoten(plLog2, „SWE Messwertersetzung LVE“);

- plForm1.setPublikation(false);

- plForm1.initialisiere(thisError: Reference source not found);

Wie in [SwEnt_SWE4.1] beschrieben, ist das Modul PL-Prüfung formal (2) damit arbeitsbereit und auf alle Parameter angemeldet.

### Initialisierung des Moduls PL-Prüfung logisch LVE (2)

Nachdem das Modul PL-Prüfung formal (2) initialisiert wurde, kann das Modul PL-Prüfung logisch LVE (2) initialisiert werden:

- plLog1.setNaechstenBearbeitungsKnoten(pub, „SWE Messwertersetzung LVE“);

- plLog1.setPublikation(false);

- plLog1.initialisiere(thisError: Reference source not found);

Wie in [SwEnt_SWE4.1] beschrieben, ist das Modul PL-Prüfung logisch LVE (2) damit arbeitsbereit und auf alle Parameter angemeldet.

### Initialisierung des Moduls Publikation

Zum Schluss kann das Publikationsmodul initialisiert werden:

- pub.setNaechstenBearbeitungsKnoten(null, „SWE Messwertersetzung LVE“);

- pub.setPublikation(true);

- pub.initialisiere(thisError: Reference source not found);

Wie in [SwEnt_SWE4.3] beschrieben, ist das Modul Publikation damit arbeitsbereit und auf alle Parameter und insbesondere als Quelle zum Versenden von Daten angemeldet.

### Versorgung der Module PL-Prüfung formal (1 u. 2), PL-Prüfung logisch LVE (1 u. 2), Messwertersetzung LVE und Publikation mit zu plausibilisierenden Daten

Innerhalb des Moduls Verwaltung erfolgt eine Anmeldung als Empfänger für alle Objekte aus objekte unter den in Tabelle 2-1 beschriebenen Attributgruppen/Aspekten. Diese Anmeldung erfolgt des Weiteren für alle Fahrstreifen-Objekte, die als Nachbarfahrstreifen bzw. Ersatzfahrstreifen aller Fahrstreifen aus objekte referenziert (und noch nicht angemeldet) sind. Die aufgrund der Anmeldung empfangenen Daten werden permanent über die Methode updateData(ResultData[] arg0) an das Modul PL-Prüfung formal (1) weitergereicht.

Publikationsparameter werden über die Methode updatePublikation(…) an alle hier instanziierten Module weitergereicht.

## Lokale Daten

Es wird stets die Datenverteiler-Verbindung sowie die Menge aller zu plausibilisierenden Objekte vorgehalten.

## Ausnahmeverhalten

Es gibt folgende Arten von Ausnahmen:

- Für den Fall, dass keine Anmeldung beim Datenverteiler durchgeführt werden konnte, wird eine Meldung nach debug.error() ausgegeben und die Applikation beendet.

- Für den Fall, dass das Modul PL-Prüfung formal (1 u. 2), PL-Prüfung logisch LVE (1 u. 2), Messwertersetzung LVE oder Publikation nicht initialisiert werden konnte und eine DuAInitialisierungsException geworfen wurde, wird eine Betriebsmeldung ausgegeben, die Fehlermeldung nach debug.error() ausgegeben und die Applikation beendet.

- Für den Fall, dass einer der übergebenen Konfigurationsbereiche bzw. Fahrstreifen nicht existiert, wird eine Betriebsmeldung ausgegeben, die Fehlermeldung nach debug.error() geleitet und der Standardkonfigurationsbereich zu Bearbeitung ausgewählt.

- Für den Fall, dass eine Anmeldung auf Daten erfolglos war, wird eine Betriebsmeldung ausgegeben.

## Einschränkungen

Das Modul Verwaltung weist keine besonderen Einschränkungen auf.

# Modul Messwertersetzung LVE

## Beschreibung des Moduls

Das Modul Messwertersetzung LVE meldet sich auf alle benötigten Parameter (siehe Tabelle 3-3) der vorgesehenen Objekte an. Es führt für die über die Methode updateData(ResultData[] arg0) übergebenen Kurzzeitdaten ggf. eine attributbezogene Messwertersetzung durch. Bei nicht durchführbarer Messwertersetzung wird ggf. eine Betriebsmeldung generiert. Nach der Ersetzung werden die Daten je nach Parametrierung unter dem Aspekt asp.messWertErsetzung publiziert und an den nächsten Bearbeitungsknoten weitergereicht.

## Aufbau des Moduls

Das Modul Messwertersetzung LVE besitzt keine weitere Unterstrukturierung.

## Schnittstellen zur Umgebung

Das Modul Messwertersetzung LVE besitzt die nachfolgend beschriebenen Schnittstellen zur Umgebung.

### Allgemeine Schnittstellenbeschreibung BearbeitungsKnoten

Diese Schnittstelle ist in [SwEnt_SWE4.1] beschrieben.

### Schnittstelle zum Datenverteiler

Das Modul Messwertersetzung LVE hat eine Schnittstelle zum Datenverteiler. Über diese Schnittstelle wird die Anmeldung auf die Parameter durchgeführt. Weiterhin wird darüber ggf. eine Quellenanmeldung für die Publikation der messwertersetzten Daten vorgenommen. Die Verbindung wird über ClientDavInterface hergestellt (siehe [BibAPI3.0b1]).

| Objekt | typ.fahrStreifen (KV) |
| --- | --- |
| Attributgruppe | atg.verkehrsDatenKurzZeitIntervallMessWertErsetzung |
| Aspekt | asp.parameterSoll |

Tabelle 3-3: Vom Modul Messwertersetzung LVE interpretierte Parameter

| Objekt | typ.fahrStreifen (KV) |
| --- | --- |
| Attributgruppe | atg.verkehrsDatenKurzZeitIntervall |
| Aspekt | asp.messWertErsetzung |

Tabelle 3-4: Vom Modul Messwertersetzung LVE durchgeführte Quellenanmeldung

### Schnittstelle VerwaltungMesswertersetzung LVE

Für die Verbindung zwischen einem Modul Verwaltung und dem Modul Messwertersetzung LVE werden folgende Methoden der in [SwEnt_SWE4.1] beschriebenen einheitlichen Schnittstelle BearbeitungsKnoten benötigt und implementiert.

- void initialisiere(IVerwaltung verwaltung) throws DuAInitialisierungsException:

Hier findet die Initialisierung der Datenstruktur ErsetzungsTabelle (siehe Abschnitt 3.6) über die lokale Methode initialisiereErsetzungsTabelle(verwaltung) statt. Danach wird in dieser Methode die Anmeldung auf alle Parameter aus Tabelle 3-3 als Empfänger, sowie die Sendeanmeldung durchgeführt (so eine Publikation schon hier vorgesehen ist). Diese Methode wird erst verlassen, wenn die Anmeldungen erfolgreich waren. Sollte eine Anmeldung fehlgeschlagen sein, so wird eine DuAInitialisierungsException verursacht.

- void setNaechstenBearbeitungsKnoten(IBearbeitungsKnoten knoten):

Über diese Methode wird der nächste Verarbeitungsknoten übergeben und in diesem Modul gespeichert.

- void updatePublikation (ResultData[] arg0):

Über diese Methode wird das Publikationsverhalten des Moduls Messwertersetzung LVE analog zu den empfangenen Parametern angepasst. Es werden die vom Verwaltungsmodul empfangenen Daten interpretiert und ggf. Quellenanmeldungen zurückgenommen bzw. durchgeführt.

- void setPublikation(boolean publizieren):

Mit dieser Methode wird festgelegt, ob eine Publikation in den Datenverteiler stattfinden soll. Diese Information wird gespeichert.

Weiterhin werden für die Verbindung zwischen diesen beiden Modulen die folgenden Methoden der in [SwEnt_SWE4.1] beschriebenen allgemeinen Verwaltungsschnittstelle benötigt:

- ClientDavInterface getVerbindung():

Über diese Methode kann von diesem Modul die Verbindung zum Datenverteiler erfragt werden.

- SystemObject[] getSystemObjects():

Über diese Methode kann von diesem Modul erfragt werden, welche Objekte zur Messwertersetzung vorgesehen sind.

- void sendeBetriebsMeldung(String id,

MessageType typ,

String nachrichtenTypErweiterung,

MessageGrade klasse,

MessageState status,

String nachricht)

Über diese Methode werden Betriebsmeldungen ausgegeben.

### Schnittstelle zur Datenaktualisierung

Zur Datenaktualisierung wird die in [SwEnt_SWE4.1] beschriebene einheitliche Schnittstelle BearbeitungsKnoten benutzt. Folgende Methode wird dafür innerhalb des Moduls Messwertersetzung LVE implementiert.

- void updateData(ResultData[] arg0):

Über diese Methode werden dem Modul Messwertersetzung LVE die Daten zur Messwertersetzung übergeben. Dabei wird immer im Intervall n eine Messwertersetzung für das Intervall n-1 durchgeführt, da zu diesem Zeitpunkt sichergestellt ist, dass die Daten aller Fahrstreifen für das Intervall n-1 und n-2 schon innerhalb der Datenstruktur ErsetzungsTabelle zur Verfügung stehen. Jedes einzelne Datum durchläuft hier folgende Arbeitsschritte:

- Zunächst wird die Methode aktualisiereErsetzungsTabelle(…) für den empfangenen Datensatz aufgerufen.

- Danach wird über die Methode isMWEMoeglich(…) überprüft, ob die grundsätzlichen Bedingungen erfüllt sind, die eine Messwertersetzung möglich machen.

- Fällt diese Überprüfung positiv aus, so wird die Methode ersetzeMessWerte(…) für den entsprechenden Datensatz aufgerufen.

- Zum Schluss werden die Werte des Intervalls (n-1) aus der Datenstruktur ErsetzungsTabelle für den entsprechenden Fahrstreifen ggf. publiziert und an den nächsten Bearbeitungsknoten weitergereicht.

Die genaueren Vorgänge, nach dem Empfang eines Datums sind in Abbildung 3.2 dargestellt. Der linke Teil des Diagramms beschreibt dabei die Abläufe innerhalb der Methode ersetzeMessWerte(…).

Abbildung 3.2: Zustandsdiagramm für den Ablauf nach dem Empfang eines neuen Fahrtreifendatums

## Interne Schnittstellen

Das Modul Messwertersetzung LVE besitzt folgende interne Methoden:

- void initialisiereErsetzungsTabelle(IVerwaltung verwaltung):

Hier werden für alle Fahrstreifen die über verwaltung.getSystemObjecte()erfragt werden können, innerhalb von ErsetzungsTabelle Schlüssel angelegt. Für jedes Schlüsselobjekt werden jetzt über die Konfiguration (explizit über Fahrstreifen bzw. implizit über Messquerschnitte) die Ersatz- bzw. Nachbarfahrstreifen eingetragen. Für alle ermittelten Ersatz- und Nachbarfahrstreifen (die noch keine Schlüssel haben) werden auch Schlüssel angelegt (allerdings ohne Referenz auf Nachbar- bzw. Ersatzfahrstreifen).

- void aktualisiereErsetzungsTabelle(ResultData data):

Mit dieser Methode wird die Datenstruktur ErsetzungsTabelle mit einem empfangenen Datum aktualisiert. Sollte innerhalb des Ringpuffers schon ein Wert mit gleichem Zeitstempel existieren, so wird dieser ersetzt. Insbesondere wird hier der Wert beginneErsetzung aus dem übergebenen Datensatz bzw. dem Vorgängerwert bestimmt.

- boolean isMWEMoeglich(ResultData data):

Mit dieser Methode wird überprüft, ob eine Messwertersetzung für einen bestimmten Fahrstreifen möglich ist. Dies ist der Fall, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die vorgegebene bzw. verbleibende Dauer der möglichen Messwertersetzung ist > 0 (dies wird aus dem in der Datenstruktur ErsetzungsTabelle gespeicherten Wert beginneErsetzung und dem Parameter MaxErsetzungsDauer aus dem Parametersatz des Fahrstreifens errechnet).

- Der MQ mit den fehlerhaften Werten besteht aus mehreren Fahrstreifen (d. h. der betrachtete Fahrstreifen hat einen Nachbarfahrstreifen). Diese Information wird aus der Datenstruktur ErsetzungsTabelle entnommen.

- Der ausgefallene Fahrstreifen hat einen Ersatzfahrstreifen. Diese Information wird aus der Datenstruktur ErsetzungsTabelle entnommen.

- Die am Ersatzfahrstreifen eingestellte Intervalldauer entspricht der Intervalldauer des zu ersetzenden Datensatzes. Diese Information wird aus der Datenstruktur ErsetzungsTabelle entnommen ( letzte empfangene Daten).

- Es müssen keine bereits interpolierten Werte zur Messwertersetzung verwendet werden (Diese Information wird ebenfalls aus der Datenstruktur ErsetzungsTabelle aus den abgespeicherten Datensätzen der assoziierten Fahrstreifen ermittelt).

- void ersetzeMessWerte(SystemObject fs):

In dieser Methode wird versucht eine Messwertersetzung für einen bestimmten Fahrstreifen für das Intervall n-1 durchzuführen. Die Ersetzung wird für alle als Implausibel gekennzeichneten Attributwerte ( {qKfz, qLkw, qPkw, vKfz, vLkw, vPkw} ) des Datensatzes aus der Datenstruktur ErsetzungsTabelle für den Intervall n-1 durchgeführt. Dies geschieht unter folgenden Bedingungen:

- Der Sensor des Nachbarfahrstreifens und der Sensor des Ersatzfahrstreifen ist nicht defekt (Methode A):

Für diesen Fall werden die Messwerte qKfz, qPkw, vKfz und vPkw des vorhergehenden Messintervalls entsprechend der prozentualen Änderung bzgl. des Vorgängerintervalls der Geschwindigkeit und der Gesamtverkehrsstärke des Nachbarfahrstreifens (NachbarFS) fortgeschrieben:

Wertn=Wertn−1∗WertnNachbarFSWertn−1NachbarFS

Ist einer der alten Messwerte (Wertn−1NachbarFS,Wertn−1) gleich Null oder Implausibel, so werden für beide Werte der Wert Eins zur Berechnung eingesetzt.

Der Ersatzwert für qLkw ist jeweils durch den Wert des Ersatzfahrstreifen (ErsatzFS) fortzuschreiben. Es gilt:

qLkwn=qKfzn∗qLkwnErsatzFSqKfznErsatzFS

wobei qKfzn,qLkwnErsatzFSund qKfznErsatzFS gemessene Werte sein müssen. Der Ersatzwert für vLkw wird direkt vom Ersatzfahrstreifen übernommen, da das Fahrverhalten der LKW stark von der jeweiligen Spur abhängt. Error: Reference source not found

- Der Sensor des Nachbarfahrstreifens ist defekt und der Sensor des Ersatzfahrstreifen ist nicht defekt (Methode B):

Die ungültigen Werte eines defekten Sensors werden durch die des Ersatzfahrstreifens ersetzt.

- Wenn Methode A und Methode B nicht zu einem Ergebnis führen, wird der bisherige Wert der zu ersetzenden Größe für eine gewisse Zeit (parametrierbar) fortgeschrieben. Konnte ein Wert nicht interpoliert werden, weil auch die Ersatzwerte nicht verfügbar sind, so wird nach entsprechend häufiger Wiederholung (Zeitgrenzwert, Mengengrenzwert) eine Meldung, „keine Messwertersetzung möglich“ generiert. Die Werte werden nicht verändert und auch die Kennung Implausibel bleibt bestehen.

Sollte eine Ersetzung (d. h. eine Kennzeichnung von Werten als ersetzt) vorgenommen wurden sein, so wird für den entsprechenden Datensatz die Methode aktualisiereErsetzungsTabelle(…) aufgerufen.

Die Werte keineErsetzungSeitZeit und keineErsetzungIntervallZaehler der Datenstruktur ErsetzungsTabelle werden zum Schluss je nach dem, ob eine Ersetzung stattgefunden hat, aktualisiert.

## Realisierung des Moduls

Das Modul Messwertersetzung LVE wird durch eine Instanz der Klasse

class MessWertErsetzungLVE implements IBearbeitungsKnoten, ClientReceiverInterface, ClientSenderInterface

repräsentiert und über die Schnittstelle BearbeitungsKnoten initialisiert bzw. mit Daten versorgt. Die Initialisierung erfolgt innerhalb der DUA durch ein Modul Verwaltung wie in Abschnitt 2.4.4 beispielhaft beschrieben.

## Lokale Daten

Es wird für alle betrachteten Fahrstreifen jeweils der letzte Parameterdatensatz aus Tabelle 3-3 vorgehalten (die Werte MaxErsetzungsDauer, MaxWiederholungZeit und MaxWiederholungAnzahl). Weiterhin wird eine Hash-Tabelle (Name: ErsetzungsTabelle) zur Speicherung aller für die Messwertersetzung notwendigen Informationen vorgehalten. Schlüssel sind Fahrstreifenobjekte. Als Wert wird pro Schlüssel folgende Struktur bereitgestellt.

Ringpuffer mit den letzten 3 empfangenen Datensätzen (incl. Zeitstempel). ResultData[] puffer

Der Zeitstempel, ab dem nur noch Messwertersetzungen durchgeführt worden long beginneErsetzung

Seit welchem Zeitpunkt konnte keine Ersetzung vorgenommen werden (wegen fehlender Werte). long keineErsetzungSeitZeit

Seit wie vielen Intervallen konnte keine Ersetzung vorgenommen werden (wegen fehlender Werte). long keineErsetzungIntervallZaehler

Ersatzfahrstreifen SystemObject ersatzFS

Nachbarfahrstreifen SystemObject nachbarFS

Tabelle 3-5: Wertebeschreibung innerhalb der Hash-Tabelle ErsetzungsTabelle.

## Ausnahmeverhalten

Es ist kein spezielles Ausnahmeverhalten vorgesehen.

## Einschränkungen

Das Modul weist keine besonderen Einschränkungen auf.

Die Module PL-Prüfung formal und PL-Prüfung logisch LVE sind in [SwEnt_SWE4.1] bzw. [SwEnt_SWE4.2] beschrieben und werden hier nicht weiter erläutert. Das Modul Publikation implementiert die Schnittstelle BearbeitungsKnoten und dient nur der Publikation der übergebenen Daten in den Datenverteiler unter dem Aspekt asp.messWertErsetzung. Es besitzt ansonsten die gleiche Struktur wie das Modul Publikation aus [SwEnt_SWE4.3] und wird hier ebenfalls nicht weiter erläutert.

Daher die Implementierung des ClientSenderInterface.

Sollte kein Konfigurationsbereich übergeben worden sein, so werden alle Objekte vom Typ typ.fahrStreifen innerhalb des Standardkonfigurationsbereichs ermittelt. Diese Objekte werden über die Methode getSystemObjekte() anderen Modulen zur Verfügung gestellt.

An dieser Stelle findet die Verkettung der beiden Module PL-Prüfung formal (1) und PL-Prüfung logisch LVE (1) statt.

Der Verweis aus this bedeutet an dieser Stelle, dass dem Modul eine Referenz auf das aufrufende Verwaltungsmodul mitgegeben wird.

Sollten die Daten für ein Intervall X nicht zur Verfügung stehen oder die fraglichen Datensätze als nicht ermittelbar gekennzeichnet sein, so wird der betreffende Fahrstreifen für dieses Intervall als defekt interpretiert. Für die ersten beiden Intervalle beim Anlauf des Systems bedeutet das, dass keine Messwertersetzung wegen fehlender Werte durchgeführt werden kann.

Sollte ein Messquerschnitt nur einen Fahrstreifen besitzen, so besitzt dieser Fahrstreifen keinen Nachbarfahrstreifen und die Referenz bleibt leer.

Bei den Mengenwerten qKfz, qLkw und qPkw werden die Werte entsprechend der eventuell unterschiedlichen Erfassungszyklen angepasst. Weiterhin werden die Güte-Indizes für die ersetzten Werte mittels der Bibliothek aus der SWE 4.11 – Güteberechnung neu bestimmt.

Die Fortschreibung der Werte richtet sich nach dem Parameter MaxErsetzungsDauer der Attributgruppe atg.verkehrsDatenKurzZeitIntervallMessWertErsetzung bzw. nach dem pro Fahrstreifen vorgehaltenen Wert beginneErsetzung der internen Datenstruktur ErsetzungsTabelle.